7.pielikums

“Komunikāciju izbūve Rokasbirzī, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov.”

Projekta iesniegums Nr.2.4.1.2.i.0/1/24/A/CFLA/007 “Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Kurzemes reģionā” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr: OSTKOM-17-2024/AF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Objekta nosaukums | Komunikāciju izbūve Rokasbirzī, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov. |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | SIA OSTKOM |
| Uzdevuma priekšmets | Veikt sekojošus darbus saskaņā ar projektu : Rakšanas darbu saskaņošana ar komunikāciju un zemes īpašniekiem, to pārstāvju izsaukšana uz darba vietu; Trases nospraušana; Ceļazīmju sagādāšana un izvietošana būvobjektā; Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d90* ; Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d50* ; Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d40* ; Cauruļu ieguldīšana ar caurdures metodi d25* ; *arī būvbedru sagatavošana, urbšanas maisījuma (betonīta) utilizēšana un citi ar caurdurēm saistītu papilddarbu veikšana. Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d90; Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d50; Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d40; Cauruļu ieguldīšana gruntī atklātā veidā d25; Indentifikācijas vada ieguldīšana gar P112,Liepājas iela, kopā ar caurulēm ; Optisko kabeļu savienojuma kameru (skataku) uzstādīšana; Komunikāciju akas 500x750 ar vāku uzstādīšana ; Kameru 614x230 uzstādīšana; Kameras 812x540 uzstādīšana; Optiskā kabeļa instalācija esošās komunikācijās ar iepūšanas metodi gar autoceļu P112 (skatīt shēmu ); Ceļu seguma atjaunošana (asfaltēšana un bruģēšana, zaļā zona). Jānodrošina sekojoši materiāli (daudzums saskaņā ar projekta specifikāciju) : Caurule d90, d50, d40, d25, cauruļu savienojumi pēc nepieciešamības; Signālvads (identifikācijas vads); Lente “Uzmanibu kabelis” |
| Tehnikas prasības | Vismaz viena horizontālā virziena urbšanas iekārta |
| Darbu nodošana Pasūtītājam kārtība | Pēc veiktajiem būvniecības darbiem tiek noformēts darbu pieņemšanas – nodošanas akts |
| Darba izpildes laiks | 100 (viens simts) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža |

Pielikums :

- Optisko kabeļu montāžas shēma gar P112 Liepājas iela;

- Optisko kabeļu montāžas shēma;

- Seguma atjaunošana I;

- Seguma atjaunošana II ;

- Specifikācija – materiāli ;

- Specifikācija – seguma atjaunošana ;

- Specifikācija – veicamie darbi.