Pielikums Nr. 2

Iepirkumam “Kausēta siera fasēšanas iekārtas iegāde

Valmieras piens AS vajadzībām”

Iepirkuma ID Nr. VP-LAD-2025-2

Piedāvājuma forma

Kausēta siera fasēšanas iekārta

Datums skatāms laika zīmogā

| Iepirkums tiek veikts projekta pieteikuma sagatavošanas ietvaros iesniegšanai Lauku atbalsta dienesta (LAD) intervencē LA 4.2. “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. |  |
| --- | --- |

- Vispārēja informācija par pasūtītāju:

|  | Atbalsta pretendents | Valmieras piens AS |
| --- | --- | --- |
|  | Reģistrācijas Nr. | 40003020475 |
|  | Pasūtītāja juridiskā un faktiskā adrese | Rīgas iela 93, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 |
|  | Kontaktpersona | Māris Cers Valdes priekšsēdētājs maris.cers@foodunion.com +371 26339009 |

| Vispārīgie nosacījumi | Pretendenta apliecinājums (apstiprinām/ neapstiprinām) |
| --- | --- |
| 2. Vispārīgie nosacījumi: 2.1. Pretendentam ir jāsagatavo savs piedāvājums un jāiesniedz tas piedāvājuma formā saskaņā Iepirkuma tehnisko specifikāciju par Iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā; 2.2. Iekārtu stāvoklis: visām iekārtām, sistēmām, objektiem, komponentiem utt. jābūt jaunām, iepriekš nelietotām; 2.3. Pretendenta piedāvājumā jāiekļauj viss nepieciešamais piedāvātā produkta darbībai; 2.4. Piedāvātās preces ir atļauts izplatīt Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā; 2.5. Piedāvātajām precēm, ja tas ir nepieciešams, ir visi nepieciešamie sertifikāti utt. dokumenti; 2.6. Piegādātājam ir jāgarantē, ka Preces piegādes brīdī klientam tiks sniegta dokumentācija, kurā ietvertas Preces īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumi un pielietojums; 2.7. Ja tehniskajā specifikācijā ir norādītas konkrētas preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai jebkura cita norāde uz Preces konkrētu izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai tipu, Pretendents var piedāvāt līdzvērtīgus produktus vai atbilstību līdzvērtīgiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tehniskās specifikācijas prasībā norādītajiem parametriem. Piedāvājumā jānorāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces nosaukums un tehniskais apraksts; 2.8. Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā precīzi jānorāda informācija par piedāvāto Preci un tās tehniskais apraksts. Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas ar labākiem parametriem (piemēram, augstāka precizitāte) vai ar lielākiem parametra diapazoniem, nodrošinot, ka Klients iekārtas darbības laikā var iestatīt 4. punktā norādītās vērtības. Pretendenta piedāvājums nedrīkst saturēt vairākus tehnisko piedāvājumu variantus; 2.9. Atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaikus; 2.10. Preces piegādi nodrošina Piegādātājs Klienta telpās Klienta atbildīgās personas klātbūtnē; - 2.11. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai samazinātu Preces bojājumu iespējamību transportēšanas laikā. | Apstiprinām |
| 3. Piedāvājuma iesniegšana: 3.1. Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu, aizpildot piedāvājuma formā lauku "Pretendenta piedāvājums", kurā norādīta šāda informācija: 3.1.1. Preces nosaukums, ražotājs (ja tāds ir - Preces modeļa nosaukums un numurs); 3.1.2. Katras piedāvātās preces tehniskā informācija, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīts lauks, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīts par nepietiekamu informāciju; 3.1.3. Ražotāja izsniegts dokuments, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīcija vai saite (saite) uz ražotāja tīmekļa vietni, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces atbilstību prasībām. Ja šīs informācijas nav, lūdzu, norādiet iemeslu. Gadījumā, ja pretendents pats ir preču ražotājs, viņam tas jānorāda piedāvājumā. 3.1.4. Iepirkuma daļās, kurās nepieciešama garantija, Pretendentam tā jānorāda vismaz tādā apmērā, kā norādīts Tehniskajā specifikācijā; 3.1.5. Cena EUR (bez PVN). | Apstiprinām |

- Tehniskā specifikācija / piedāvājums

| Parametri | Vērtības / īpašības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Apraksts | Iekārta kausēta siera pakošanai folijā ar uzlīmi un atplēšanas sloksni. |  |
| Iekārtas tips | Rotācijas tipa, nepārtrauktas darbības |  |
| PRODUKTS |  |  |
| Fasēšanas produkts | Kausētais siers |  |
| Produkta viskozitāte, CSt | 3000-10000 |  |
| Produkta temperatūra, ̊C | +65...+90 |  |
| Produkta nosacījumi | Kausētais siers ar cietām daļiņām ne lielākām par 2mm |  |
| Starptvērtne | Slēgta piltuve ar maisītāju un skrāpi |  |
| Produkta blīvums g/cm3 | 1,05 |  |
| Sausna, % | 42-46 |  |
| pH | 5,8-6,0 |  |
| Tauku saturs,% | 18-22 |  |
| PORCIJAS RAKSTUROJUMI |  |  |
| Svars, g | 30 |  |
| Precizitāte, g | 1 |  |
| Izmērs (GxPxA),mm | 50x50x12 |  |
| Forma | Taisnstūrveida |  |
| Iekārtas ražība, gab/min | ne mazāk par 50 |  |
| Locīšanas tips | Apakšējā locīšana |  |
| Porcijas pozīcija uz izejas konveijera | Šķērsām / vai atbilstoši iekārtas tehniskam risinājumam, cits risinājums var tikt apsvērts |  |
| “Easy open” strips | Jā |  |
| Marķēšanas vieta uz porcijas | Vāka vidū |  |
| Iekārtas effektivitāte, % | >80 |  |
| PAKOŠANAS METERIĀLS |  |  |
| Pakošanas materiāls | Pārklāta alumīnija folija, mīksta |  |
| Materiāla pārklājums | Druka (laka) / alumīnija folija / karstumizturīga laka |  |
| Iekšējais spoles (serdenes) diametrs, mm | 70 vai 75 / vai atbilstoši iekārtas tehniskam risinājumam, cits risinājums var tikt apsvērts |  |
| Ārējais ruļļa diametrs, mm | līdz 200 / vai arī atkarībā no iekārtas tehniskā risinājuma var apsvērt citus risinājumus |  |
| Materiāla biezums, mm | 0.012-0.014 / vai arī atkarībā no iekārtas tehniskā risinājuma var apsvērt citus risinājumus |  |
| Vāka materiāls | Pārklāta alumīnija folija |  |
| Vāka pārklājums | Karstumizturīga laka / Alumīnija folija / Apdruka (laka) |  |
| Etiķetes veids | 1 sānu etiķete |  |
| Materiāls | Vienpusēji krāsots papīrs, virsma ar matētu apdari, labs līdzenums, augsts tilpums, raupja otra puse, piemērots ofseta drukāšanai / apdrukāta folija / cits risinājums var tikt apsvērts |  |
| Svars, g/m3 | 70-80 |  |
| Līme | Mitrā līme (PVAD vai līdzīga) |  |
| Atplēstas sloksnes materiāls | Atplēšama lente, ko var termiski sakausēt ar alumīnija foliju vai atplēšanas lente, kas jau iestrādāta iepakošanas folijā |  |
| Ruļļa ārējais diametrs, mm | līdz 180 / vai atbilstoši iekārtas tehniskam risinājumam, cits risinājums var tikt apsvērts |  |
| Iekšējais spoles (serdenes) diametrs, mm | 70 vai 75 / vai atbilstoši iekārtas tehniskam risinājumam, cits risinājums var tikt apsvērts |  |
| Atplēstās lentes biezums, mm | 0.04…0.05 |  |
| IEKĀRTAS MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS |  |  |
| Produktivitāte, cikli/minūtē | 15-max |  |
| Produktivitātes regulēšana | Pakāpeniski |  |
| Devas vienības veids | Tilpuma |  |
| Marķēšanas ierīce | Tintes printeris |  |
| Folijas centrēšanas ierīce | Ar fotoelementu |  |
| Atplēšamas sloksnes aplikators | Jā |  |
| Piltuves tilpums, l | ne mazāk par 85 |  |
| Piltuve ar apsildi | Jā |  |
| Palīgierīces | Folijas atgriezumu savākšanas sistēma |  |
| Izgatavošanas materiāls | Detaļas, kas nonāk saskarē ar produktu, ir izgatavotas no augstas kvalitātes skābes izturīga tērauda AISI 316 L, kā arī materiāliem, kas apstiprināti saskarei ar pārtikas produktiem, mašīnas rāmis un ārējās virsmas ir izgatavotas no skābes izturīga tērauda AISI 304 L vai anodēta alumīnija |  |
| Higiēna | Iekārta atbilst visiem piena nozarē noteiktajiem standartiem. Detaļas, kas nonāk saskarē ar produktu, ir izgatavotas atbilstoši sanitārajiem standartiem no materiāliem, kuriem ir higiēnas apstiprinājums. |  |
| DARBA APSTĀKĻI |  |  |
| Apkārtējās vides temperatūra, ̊C | +18….+24 |  |
| Apkārtējās vides mitrums, % | līdz 75 |  |
| Trokšņa līmenis, dBa | ne vairāk par 85 |  |
| Nepieciešamais personāls | 1 |  |
| Mazgāšana | Visas detaļas, kas nonāk saskarē ar produktu, ir viegli mazgājamas |  |
| Darba drošība | Mašīnai ir CE marķējums, un tā atbilst Eiropas drošības standartiem, kā arī atbilst direktīvu prasībām: Mašīnu 98/37/WE, Zemsprieguma 73/23/WE un Elektromagnētiskās 89/336/WE |  |
| Vadības sistēma | PLC un HMI ar skārienekrānu |  |
| Rezerves daļu komplekts | Divu gadu darbam |  |
| Garantija, mēn. | 24 |  |
|  |  | Piegādes laiks |
|  | nedēļas |  |
|  |  | Cenas piedāvājums |
|  | EUR bez PVN |  |

| Citas prasības | Pretendenta apliecinājums (apstiprinām/ neapstiprinām) |
| --- | --- |
| - Darbu pieņemšanas kārtība: - Iekārtas piegādes un uzstādīšanas vieta: Rīgas iela 93, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201; - Piegādātājs nodrošina lietotāju apmācību vismaz 16 stundu apjomā. | Apstiprinām |
| - Piedāvājumu izstrāde un iesniegšana: - Pretendents apliecina, ka iesniegtais piedāvājums ir neatkarīgi izstrādāts, iesniedzot Nolikuma 4.2.3. punktā minēto apliecinājumu (Nolikuma 3. pielikums); - Piedāvājumam ir jābūt parakstītas no Pretendenta paraksttiesīgās personas puses vai pilnvarotajai personai, iesniedzot pilnvaras kopiju; - Piedāvājums ir iesniegts atbilstoši Nolikuma 4.2. punktam. | Apstiprinām |
| - Piedāvājuma un pretendenta atbilstība: - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2025. gada 22. septembris plkst. 22.00; - Piedāvājuma derīguma termiņš – 2025. gada 31. decembris; - Preces piegādes un apmācību veikšanas laiks – ne vēlāk kā 10 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas: - Piegādes izmaksas iekļautas iekārtas iegādes cenā; - Uzstādīšanas izmaksas iekļautas iekārtas iegādes cenā; - Lietotāju apmācības iekļautas iekārtas iegādes cenā; - Papildus izmaksas, piemēram, licences izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas, ja attiecināms, un citas izmaksas, kas nav minētas šajā dokumentā, bet ir nepieciešamas iekārtas lietošanai, ir iekļautas iekārtas iegādes cenā; - Izstrādātais piedāvājums ir neatkarīgi izstrādāts, par ko ir iesniegts aplecinājums atbilstoši Nolikuma 4.2. punktam; - Pretendents atbilst Nolikuma 3.1.-3.11. punkta prasībām: - Pretendents nav reģistrēts valstī, kas minēta LR Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 333 " Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts"; - Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apgrūtināta vai pārtraukta, kā arī nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā; - Pretendents nav saistīts ar Pasūtītāju likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”; - Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajiem nosacījumiem); - Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze iepirkuma nolikuma iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā noteikto vai līdzvērtīgu iekārtu piegādē, dokumentācija par pieredzi var tikt pieprasīta piedāvājumu vērtēšanas brīdī, ja Pasūtītājam ir radušās šaubas par atbilstību prasībai. - Iekārtām jābūt ražotām Eiropas Savienībā; - Iekārtai jābūt rūpnieciski ražotai un iekļautai ražotāja standarta iekārtu klāstā; - Pretendenta apgrozījumam jābūt vismaz 5 reizes lielākam nekā iekārtas cenai; - Piegādātājs piedāvā iekārtu no ražotāja, kam ir pieredze līdzīgu iekārtu ražošanā vismaz 5 gadi; - Piegādātajam pieredze līdzīgu iekārtu izplatīšanā ir vismaz 3 gadi; - Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. - Pretendents neatrodas interešu konfliktā ar Pasūtītāju. | Apstiprinām |

Piedāvājuma pielikumi, ja attiecināms*

| Nr. | Pielikuma veids (piedāvātās iekārtas ražotāja informācija, ražotāja katalogs ar standarta iekārtu klāstu, pēdējā noslēgtā gada pārskats ar apgrozījumu, citu piena produktu ražotāju atsauksmes par līdzīgām iekārtām, pieredzes pamatojums u.c.) |
| --- | --- |

*Pielikumu iesniegšana nav obligāta, bet vēlama.

Pretendenta pārstāvis

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats* |  |
| Datums |  |
| Paraksts |  |

*Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, nevis paraksttiesīgā personā, tad šo faktu norāda un papildus iesniedz pilnvaras kopiju.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU