TEHNISKAIS APRAKSTS IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM/

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE

PROCUREMENT SUBJECT

“Dubultā trommeļa tehnoloģijas sijāšanas iekārta/ Double trommel technology screening machine”

| Jēkabpils, 2025 In Jekabpils, 2025 |  |
| --- | --- |
| IEPIRKUMA PAMATOJUMS | GROUNDS FOR THE PROCUREMENT |
| Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija"; projekta nr. 2.2.2.1/1/24/A/008 “Atkritumu pārstrādes iekārtu izveide ZS "DAUGAVA" ietvaros | within the framework of the European Union Cohesion Policy Programme 2021-2027, Specific Support Objective 2.2.2 "Promoting the Transition to a Circular Economy", Measure 2.2.2.1 "Waste sorting, recycling and recovery"; Project No 2.2.2.1/1/24/A/008 "Establishment of waste recycling facilities at ZS DAUGAVA" |

| 1. Vispārējā informācija par pasūtītāju: | 1. General information about the customer |
| --- | --- |
| Zemnieku saimniecība “DAUGAVA” | Zemnieku saimniecība “DAUGAVA” |
| Reģ.nr. 41501011318 | Reg. No. 41501011318 |
| Juridiskā adrese: : “Daugava”, Nalobņa, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330 | Legal address: : “Daugava”, Nalobņa, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330 |
| Kontaktpersona: Ingrīda Ivanova, +371 261 220 71, daugava.jekabpils@inbox.lv | Contact person: Ingrīda Ivanova, +371 261 220 71, daugava.jekabpils@inbox.lv |

| 2. Iepirkuma priekšmets | 2. Subject of the procurement |
| --- | --- |
| Dubultā trommeļa tehnoloģijas sijāšanas iekārta | Double trommel technology screening machine |

| 3. Piedāvājuma derīguma termiņš | 3. Offer expiration date |
| --- | --- |
| vismaz 4 mēneši | at least 4 months |

| 4. Paredzamais piegādes laiks | 4. Estimated delivery time |
| --- | --- |
| 4 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas. Paredzamais līguma noslēgšanas brīdis: līdz 15.09.2025. | within 4 months after entering into the contract. Estimated time of conclusion of the contract: until 15.09.2025. |

| 5. Iepirkuma izpildes vieta | 5. Place of delivery |
| --- | --- |
| Ārijas Elksnes iela 12, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202 | Ārijas Elksnes street 12, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202 |

| 6. Tehniskā specifikācija |  |  | 6. Technical specification |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametru grupas/Groups of technical parameters | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Parameters | Technical requirements |
| Galvenie parametri/ Main parameters | 1.Nosaukums | Jauns un nelietota trommeļa tipa sijāšanas iekārta uz kāpurķēžu šasijas. Ražota un komplektēta ne agrāk kā 2025. gadā atbilstoši Eiropas savienības regulām. Pilnībā aprīkota un darba kārtībā. | 1.Title | New and unused trommel type screening machine on tracked chassis. Manufactured and assembled not earlier than 2025 in accordance with European Union. Fully equipped and in working order. |
|  | 2.Pielietojums | dažādu būvniecības materiālu sijāšanai | 2.Use | for screening various construction materials |
|  | 3.Iekārtas darbības tips | ar kāpurķēžu šasiju | 3.Type of operation of the equipment | with tracked chassis |
| Dzinējs/Drive | 4.Veids | dīzeļdzinējs ar gaisa ieplūdes priekšfiltru | 4.Type | diesel engine with air pre-cleaner |
|  | 5. Emisiju kontroles sistēma | 20 L AdBlue vai analogs | 5. Exhaust gas treatment system | 20 L AdBlue or analogue |
|  | 6.Jauda | vismaz 74 kW | 6.Power | at least 74 kW |
|  | 7.Motora izplūdes gāzu sistēma | atbilstoši vismaz V emisijas pakāpei vai līdzvērtīgai | 7.Engine with exhaust | at least emission level V or equivalent |
|  | 8.Piedziņa | dīzeļhidrauliskais | 8.Drive | diesel-hydraulic |
|  | 9. Dzesētājs dīzeļdzinējam | reversējams | 9. Cooler for diesel-engine | reversable |
|  | 10. Hidrauliskās eļļas dzesētājs | reversējams | 10. Cooler for hydraulic oil | reversable |
| Iekārtas izmēri, svars/ Equipment dimensions, weight | 11.Maksimālais garums standarta pozīcijā / transporta stāvoklī | ne vairāk kā 13200 / 10300 mm | 11.Maximum length / transport position | not more than 13200 / 10300 mm |
|  | 12.Maksimālais augstums standarta pozīcijā / transporta stāvoklī | ne vairāk kā 4100 / 4100 mm | 12.Maximum height in standard position / transport position | not more than 4100 / 4100 mm |
|  | 13.Maksimālais platums standarta pozīcijā / transporta stāvoklī | ne vairāk kā 11000 / 2600 mm | 13.Maximum width in standard position / transport position | not more than 11000 / 2600 mm |
|  | 14.Svars | līdz 18 100 kg | 14.Weight | up to 18 100 kg |
| Iekraušanas sistēmas parametri/ Feeding system parameters | 15.Tvertne materiāla padevei | vismaz 5.40 m³ | 15.Capacity of material feeder | at lest 5.40 m³ |
|  | 16. Iekraušanas augstums | līdz 3120 mm | 16. Loading height | up to 3120 mm |
|  | 17. Iekraušanas platums | vismaz 3600 mm | 17. Loading width | at least 3600 mm |
|  | 18. Barošanas konveijera garums | ne īsāks kā 3500 mm | 18. Feeding belt length | not shorter than 3500 mm |
|  | 19. Ātrums | regulējams | 19. Speed | adjustable |
| Dubultais trommelis / Double trommel | 20. Pārstrādājamie materiāli | smiltis, zāģskaidas, koksnes šķelda, komposts, augsne, ogles un pelni, būvgruži un pārstrādes materiāli, akmeņi un grants smiltis | 20. Recyclable materials | sand, saw dust, wood chips, compost, soil, coal and cinder, construction waste and recycling materials, stones and gravel sand |
|  | 21. Iekšējā trommeļa virsma | vismaz 24 m2 | 21. Surface inner | at least 24 m2 |
|  | 22. Ārējā trommeļa virsma | vismaz 21 m2 | 22.Surface outer | at least 21 m2 |
|  | 23. Iekšējais trommeļa diametrs | vismaz 1450 mm | 23. Inner drum diameter | at least 1450 mm |
|  | 24. Ārējā trommeļa diametrs | vismaz 1950 mm | 24. Outer drum diameter | at least 1950 mm |
|  | 25. Trommeļa garums | vismaz 5000 mm | 25. Drum length | at least 5000 mm |
|  | 26. Trommela piedziņa | tiešā piedziņa caur ķēdi un ķēdes ratu | 26. Trommel drive | direct over chain and chain wheel |
|  | 27. Tīrīšanas birstes diametrs | vismaz 500 mm | 27. Cleaning brush diameter | at least 500 mm |
|  | 28. Tīrīšanas birste piedziņa | jābūt ar savu piedziņu | 28. Cleaning brush drive | must have its own drive |
| Konveijera lente smalkajai frakcijai / Conveyor belt fine fraction | 29. Lentes platums | vismaz 600 mm | 29. Belt width | at least 600 mm |
|  | 30. Izkraušanas augstums | vismaz 3100 mm | 30. Drop off height | at least 3100 mm |
|  | 31. Hidrauliski salokāms konveijers | jābūt iekļautam | 31. Hydraulic foldable conveyor | must be included |
| Konveijera lente vidējai frakcijai / Conveyor belt middle fraction | 32. Lentes platums | vismaz 650 mm | 32. Belt width | at least 650 mm |
|  | 33. Izkraušanas augstums | vismaz 3300 mm | 33. Drop off height | at least 3385 mm |
|  | 34. Hidrauliski salokāms konveijers | jābūt iekļautai | 34. Hydraulic foldable conveyor | must be included |
| Konveijera lente rupjajai frakcijai / Conveyor belt coarse fraction | 35. Lentes platums | vismaz 750 mm | 35. Belt width | at least 750 mm |
|  | 36. Hidrauliski salokāms konveijers | jābūt iekļautam | 36. Hydraulic foldable conveyor | must be included |
|  | 37. Lentes platums | vismaz 1000 mm | 37. Belt width | at least 1000 mm |
| Lente zem dubultā trommeļa smalkajai frakcijai/ Belt beneath double drum, fine fraction | 38. Attālināta | jābūt nodrošinātai | 38. Remote | must be included |
| Vadība/ Equipment control | 39. Ar displeju: | jābūt iekļautam | 39. With display: | must be included |
|  | 40. Funkcijas: -avārijas apstādināšana, -padeves konveijera start-stop un ātruma regulēšana, -automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, -tālvadības funkcijas: konveijera salocīšana, hidrauliskās atbalsta kājas, kāpurķēžu piedziņa. | jānodrošina | 40.Functions: -emergency stop, -feeder conveyor belt start-stop and speed-adjustment, -automatic on/off, -remote functions: conveyor folding, hyd.support legs, crawler function | must be provided |
| Hidrauliskās atbalsta kājas/ Hydraulic support legs | 41. Hidrauliskās atbalsta kājas | jābūt iekļautām – 4 gab. | 41. Hydraulic support legs | must be included – 4 pcs |
| Stiepļu sieta komplekts/ Set of wire screen | 42. Stiepļu sieta komplekts ārējam cilindram | jābūt iekļautam – 3 gab. | 42. Set of wire screen for outer trommel | must be included – 3 pcs. |
|  | 43. Stiepļu sieta komplekts iekšējam cilindram | jābūt iekļautam – 2 gab. | 43. Set of wire screen for inner trommel: | must be included - 2 pcs. |
| Citas prasības/ Other requirements | 44.Tehniskā dokumentācija | nepieciešama lietošanas pamācība – papīra izdrukas vai digitālā veidā latviešu vai angļu valodā | 44.Technical documentation | user manual is required - in paper or digital form in Latvian or in English |
|  | 45. Iekārtas uzstādīšana | jābūt iekļautai cenā | 45. Set up of the equipment | must be included in the price |
|  | 46.Apmācība | darbinieku apmācība par iekārtas ekspluatāciju (8h) jābūt iekļautai cenā | 46.Training | training of employees in the operation of the equipment (8h) must be included in the price |
|  | 47.Iekārtu stāvoklis | Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu. Atbilstības dokumentus būs jāpievieno, piegādājot preci. | 47.Condition of the equipment | All equipment must be new and with a declaration of conformity or CE marking or equivalent issued by the manufacturer or its authorized representative. Compliance documents will need to be attached when the product is delivered. |
|  | 48.Garantija | vismaz 12 mēneši vai 1 000 motorstundas (tiek vērtēts, kurš iestājas pirmais) | 48.Warranty | at least 12 months or 1 000 motor hours (whichever comes first) |
|  | 49.Paredzamais piegādes laiks | 4 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas. Paredzamais līguma noslēgšanas brīdis: līdz 15.09.2025. | 49.Estimated delivery time | within 4 months after entering into the contract. Estimated time of conclusion of the contract: until 15.09.2025. |
| Piegāde/ Delivery | 50.Iepirkuma izpildes vieta | Ārijas Elksnes iela 12, Jēkabpils, Jēkabpils novads, Latvija, LV-5202 | 50.Place of delivery | Ārijas Elksnes iela 12, Jēkabpils, Jēkabpils novads, Latvija, LV-5202 |
|  | 51.Piegādes izmaksas | iekļautas cenā | 51.Delivery cost | included in the price |

| 7. Citas prasības | 7. Other requirements |
| --- | --- |
| 7.1. Ja piedāvājumā iekļauts papildus aprīkojums, to uzskaita atsevišķi un arī cenu par to norāda atsevišķi. | 7.1. If the offer includes additional equipment, it is listed separately and the price for it is indicated separately. |

| 8. Prasības pretendentam | 8. Requirements for the tenderer |
| --- | --- |
| 8.1. Pretendents nav reģistrēts valstī (-īs), kas noteiktas 27.06.2023. Ministru kabineta noteikumos nr. 333 “Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts”. | 8.1. The tenderer is not established in the country(ies) specified in the Cabinet of Ministers Regulation No 333 of 27.06.2023 "List of low-tax or duty-free countries and territories" |
| 8.2. Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu. | 8.2. The supplier must have at least 1 year of relevant experience. A description of the qualifications of the Tenderer in the field of the procurement in accordance with Annex 2 to the Technical Description of the subject of the procurement shall be submitted with the tender. |

| 9. Iekārtu cena | 9. Offer price |
| --- | --- |
| Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskās apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Pretendents piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu iepirkuma priekšmeta tehniskajā aprakstā noteiktajā termiņā tiks veikta tehniskajai specifikācijai atbilstoša Pasūtījuma izpilde, ieskaitot visus nodokļus, nodevas un izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi (t.sk. piegādes, iekārtas uzstādīšanas un personāla apmācības izmaksas). | The prices in the tenderer's offer shall be indicated in euro (EUR) in accordance with the requirements of the technical description of the subject of the procurement, separately specifying the value added tax (VAT), if applicable. The tenderer in the offer shall indicate the total price for which the performance of the Order in accordance with the technical specification will be carried out within the period specified in the technical description of the subject-matter of the procurement, including all taxes, duties and costs incidental to the performance of the Order (including costs of delivery, installation and training of personnel). |

| 10. Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai | 10. Requirements for submission and presentation of offers |
| --- | --- |
| 10.1.Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniska apraksta 1. pielikuma veidni un tas ietver vismaz šādu informāciju: - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija; - Paredzamais līguma izpildes termiņš; - Piedāvājuma derīguma termiņš; - Piedāvājuma cena EUR bez PVN; - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija; - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju. Piedāvājumam jāpievieno tehniskā dokumentācija (piemēram, datu lapas, ražotāja bukleti, katalogu izraksti u.c.), kas apliecina piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskajā piedāvājumā norādītajiem parametriem. Dokumentācijai jābūt pietiekami detalizētai, lai pasūtītājs varētu objektīvi pārbaudīt piedāvājuma atbilstību tehniskajām prasībām. Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne). Ja nepieciešams, piedāvājumam papildus var pievienot pretendenta citus sagatavotus aprakstus, kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā. | 10.1. The tender shall be prepared using the template in Annex 1 to the Technical Description for the subject of this procurement and shall include at least the following information: - Information on the supplier (company details); -Technical description of the subject of the procurement, specifying brand and model; - Estimated time for completion of the contract; - Validity period of the tender; - Tender price in EUR excluding VAT; - Date of the tender, name of the person preparing the tender, title, signature and contact details; - The tender shall be in computer format and shall include all the information requested. The tender must be attached by technical documentation (e.g. data sheets, manufacturers' brochures, catalogue extracts, etc.) demonstrating that the equipment offered conforms to the specifications indicated in the technical tender. The documentation must be sufficiently detailed to enable the contracting authority to verify objectively the conformity of the tender with the technical requirements. The tender shall be attached by a completed description of the tenderer's qualifications (template in Annex 2). If necessary, other descriptions prepared by the tenderer, including more detailed information on the technical characteristics of the equipment, may be added to the tender, but it should be noted that a tender in the form of Annex 1 is mandatory. |
| 10.2.Piedāvājumus jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam un laikam Pasūtītāja telpās Ārijas Elksnes iela 12, Jēkabpils, vai jānosūta uz e-pasta adresi: daugava.jekabpils@inbox.lv (e-pasta sūtījumiem ir jābūt saņemtiem līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam). | 10.2. Tenders must be submitted by the date and time specified for submission of tenders in the notice published on the website of the Procurement Monitoring Bureau at the premises of the Customer at Ārijas Elksnes street 12, Jēkabpils or sent to the e-mail address: daugava.jekabpils@inbox.lv (e-mails must be received by the deadline for submission of tenders). |
| 10.3.Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu un viens pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. | 10.3. The tender must be submitted for the whole line or package of equipment; only part of the equipment cannot be offered. A single tender may be submitted for the entire subject-matter of the procurement. |

| 11. Piedāvājumu vērtēšana | 11. Evaluation of offers |
| --- | --- |
| 11.1. Tiks pārbaudīta un izvērtēta Pretendentu atbilstība Iepirkuma procedūras vispārējām prasībām. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un nolikumā izvirzītajām prasībām. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs. | 11.1 The general requirements of the Procurement Procedure will be examined and evaluated. The Commission shall select the Tenderers and check and select the conformity of the Tenders in accordance with the applicable laws and regulations of the Republic of Latvia and the requirements set out in the Regulations. The evaluation of tenders shall be carried out by the Procurement Committee in closed meetings. |
| 11.2. Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības. | 11.2 The successful tenderer will be the tenderer who has submitted the most economically advantageous tender that best satisfies the technical requirements set by the Customer. |

| 12. Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība | 12. Procurement contract award procedure |
| --- | --- |
| 12.1. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu. | 12.1 The contract shall be drawn up on the basis of the award decision of the Contracting Authority and the tender submitted by the successful tenderer. |
| 12.2. Pretendents nodrošina piedāvāto cenu nemainīgumu visā līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu līgumsummas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot piedāvājumu. | 12.2 The tenderer shall ensure that the prices quoted remain unchanged throughout the performance of the contract. Possible inflation, changes in market conditions or any other circumstances cannot be the basis for an increase in the contract price and the consequences of these processes must be anticipated and calculated by the tenderer when drawing up the tender. |

1. pielikums

Piedāvājuma parauga veidne

Annex No.1

Offer submission form

Piedāvājums / OFFER

Pasūtītājs / Customer:

Z/S Daugava

Reģ.nr. / Registration number: 41501011318

Juridiskā adrese/ Legal address: “Daugava”, Nalobņa, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330

Kontaktpersona / Contactperson: Ingrīda Ivanova, +371 261 220 71, daugava.jekabpils@inbox.lv

Pretendents / Tenderer:

| Pretendenta nosaukums / Name of the tenderer |  |
| --- | --- |
| Adrese / Address |  |
| Ŗeģ. Nr. / Reg. No. |  |
| Kontaktpersona / Contact person |  |
| Tālrunis / Phone |  |
| E-pasta adrese / e-mail address |  |

| Iepirkuma priekšmets / Procurement subject: | Dubultā trommeļa tehnoloģijas sijāšanas iekārta/ Double trommel technology screening machine |
| --- | --- |
| Piedāvāto iekārtu marka un modelis / Mark and model of machine: |  |
| Piegādes adrese / Delivery address: | Ārijas Elksnes iela 12, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš (minimālais termiņš – 4 mēneši) / Offer expiration date (minimum term – 4 months): |  |
| Paredzamais piegādes laiks / Delivery time: |  |
| Iekārtas cena, EUR (bez PVN) / Offer price (EUR excl. VAT): |  |
| PVN, EUR / VAT, EUR: |  |

Tehniskā specifikācija / Technical specification:

| Parametru grupas/Groups of technical parameters | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Parameters | Technical requirements | Pretendenta piedāvātie parametri vai apliecinājums, ka prasība tiks izpildīta/ The parameters proposed by the tenderer or confirmation that the requirement will be met | Atsauce uz apliecinošo dokumentu, norādot, piemēram lpp./ Reference to the supporting document, e.g. page number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvenie parametri/ Main parameters | 1.Nosaukums | Jauns un nelietota trommeļa tipa sijāšanas iekārta uz kāpurķēžu šasijas. Ražota un komplektēta ne agrāk kā 2025. gadā atbilstoši Eiropas savienības regulām. Pilnībā aprīkota un darba kārtībā. | 1.Title | New and unused trommel type screening machine on tracked chassis. Manufactured and assembled not earlier than 2025 in accordance with European Union. Fully equipped and in working order. |  |  |
|  | 2.Pielietojums | dažādu būvniecības materiālu sijāšanai | 2.Use | for screening various construction materials |  |  |
|  | 3.Iekārtas darbības tips | ar kāpurķēžu šasiju | 3.Type of operation of the equipment | with tracked chassis |  |  |
| Dzinējs/Drive | 4.Veids | Dīzeļdzinējs ar gaisa ieplūdes priekšfiltru | 4.Type | diesel engine with air pre-cleaner |  |  |
|  | 5. Emisiju kontroles sistēma | 20 L AdBlue vai analogs | 5. Exhaust gas treatment system | 20 L AdBlue or analogue |  |  |
|  | 6.Jauda | vismaz 74 kW | 6.Power | at least 74 kW |  |  |
|  | 7.Motora izplūdes gāzu sistēma | atbilstoši vismaz V emisijas pakāpei vai līdzvērtīgai | 7.Engine with exhaust | at least emission level V or equivalent |  |  |
|  | 8.Piedziņa | dīzeļhidrauliskais | 8.Drive | diesel-hydraulic |  |  |
|  | 9. Dzesētājs dīzeļdzinējam | reversējams | 9. Cooler for diesel-engine | reversable |  |  |
|  | 10. Hidrauliskās eļļas dzesētājs | reversējams | 10. Cooler for hydraulic oil | reversable |  |  |
| Iekārtas izmēri, svars/ Equipment dimensions, weight | 11.Maksimālais garums standarta pozīcijā / transporta stāvoklī | ne vairāk kā 13200 / 10300 mm | 11.Maximum length / transport position | not more than 13200 / 10300 mm |  |  |
|  | 12.Maksimālais augstums standarta pozīcijā / transporta stāvoklī | ne vairāk kā 4100 / 4100 mm | 12.Maximum height in standard position / transport position | not more than 4100 / 4100 mm |  |  |
|  | 13.Maksimālais platums standarta pozīcijā / transporta stāvoklī | ne vairāk kā 11000 / 2600 mm | 13.Maximum width in standard position / transport position | not more than 11000 / 2600 mm |  |  |
|  | 14.Svars | līdz 18 100 kg | 14.Weight | up to 18 100 kg |  |  |
| Iekraušanas sistēmas parametri/ Feeding system parameters | 15.Tvertne materiāla padevei | vismaz 5.40 m³ | 15.Capacity of material feeder | at lest 5.40 m³ |  |  |
|  | 16. Iekraušanas augstums | līdz 3120 mm | 16. Loading height | up to 3120 mm |  |  |
|  | 17. Iekraušanas platums | vismaz 3600 mm | 17. Loading width | at least 3600 mm |  |  |
|  | 18. Barošanas konveijera garums | ne īsāks kā 3500 mm | 18. Feeding belt length | not shorter than 3500 mm |  |  |
|  | 19. Ātrums | regulējams | 19. Speed | adjustable |  |  |
| Dubultais trommelis / Double trommel | 20. Pārstrādājamie materiāli | smiltis, zāģskaidas, koksnes šķelda, komposts, augsne, ogles un pelni, būvgruži un pārstrādes materiāli, akmeņi un grants smiltis | 20. Recyclable materials | sand, saw dust, wood chips, compost, soil, coal and cinder, construction waste and recycling materials, stones and gravel sand |  |  |
|  | 21. Iekšējā trommeļa virsma | vismaz 24 m2 | 21. Surface inner | at least 24 m2 |  |  |
|  | 22. Ārējā trommeļa virsma | vismaz 21 m2 | 22.Surface outer | at least 21 m2 |  |  |
|  | 23. Iekšējais trommeļa diametrs | vismaz 1450 mm | 23. Inner drum diameter | at least 1450 mm |  |  |
|  | 24. Ārējā trommeļa diametrs | vismaz 1950 mm | 24. Outer drum diameter | at least 1950 mm |  |  |
|  | 25. Trommeļa garums | vismaz 5000 mm | 25. Drum length | at least 5000 mm |  |  |
|  | 26. Trommela piedziņa | tiešā piedziņa caur ķēdi un ķēdes ratu | 26. Trommel drive | direct over chain and chain wheel |  |  |
|  | 27. Tīrīšanas birstes diametrs | vismaz 500 mm | 27. Cleaning brush diameter | at least 500 mm |  |  |
|  | 28. Tīrīšanas birste piedziņa | jābūt ar savu piedziņu | 28. Cleaning brush drive | must have its own drive |  |  |
| Konveijera lente smalkajai frakcijai / Conveyor belt fine fraction | 29. Lentes platums | vismaz 600 mm | 29. Belt width | at least 600 mm |  |  |
|  | 30. Izkraušanas augstums | vismaz 3100 mm | 30. Drop off height | at least 3100 mm |  |  |
|  | 31. Hidrauliski salokāms konveijers | jābūt iekļautam | 31. Hydraulic foldable conveyor | must be included |  |  |
| Konveijera lente vidējai frakcijai / Conveyor belt middle fraction | 32. Lentes platums | vismaz 650 mm | 32. Belt width | at least 650 mm |  |  |
|  | 33. Izkraušanas augstums | vismaz 3300 mm | 33. Drop off height | at least 3385 mm |  |  |
|  | 34. Hidrauliski salokāms konveijers | jābūt iekļautai | 34. Hydraulic foldable conveyor | must be included |  |  |
| Konveijera lente rupjajai frakcijai / Conveyor belt coarse fraction | 35. Lentes platums | vismaz 750 mm | 35. Belt width | at least 750 mm |  |  |
|  | 36. Hidrauliski salokāms konveijers | jābūt iekļautam | 36. Hydraulic foldable conveyor | must be included |  |  |
|  | 37. Lentes platums | vismaz 1000 mm | 37. Belt width | at least 1000 mm |  |  |
| Lente zem dubultā trommeļa smalkajai frakcijai/ Belt beneath double drum, fine fraction | 38. Attālināta | jābūt nodrošinātai | 38. Remote | must be included |  |  |
| Vadība/ Equipment control | 39. Ar displeju: | jābūt iekļautam | 39. With display: | must be included |  |  |
|  | 40. Funkcijas: -avārijas apstādināšana, -padeves konveijera start-stop un ātruma regulēšana, -automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, -tālvadības funkcijas: konveijera salocīšana, hidrauliskās atbalsta kājas, kāpurķēžu piedziņa. | jānodrošina | 40.Functions: -emergency stop, -feeder conveyor belt start-stop and speed-adjustment, -automatic on/off, -remote functions: conveyor folding, hyd.support legs, crawler function | must be provided |  |  |
| Hidrauliskās atbalsta kājas/ Hydraulic support legs | 41. Hidrauliskās atbalsta kājas | jābūt iekļautām – 4 gab. | 41. Hydraulic support legs | must be included – 4 pcs |  |  |
| Stiepļu sieta komplekts/ Set of wire screen | 42. Stiepļu sieta komplekts ārējam cilindram | jābūt iekļautam – 3 gab. | 42. Set of wire screen for outer trommel | must be included – 3 pcs. |  |  |
|  | 43. Stiepļu sieta komplekts iekšējam cilindram | jābūt iekļautam – 2 gab. | 43. Set of wire screen for inner trommel: | must be included - 2 pcs. |  |  |
| Citas prasības/ Other requirements | 44.Tehniskā dokumentācija | nepieciešama lietošanas pamācība – papīra izdrukas vai digitālā veidā latviešu vai angļu valodā | 44.Technical documentation | user manual is required - in paper or digital form in Latvian or in English |  |  |
|  | 45. Iekārtas uzstādīšana | jābūt iekļautai cenā | 45. Set up of the equipment | must be included in the price |  |  |
|  | 46.Apmācība | darbinieku apmācība par iekārtas ekspluatāciju (8h) jābūt iekļautai cenā | 46.Training | training of employees in the operation of the equipment (8h) must be included in the price |  |  |
|  | 47.Iekārtu stāvoklis | Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu. Atbilstības dokumentus būs jāpievieno, piegādājot preci. | 47.Condition of the equipment | All equipment must be new and with a declaration of conformity or CE marking or equivalent issued by the manufacturer or its authorized representative. Compliance documents will need to be attached when the product is delivered. |  |  |
|  | 48.Garantija | vismaz 12 mēneši vai 1 000 motorstundas (tiek vērtēts, kurš iestājas pirmais) | 48.Warranty | at least 12 months or 1 000 motor hours (whichever comes first) |  |  |
|  | 49.Paredzamais piegādes laiks | 4 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas. Paredzamais līguma noslēgšanas brīdis: līdz 15.09.2025. | 49.Estimated delivery time | within 4 months after entering into the contract. Estimated time of conclusion of the contract: until 15.09.2025. |  |  |
| Piegāde/ Delivery | 50.Iepirkuma izpildes vieta | Ārijas Elksnes iela 12, Jēkabpils, Jēkabpils novads, Latvija, LV-5202 | 50.Place of delivery | Ārijas Elksnes iela 12, Jēkabpils, Jēkabpils novads, Latvija, LV-5202 |  |  |
|  | 51.Piegādes izmaksas | iekļautas cenā | 51.Delivery cost | included in the price |  |  |

Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts. / The offer is final and will not be reviewed.

| Piedāvājuma datums | Date of offer |  |
| --- | --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums | Company Name |  |
| Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija | Position, name, surname, contact information of the preparer |  |
|  |  | Parakstītāja vārds, uzvārds / Signatory's name, surname |
|  |  | Paraksts / Signature |

2.pielikums

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

Annex No.2

Form of Tenderer Qualification Description

Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā /

DESCRIPTION OF PROCUREMENT QUALIFICATIONS OF tenderer

Īstenoto objektu saraksts / List of implemented objects:

| Īstenošanas gads / Year of implementation | Pasūtītājs / Customer | Adrese / Address | Tehniskie raksturlielumi / Technical requirements | Piezīmes / Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vieta, datums / Place, date

| Vieta, datums / Place, date |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents / Tenderer |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts / |  |  |
| signature of the authorized person |  |  |