Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) KLP stratēģiskā                                 plāna 2023.-2027.gadam intervences LA19 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” ietvaros

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas laiks – 20.08.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets JAUNS universālais iekrāvējs – ekskavators

Atbalsta pretendents:  JURIS LUKSTS

Personas kods: 220605-21957

Pasūtītāja adrese: Ceļinieku iela 4, Balvi, LV-4501

Pasūtītais priekšmets: JAUNS universālais iekrāvējs – ekskavators

Piegādes vieta: Ceļinieku iela 4, Balvi, LV-4501

Piegādes laiks: 7 mēnešu laikā

Piedāvājuma derīguma termiņš: 12 mēneši

- Iekrāvējam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētiem. Piegādātājs nodrošina iekrāvēja sertifikāciju Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA), ja tāda nepieciešama, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Piegādes brīdī, iekrāvējam jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinātu dalību ceļu satiksmē.

| Nr. p.k. | Pozīcija | Pasūtītāja tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums (norādīt precīzus piedāvāto transportlīdzekļu tehniskos datus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marka, modelis ražotājvalsts | Universiālais iekrāvējs - ekskavators | ... (marka, modelis, ražotājvalsts) |
| 2. | Transportlīdzekļu skaits | 1 gab. | ... gab. |
| 3. | Pirmās reģistrācijas datums | Jauns (ne vecāks par 2025.gadu), kas nav bijis pastāvīgi reģistrēts un, kas pastāvīgā uzskaitē tā gala lietotājam Latvijā, tiks reģistrēts pirmo reizi | 202_. gads |
| 4. | DualDrive tm | DualDrive tm sistēma – uzstādīti dublējošie pedāļi eskakvācijas pusē, kas dod iespēju pārvietoties, izmantojot džoistikus | ... (jā/nē) |
| Prasības |  |  |  |
| 5. | Dzinējs | 4-taktu dīzeļdzinējs ar turbo piedziņu | ... (jā/nē) |
| 6. | Dzinēja tilpums | 4,8 l | ... (jā/nē) |
| 7. | Dzinēja jauda pēc SAE J1995/ISO 14396 | 110 z/s | ... (jā/nē) |
| 8. | Griezes moments | 516 Nm pie 1540 apgr/min | ... (jā/nē) |
| 9. | Transmisija | 6 pakāpju | ... (jā/nē) |
| 10. | Asis | Epickliskie rumbu reduktori ar ierobežotas slīdes diff. | ... (jā/nē) |
| 11. | Bremzes | Hidrauliski darbināmas vairāku disku bremzes visiem riteņiem, darba speidiens vismaz 50bar. Stāvbremze uz transmisijas izvada. | ... (jā/nē) |
| 12. | Atslēgas | Vismaz 2 (divu) aizdedzes atslēgu komplekti | Atslēgu komplekti – ... gab.; |
| 13. | Hidraulikas sistēma | Sūkņa tips - virzuļtipa | ... (jā/nē) |
|  |  | Hidraulikas sistēma – slēgta tipa | ... (jā/nē) |
|  |  | Sūkņu max plūsma vismaz 165 l/min | ... (jā/nē) |
|  |  | Maksimālais spiediens vismaz 251 bar | ... (jā/nē) |
| 14. | Elektro sistēma | Sistēmas voltāža vismaz 12 V | … (jā/nē) |
|  |  | Ģenerators vismaz 150 Amp | ... (jā/nē) |
|  |  | Akumulators vismaz 120 Amp stundas | ... (jā/nē) |
|  |  | Darba gaismas vismaz 4 lukturi uz priekšu/4 lukturi uz aizmuguri | ... (jā/nē) |
| 15. | Kabīne | Rops/Fops | ... (jā/nē) |
|  |  | Max loga augstums vismaz 6,4 m2 | ... (jā/nē) |
|  |  | Pilnībā regulējams sēdeklis | ... (jā/nē) |
|  |  | Vadības pogas un sviras ergonomiski un pārskatāmi novietotas | ... (jā/nē) |
| 16. | Ietilpības - litri | Hidraulikas sistēma vismaz 117 l | ... (jā/nē) |
|  |  | Degvielas tvertne vismaz 130 l | ... (jā/nē) |
|  |  | Dzinēja eļļa vismaz 15 l | ... (jā/nē) |
|  |  | Transmisijas eļļas sistēma vismaz 16 l | ... (jā/nē) |
|  |  | Priekšas tilts vismaz 16 l | ... (jā/nē) |
|  |  | Aizmugures tilts vismaz 16 l | ... (jā/nē) |
|  |  | Dzinēja dzesēšanas šlidrums vismaz 18, 5l | ... (jā/nē) |
|  |  | Pilnpiedziņa | … (jā/nē) |
| 17. | Obligātais aprīkojums katram transportlīdzeklim | - Salona apgaismojums; - Tuvās gaismas priekšējie lukturi; - Tālās gaismas priekšējie lukturi; - Sēdekļu galvas balsti; - Ugunsdzēšamais aparāts; - Aptieciņa; - Avārijas zīme; - Drošības veste; - Klimata kontrole | - Salona apgaismojums – … (jā/ nē); - Tuvās gaismas priekšējie lukturi – … (jā/ nē); - Tālās gaismas priekšējie lukturi – … (jā/ nē); - Sēdekļu galvas balsti – … (jā/ nē); - Ugunsdzēšamais aparāts – … (jā/ nē); - Aptieciņa – … (jā/ nē); - Avārijas zīme – … (jā/ nē); - Drošības veste – … (jā/ nē); - Klimata kontrole – … (jā/ nē); |
| Prasības universiālajam iekrāvejam |  |  |  |
| 18. | Kopējais garums | Vismaz 5,91 m | ... (jā/nē) |
| 19. | Riteņu bāze | Vismaz 2,22 m | ... (jā/nē) |
| 20. | Attālums no aizm.ass līdz ekskavācijai | Vismaz 1,36 m | ... (jā/nē) |
| 21. | Stabilizatoru augstums līdz zemei | Vismaz 0,34 m | ... (jā/nē) |
| 22. | Augstums līdz ekskavācijai | Vismaz 0,50 m | ... (jā/nē) |
| 23. | Augstums līdz stūres centram | Vismaz 1,88 m | ... (jā/nē) |
| 24. | Augstums līdz kabīnes jumtam | Vismaz 3,03 m | ... (jā/nē) |
| 25. | Kopējais augstums | Vismaz 3,62 m | ... (jā/nē) |
| 26. | Rāmja platums | Vismaz 2,36 m | ... (jā/nē) |
| 27. | Priekšsējā kausa platums | Vismaz 2,44 m | ... (jā/nē) |
| 28. | Darba svars | vismaz 9’450 kg | ... (jā/nē) |
| Rakšanas paramentri |  |  |  |
| 29. | Max rakšanas dziļums | Vismaz 5,88 m | ... (jā/nē) |
| 30. | Kausa sniedzamības uz zemes | Vismaz 7,88 m / 6,54 m | ... (jā/nē) |
| 31. | Aizsniedzamība pilnā augstumā | Vismaz 3,75 m | ... (jā/nē) |
| 32. | Sānu sniedzamība no centra | Vismaz 7,16 m | ... (jā/nē) |
| 33. | Augstums līdz paceltam kausam | Vismaz 6,26 m | ... (jā/nē) |
| 34. | Iekraušanas augstums aizm.kausam | Vismaz 4,73 m | ... (jā/nē) |
| 35. | Ekskavācijas pārbīde | Vismaz 1,16 m | ... (jā/nē) |
| 36. | Kausa sagāzums | Vismaz 201 grāds | ... (jā/nē) |
| Iekrāvēja parametri 6in1 kausam |  |  |  |
| 37. | Izgāšanas augstums | Vismaz 2,69 m | ... (jā/nē) |
| 38. | Pacelšanas augstums | Vismaz 3,18 m | ... (jā/nē) |
| 39. | Kausa stiprinajuma augstums | Vismaz 3,46 m | ... (jā/nē) |
| 40. | Kausa striprinājuma attālums | Vismaz 0,41 m | ... (jā/nē) |
| 41. | Sniedzamība uz zemes | Vismaz 1,39 m | ... (jā/nē) |
| 42. | Sniedzamība max augstumā | Vismaz 1,17 m/0,76m | ... (jā/nē) |
| 43. | Rakšanas dziļums | Vismaz 0,8 m | ... (jā/nē) |
| 44. | Sagāšānas lenķis | Vismaz 45 grādi | ... (jā/nē) |
| 45. | Izgāšanas lenķis | Vismaz 45 grādi | ... (jā/nē) |
| 46. | Dakšu sniedzamība | Vismaz 1,10 m | ... (jā/nē) |
| 47. | Dakšu sniedzamība zemes līmenī | Vismaz 2,13 m/2,68 m | ... (jā/nē) |
| 48. | Dakšu sniedzamība pilnā austumā | Vismaz 1,76 m | ... (jā/nē) |
| 49. | Dakšu pacelšanas augstums | Vismaz 3,28 m | ... (jā/nē) |
| 50. | Dakšu celtspēja | Vismaz 2000 kg | - ... (jā/nē) |
| Citas prasības |  |  |  |
| 51. | Vispārējā garantija | Ne mazāka kā 12 mēneši vai ražotāja noteiktās motorstundas vismaz 2000 mh | Vispārējā garantija – … mēneši vai __ mh |
| 52. | Iekrāvēja reģistrācija | Piegādātājs nodrošina iekrāvēja reģistrāciju VTUA uz pasūtītāja – vārda, ar veiktu tehnisko apskati | … (jā/ nē) |
| 53. | Cits | - Tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentācija latviešu valodā; - Iekrāvēja servisa grāmatiņas; - Apmācības/ instruktāža par iekrāvēja lietošanas un vadīšanas funkcijām/ testa braucieni | - … (jā/ nē); - … (jā/ nē); - … (jā/ nē) |

3. Cenā jāiekļauj piegādes izmaksas un operatora apmācību piegādes dienā.

4. Ja piedāvājumā iekļauts papildu aprīkojums, kurš ir iekļauts cenā , to uzskaita.

5. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums.

6. Piegādātājs iesniedz apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

7. Cenas veidošanas rādītāji: zemākā cena.

8. Prasības piedāvājuma sagatavošanai:

9. Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

10. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādīt marku, modeli, ražotāju;

11. Paredzamais līguma izpildes termiņš;

12. Piedāvājuma derīguma termiņš;

13. Piedāvājuma cena EUR bez PVN;

14. Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju;

15. Piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

16. Piedāvājums jāiesniedz: Ceļinieku iela 4, Balvi, Balvu novads, LV-4501 līdz 05.09.2025. plkst.: 12.00 vai sūtot elektroniski uz e-pastu: jurisluksts@inbox.lv

Ziņas sagatavoja: Juris Luksts, kontakttālrunis: +371 20050110 20.08.2025.

☐ (atzīmēt, ja piekrīt): Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]