# CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par piena savākšanas autocisternas iegādi ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada plānošanas periodā un pārejas periodā 2021. un 2022. gadā pasākuma “Ražotāju grupu un organizāciju izveide “ ietvaros

| 1. Finansējuma saņēmējs: |  |  | Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „ Baltu piens” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Nodokļa maksātāja numurs: |  |  | LV 50203185301 |  |
| 3. Pasūtītāja adrese: |  |  | “Trobāči”, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV - 5109 |  |
| 4. Pasūtītais priekšmets: |  |  | Piena savākšanas autocisterna |  |
| 5. Piegādes vieta: |  |  | Bērzu gatve 4, Kazdanga, Dienvidkurzemes novads, LV - 3457 |  |
| 6. Piegādes laiks: |  |  | 30.11.2025. |  |
| 7. Piedāvājuma derīguma termiņš: |  |  | 30.11.2025. |  |
| 8. Tehniskā specifikācija: |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  |  |
| 1. |  | Piena savākšanas autocisterna | Mucas tilpums: vismaz 6000 L Mucai -cCinkots rāmis Atbalsta elementi izgatavoti no nerūsējošā tērauda Muca aprīkota ar 2 nodalījumiem Iekšējā tvertne izgatavota no nerūsējošā tērauda Iekšējās tvertnes biezums: vismaz 2,0 mm Ārējās stiprinājuma jostas un ārējā virsma izgatavota no nerūsējošā tērauda (AISI304) Izolācija visai cisternai Gravitācijas tipa izlāde Aprīkota ar mazgāšanas sistēmu katram nodalījumam 2 lūku slēdzenes Lūku diametrs 400 – 500 mm Pārsegi, kas aprīkoti ar zemspiediena/pārspiediena gaisa izplūdes caurulēm, kas aizsargā pienu no piena izliešanas un netīrumu un putekļu iekļūšanas cisternā Ekspluatācijas platforma labajā pusē ar kāpnēm Neatkarīga izvade no katra nodalījuma, izolētas, savienotas ar centrālo kolektoru Centrālais kolektors ar 2 vārstiem katrai kamerai Aprīkots ar sūknis darbības ātrums: 22.000 – 24.000 l/h ar hidraulisko piedziņu Gaisa separators Pretvārsts Plūsmas mērītājs Plašākas specifikācijas prasības, kontaktējoties ar pasūtītāju. |  |  |  |

9. Cenu sastāda pilna komplektācija, tai skaitā piegādes, uzstādīšanas, nepieciešamo dokumentu sagatavošana, nodošanas ekspluatācijā un personāla apmācības izmaksas saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Cenu norādīt eiro (EUR).

10. Precei ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpievieno, piegādājot preci.

11. Garantijas laiks: ne mazāk kā 2 (divi) gadi no piegādes brīža.

12. Prasības, pakalpojuma sniedzējam:

12.1. Iepirkuma dokumentācijā, jānorāda visas cenu tehniskajā specifikācijā minētās prasības, papildus norādot punktos Nr. 6 Piegādes laiks un Nr. 7 Piedāvājuma derīguma termiņš.

12.2. Jāiesniedz Apliecinājums par neatkarīgi izsrādātu piedāvājumu

LPKS “Baltu piens”

Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta