Pielikums Nr. 1

Iepirkumam Nr. 2025-DIMI-2

Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums

| Nr. / No. | Apraksts / Description | Piedāvājums / Offer |
| --- | --- | --- |
| 1 | Divu frēzgalvu frēze labās un kreisās baļķa kantes nofrēzēšanai, katra ar vismaz 110 kW elektromotoru / chipper canter for chipping two sides of logs – left and right, with at least 110kW electrical motor each |  |
| 2 | Divu frēzgalvu frēze augšējās un apakšējās baļķa kantes nofrēzēšanai, katra ar vismaz 90 kW elektromotoru / chipper canter for chipping two sides of logs – top and bottom, with at least 90kW electrical motor each |  |
| 3 | Padeves konveijers līdz zāģim, ar vismaz 5kW elektromotoru / conveyor at saw infeed, with at least 5kW electrical motor |  |
| 4 | Transporta konveijers aiz zāģa, ar vismaz 5kW elektromotoru / conveyor at saw outfeed, with at least 5kW electrical motor |  |
| 5 | Vārpstas augšā un apakšā, katra ar vismaz 90kW elektromotoru / cutter heads up and below, each with at least 90kW electrical motor |  |
| 6 | Padeves motori, vismaz 3, katram jauda vismaz 5kW / at least three infeed motors, with at least 5kW electrical motor each |  |
| 7 | Apstrādājamo baļķu garuma diapazons, vismaz 2,5-3,6m / lenght range of logs, at least 2,5-3,6m |  |
| 8 | Līnijas maksimālais darba ātrums, vismaz 80 metri minūtē / line operating max speed, at least 80m /min |  |
| 9 | Apstrādājamo baļķu diametra diapazons, vismaz 120-250mm / log diameter range, at least 120-250mm |  |
| 10 | Informācijas apmaiņas protokols ar daudzzāģi HewSaw R200 un baļķu pagriešanas iekārtu HewSaw R100 / data transfer protocol with HewSaw R200 saw and HewSaw R100 log turner |  |
| 11 | Optimizācijas programmatūra, kas nodod komandas par optimālo baļķa pagriešanu un zāģēšanas instrukciju / optimisation software module, including log rotation and cutting pattern optimisation |  |
| 12 | Attālināta iekārtas uzraudzība un vadība / remote equipment monitoring and control |  |

Pretendents: 	___

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.