# Pielikums Nr.1

PIEDAVAJUMS

## ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.2. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros

| 1. Atbalsta pretendents: | AS "Ķekava Foods” |
| --- | --- |
| 2. Nodokļa maksātāja numurs: | LV 50003007411 |
| 3. Pasūtītāja adrese: | Ziemeļu iela 55, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 |
| 4.Pasūtītais priekšmets un kvantitāte: | Krāsns – 1 gab. |
| 5. Piegādes vieta: | AS "Ķekava Foods”, Ziemeļu iela 55, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 |
| 6. Piegādes laiks: | 30.08.2026. |
| 7. Piedāvājuma derīguma termiņš: | Līdz 30.08.2026. |
| 8. Tehniskā specifikācija: |  |

| Prasības un parametri |  | Pretendenta parametri |
| --- | --- | --- |
| Krāsns – 1 gab. |  | Ražotājs: Marka: Modelis: |
| 1 | Krāsns iekštelpa -3 trasportēšanas rāmjiem, 1050 x 1050 x 2100 mm (±100), 1 taisnā rindā. |  |
| 2 | Ielādēs un darba svars, ne mazāks par, kg - 3 transportēšanas rāmji x 400 kg. |  |
| 3 | Tehnoloģiskie procesi- kūpināšana, vārīšana, mazgāšana, karstai kūpināšanai Tempretūra līdz pat 150 °C. |  |
| 4 | Korpuss no nerūsējošā tērauda. |  |
| 5 | Minimālā mitruma aizsardzības klase - IP65. |  |
| 6 | Krāsns ārējie izmēri: Dziļums 3460 ±40mm, Platums: 1600mm ±100mm, maksimālais augstums ar ventilatoru, bez skrusteņa 3650 ±50 mm. |  |
| 7 | Iekštelpas sasniedzamie parametri: krāsns iekštelpas tempretūra +95°C, relatīvais mitrums 99 %. |  |
| 8 | Krāsns sildīšana ar elektriskajiem teņiem- iebūvēti. |  |
| 9 | Visas sprauslas (mazgāšanas sistēmai, ūdens padošanas sistēmai), sprauslu savienojumi no nerūsējošā tērauda- izņēmus lokanie savienojumi. |  |
| 10 | Programmu skaits ne mazāk kā 20 gab. |  |
| 11 | Dūmu ģenerators – paredzēts darbam ar šķeldotām skaidām (Alksnis, Dižskabārdzis) skaidu, šķeldu izmēram 8-16 mm. |  |
| 12 | Ventilatoru apgriezienu vadība no frekvenču pārveidotāja (frekvenču pārveidotājs tiek regulēts no vadības bloka). |  |
| 13 | Krāsns kameras durvju atvēršana no kreisās puses. |  |
| 14 | Elektriskie kabeļi, kas atrodas krāsns korpusa iekšpusē (spēka, vadības) paredzēti darbam no +150 °C vai lielākai temperatūrai. |  |
| 15 | Dūmvadu beigām (skurstenim) ir jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret dažādu veidu nokrišņiem (lietus, sniegs, krusa utt.). |  |
| 16 | Krāsns ventilācijas šahtu beigām (atrodas ārpus ēkas- virs jumta) ir jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret dažādu veidu nokrišņiem (lietus, sniegs, krusa utt.) saglabājot paredzēto caurplūdi. |  |
| 17 | Mazgāšanai atsevišķs emulsijas maisītājs- ķīmijas, ūdens utt dozētājs, sajaukšanas attiecība no 0 līdz mazākais 10% (ķīmija- sārms, skābe). |  |
| 18 | Produkta atdzesēšanas sistēma līdz + 4°C (iebūvēta). |  |
| 19 | Dokumentācija- jābūt iekļautai iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā, rezerves daļu katalogam, elektriskajai shēmai, pneimatiskajai shēmai. |  |
| 20 | Monitoringa sistēma ar datu uzglabāšanu vismaz 4 mēnešus. |  |

Garantijas laiks: ______________

Bojājumu novēršana: ____ stundu laikā.

Rezerves daļas pieejamas: ____ stundu laikā.

## Informācija par piegādātāju

Uzņēmuma nosaukums:

Uzņēmuma reģ. nr.:

Iekārta marka un modelis:

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

Piedāvājuma derīguma termiņš:

Piedāvājuma cena EUR bez PVN:

Piedāvājuma datums:

Sagatavotāja vārds, uzvārds:

Sagatavotāja amats:

Sagatavotāja e-pasts:

Sagatavotāja tel.:

# Pielikums Nr.2

AS "Ķekava Foods”

/Pasūtītāja nosaukums/

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar 	šo, 	sniedzot 	izsmeļošu 	un 	patiesu 	informāciju,

_____________________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

  - cenām;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums______________

____________________________

Paraksts