Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Sūkalu pārstrādes procesa iekārtas iegāde

________________________

vieta, datums

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. reversās osmozes iekārta ar integrētu pulētāju 1 gab. sūkalu sildīšanas iekārta 1 gab. sūkalu vibrācijas separators 1 gab. sūkalu atdalīšanas iekārtas integrācija 1 gab. sūkalu koncentrāta dzesēšanas bloks 1 gab. mehāniskās montāžas materiāli vienību savienošanai un uzglabāšana 1 gab. MCC skapīši un kabeļi 1 gab. Iekārtu un līniju automatizācija 1 gab. Uzraudzības mehāniskā un elektriskā instalācija |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Produktivitātes līnija | RO iekārta ar integrētu pulētāju 30 m³/h, sūkalas līdz 30% sausnas 20 m³/h, vājpiens līdz 35% sausnas saturam 30 m³/h, sūkalu vibrācijas separators un sūkalu sildīšana |  |
| RO/PO vienība | CIP dozēšanas iekārta Dozēšanas iekārta pH līmeņa samazināšanai |  |
| Sūkalu sildīšana | Sūkalas: Sildīšana: 72 °C–75 °C, Dzesēšana 2–6 °C Maks. 2 K temperatūras starpība starp sūkalām un karstā ūdens cirkulāciju |  |
| Retentāta dzesēšana | Sūkalas un vājpiens Dzesēšana 2°C - 6°C, jauda 4.000 l/h - 5.500 l/h |  |
| Motori | Enerģijas ziņā samazinātas IE4 klases motori, ja piemērojams |  |
| Savienojums ar: | Neapstrādātu sūkalu uzglabāšana Sūkalu uzglabāšana Sūkalu/piena koncentrāta uzglabāšana Pulētāja ūdens uzglabāšana Siltuma svārstību sistēma |  |
| Mehāniskās montāžas materiāls | Vārsti (, sūkņi, mērīšanas un vadības tehnoloģijas) Caurules un turētāji |  |
| Izmantotie materiāli | AISI316 nerūsējošais tērauds |  |
| Dokumentācija | latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, elektriskās un pneimatiskās shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas protokolu) |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

________________________________

Vārds, uzvārds, amats

____________________

paraksts