Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Sūkalu separatora iegāde

________________________

vieta, datums

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Produktivitāte | 30 m³/h |  |
| Produkta temperatūra | min. 30 °C maks. 50 °C |  |
| Krējuma tauku saturs | min. 10 % maks. 30 % |  |
| Nosmeļošanas efektivitāte | ne vairāk kā 0,06 % atlikušo tauku vājpiena sūkalās |  |
| Uzstādītā motora jauda | Mazāk nekā 40 kW |  |
| Izmantotie materiāli | AISI316 nerūsējošais tērauds |  |
| Cietvielu savākšanas trauks | 1 gab. |  |
| Induktīvais plūsmas mērītājs | 2 gab. |  |
| Spiediena sensors | 1 gab. |  |
| Vadības vārsti | 4 gab. |  |
| Vadības sistēma ar uzraudzību | 1 gab. |  |
| Dokumentācija | latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, elektriskās un pneimatiskās shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas protokolu) |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

________________________________

Vārds, uzvārds, amats

____________________

paraksts