Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Sūkalu un ūdens tvertņu iegāde

________________________

vieta, datums

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 2 gab. tvertnes 100 m³ ar maisītāju aukstām sūkalām (atdalītām) 2 gab. tvertnes 100 m³ permeātam 1 gab. tvertne ar siltuma uzkrāšanu 100 m³ ūdenim |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Tvertnes modelis | vertikāls |  |
| Dizains | Temperatūra 5 °C–95 °C Atmosfēras spiediens |  |
| Metrika | Iekšējais diametrs maks. 3500 mm Ārējais diametrs 3640 mm Snīpja augstums 1000 mm |  |
| Izmantotie materiāli | AISI316 – saskarē ar produktu AISI316 vai AISI304 – nesaskaras ar produktu |  |
| Izolācija | Sūkalu un permeāta tvertne Cilindrs un augšējais 100 mm minerālvates, apakšējais 80 mm PU Ūdens tvertne Cilindrs, augšējais un apakšējais 150 mm minerālvate |  |
| Tanki (vispārīgi) | augšējā apakšējā daļa: 1 x ventilācijas nosūcējs ar kukaiņu sietu un tvaika cauruli 2 x transportēšanas cilpas 1 x tīrīšanas uzgalis ar izsmidzināšanas lodīti, noņemams cauruļvads ir nojaukts 1 x uzmava pilnīgai paziņošanai (iekļauts komplektā) cilindra apvalks: 1 x datu plāksnīte 1 x maisītāja atloks 1 x Maisītāja tīrīšanas līdzeklis Apakšējais stāvs: 1 x caurules uzgalis DN 100 DIN 11850-2 ar plūsmas pārtraucēju, metināšanas galu 1 x uzmava tukšo elementu noteikšanai (iekļauts komplektā) 1 x DRD atloks 1 x iegremdēšanas uzmava PT 100 (iekļauts komplektā) 1 x ovāla lūka 410 x 510 mm ar O veida gredzena blīvējumu un Robežslēdzis |  |
| Vispārīgi | 1 x jumta malas margas katrai tvertnei 1 x pārbaudāma statikas detaļa katrai tvertnei Katrai tvertnei ir iekļauta 1 konstrukcijas pārskatīšana |  |
| Pielikums | Vai nu ar zemes enkuriem, vai betona pamatiem |  |
| Papildinājumi | 1x vertikālās kāpnes, ko izmanto visām tvertnēm Margas tvertņu augšpusē Neslīdošs rombveida raksts tvertņu augšpusē 1x uzstādīšana uz vietas |  |
| Siltuma uzglabāšanas tvertne | 1 x caurules uzgalis DN 125 ar atloku, iekšpusē ar 90° līkumu pret sienu (ieplūde), cauruļvads novilkts līdz aptuveni 2000 mm 1 x caurules uzgalis DN 100 ar atloku, iekšpusē ar 90° līkumu pret cauruļvads novilkts līdz aptuveni 6000 mm 1 x caurules uzgalis DN 125 ar plūsmas pārtraucēju, metināšanas gals 6 x iegremdēšanas uzmavas PT 100 (iekļauts komplektā) 6 x kontaktligzdas līmeņa detektori (iekļauti komplektā) |  |
| Dokumentācija | latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, elektriskās un pneimatiskās shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas protokolu) |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

________________________________

Vārds, uzvārds, amats

____________________

paraksts