IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

par Autocisternas piena savākšanai un transportēšanai iegādi saskaņā ar KLP atbalsta pasākumu “ Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” (LA 4.2.)

1. Atbalsta pretendents:                                Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Straupe”

2. Nodokļu maksātāja numurs:                     LV49503003835

3. Pasūtītāja adrese:                                      Pienotava, Plācis, Straupes pagasts, Cēsu nov., LV- 4152

4. Pasūtītais priekšmets:                               Autocisterna piena savākšanai un transportēšanai

5. Autocisternas piegādes laiks                    01.08.2026

6. Piedāvājuma derīguma termiņš:               01.08.2026

Specifikācija:

Automašīna

Riteņu konfigurācija 4x2

Atsperojums priekša/aizmugurē – Pneimatiskais/pneimatiskais

Priekšējās ass kravnesība minimāli 7500kg

Aizmugurējās ass kravnesība minimāli 11500kg

Slodzes displejs uz dzenošās ass

Aizmugures diferenciāļa bloķētājs

Vadītāja sēdeklis ar gaisa amortizāciju un apsildi, ventelāciju

Priekšējai un aizmugures asij disku bremzes, bremžu sistēma ar ABS/EBS

Dienas kabīne ar atpūtas vietu vai guļvietu

Kabīnes atsperojums pneimatiskais

Kabīnes krāsa pelēka metālika ar papildus krāsotām kabīnes plastmasas detaļām

Miglas lukturi

Automātiskā klimata kontrole ar gaisa kondicionieru

Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļskata spoguļi

Centrālā durvju atslēga ar tālvadību

Radio ar CAR PLAY  funkciju

Attālināta automašīnas diagnostikas funkcija

Riepas 315/70, rezerves ritenis ar kronšteinu

Degvielas bāka min. 300l, materiāls alumīnijs.

Degvielas sildītājs

Dzinējs ar min. griezes momentu 1400 Nm un jaudu 280 Zs

Pārnesumkārba min. 12 pārnesumu

Pārnesumkārbas vadība automātiskā

Sajūga vadība manuāla un automātiska

Tālās gaismas jumtā

Piena cisterna

Tilpums min.: 11 500 litri

3 sekcijas

Izolēta ar vismaz 50 mm siltumizolāciju

Staigāšanas rampas abās cisternas pusēs

Piena mērīšanas iekārta ar funkcijām:

-saņemtā piena daudzuma mērīšana un summēšana,

-iesūktā piena daudzuma izdrukas funkcija,

-piena temperatūras mērīšana saņemšanas brīdī.

Datu displejs

Mēraparatūras skapis automašīnas labajā pusē

Piena sūknis ar ražību min. - 24 m3/h

Piena putu atdalītājs

Sūkšanas šļūtene min. - 6 m

Pilna garantija ne mazāk kā 12 mēneši, spēka pārvadam un Ad Blue komponentiem ne mazāk kā 4 gadi vai 800 000 km no piegādes brīža, kā arī bezmaksas evakuācija garantijas laikā.

Dīlera servisam jābūt ne tālāk kā 50 km no Pircēja bāzes vietas.

Piegādātājam ir jābūt vismaz viena gada pieredzei šāda iepirkuma priekšmeta vai preces piegādāšanā.

Vērtēšanas galvenie kritēriji( iesniegt kopā ar piedāvājumu) : cena ( bez PVN), izdevīgākie servisa noteikumi, garantijas.

20.09.2025.   PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs      Imants Balodis

Sastādīja: Sandis Veitmanis, m. 20218617