DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Strādājošo pienākumus un tiesības darba aizsardzības jomā nosaka Darba aizsardzības likuma III. daļa.

Darbuzņēmēja pienākumus, veicot būvdarbus, nosaka MK 2003.25.02. noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas jābūt izpildītiem visiem sagatavošanas pasākumiem:

- jābūt ierīkotam būvlaukumam

- jābūt sastādītam darba aizsardzības plānam

- jābūt saskaņotam darbu veikšanas projektam.

1.Strādājošo obligātā veselības pārbaude.

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi veic saskaņā ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 2015. gada 01. jūlija redakcijā.

2.Informēšana un instruēšana.

Saskaņā ar MK 2010.10.08. noteikumiem Nr. 749 un to grozījumiem no 2012. gada 18. decembra “Apmācības kartība darba aizsardzības jautājumos” instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kartībā:

2.1.Ievadapmācība – stājoties darbā. To veic organizācijas darba aizsardzības speciālists vai organizācijas vadītāja rakstiski norīkota cita persona.

2.2.Instruktāža darba vietā: sākotnējā – uzsākot darbu, atkārtota – darba gaitā. Instruktāžu darba vietā veic darba aizsardzības speciālists vai persona, kurai ir atbilstoša pieredze attiecīgajā darbā.

3.Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā.

3.1.Darba iecirkņiem un darba vietām diennakts tumšajā laikā vai iecirkņiem, ko neizgaismo vai nepietiekami izgaismo dienas gaisma, jābūt apgaismotiem.

3.2.Apgaismojumam jābūt vienmērīgam, lai tas neapžilbinātu strādājošos.

3.3.Materiālus, izstrādājumus un aprīkojumu izvietot uz izlīdzinātiem laukumiem, lai nenotiktu to nejauša pārvietošanās un, lai novērstu sabrukšanas vai apgāšanās iespēju.

3.4.Līdz būvniecības pamatdarbu uzsākšanai, būvlaukums jāaprīko ar ugunsdrošības stendiem.

3.5.Būvniecības laikā nodrošināt darba vietas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem pietiekošā daudzumā. Ugunsdzēšamo aparātu novietošanas vietas jānorāda ar zīmēm, kuras izvieto saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.6.Būvlaukumā esošās elektrosadales un instalācijas regulāri jāpārbauda un jāuztur kārtībā, pievēršot papildus uzmanību instalācijām, kuras atrodas ārējās vides ietekmē.

3.7.Būvdarbos izmantotajiem elektriskajiem instrumentiem jābūt atbilstoši sertificētiem, pārbaudītiem un marķētiem.

3.8.Līdz būvniecības pamatdarbu uzsākšanai būvlaukums jāaprīko ar strādnieku ģērbtuvēm, WC. Ģērbtuvēs jābūt pirmās palīdzības aptieciņai, lai nepieciešamības gadījumā var sniegt pirmo palīdzību cietušajiem.

3.9.Iespējamo darbinieku krišanu jānovērš ar piemērotu aprīkojumu, uzstādot aizsargbarjeras, kas sastāv no galvenās margas un starpmargas. Darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotām iekārtām un izmantojot kolektīvās aizsardzības līdzekļus (piemēram sastatnes, platformas, drošības tīklus u.c.). Ja atbilstoša aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba vietai ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (drošības virvēm, jostām vai citām nostiprinošām drošības ierīcēm).

3.10.Bīstamās zonas dabā apzīmē ar informatīvajām zīmēm, ja nepieciešams, bīstamo zonu nožogo, lai tajā nejauši neatrastos nepiederošas personas.

3.11.Visiem strādājošajiem jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem – speciālo apģērbu, apaviem, aizsargķiverēm, darba cimdiem u.c., kā arī jābūt iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un paņēmienus.

3.12.Visiem strādniekiem būvlaukumā ir jāvalkā gaismu atstarojošas vestes.

3.13.Būvlaukumā ir jābūt nodrošinātiem telefona sakariem, lai nepieciešamas gadījumā izsauktu palīdzību (ugunsdzēsēji, mediķi, policija).

3.14.Būvlaukumā smēķēt atļauts tikai tam piemērotās, aprīkotās un norādītajās vietās.

4.Gājēju kustības nodrošināšana.

4.1.Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā, ja nepieciešams, ierīko pagaidu gājēju celiņus. Nepieļaut gājēju kustību mehānismu bīstamības zonu robežās to darbības laikā.

4.2.Būvgružu izvešana un celtniecības materiālu piegāde pēc iespējas jānodrošina laikā, kad cilvēku plūsma ir minimāla.

5.Darba drošības prasības, strādājot augstumā.

5.1.Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar brigadieri ir apskatījuši konstrukcijas uz kurām plānots veikt darbus.

5.2.Strādāt augstumā var tikai strādājošie, kas speciāli instruēti par darbu augstumā.

5.3.Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3m, ka arī, ja to attālums no iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem.

5.4.Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai somiņā.

5.5.Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5m no atbalsta virsmas.

5.6.Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz

visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības  un bīstamības novēršanas pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta.

5.7.Sastatnēm jābūt sertificētām un veiktām izturības pārbaudēm, kuru rezultātiem jāatbilst norādītajiem ražotāja kritērijiem. Lietojot sastatnes, ievērot sekojošus noteikumus:

- sastatnes montēt neatbilstoši standarta konfigurācijai drīkst tikai, ja ir attiecīgs aprēķins par izmaiņu stiprību un stabilitāti;

- par sastatnēm atbildīgs darbinieks sastāda sastatņu montāžas, lietošanas un demontāžas plānu, no kura nepieļauj atkāpes;

- sastatnes montē, demontē vai būtiski pārveido tikai par sastatnēm atbildīgās personas klātbūtnē vai arī šos darbus veic sertificēts montāžas uzņēmums vai speciālisti;

- sastatnēm pēc to montāžas jābūt nekustīgām, bez atverēm klājā, ar margām;

- sastatņu slodzes virsmai jābūt izturīgai un stabilai;

- strādājot augstumā, neatkarīgi no turu esamības, apjozt drošības jostu un piestiprināties ar to pie drošības trose;

- darba vietai jābūt tīrai, labi apgaismotai, bez liekām detaļām vai instrumentiem;

- nav ieteicams veikt darbietilpīgus un ar smagiem priekšmetiem saistītus darbus, kā arī uzglabāt lielus materiāla krājumus uz sastatnes klājiem;

- veicot sastatņu montāžu un demontāžu, nepieciešama bīstamās zonas apzīmēšana ar brīdinājuma zīmēm un tā jānožogo ar nožogojumu, kas nav zemāks par 1.5m;

- aizliegts uzstādīt sastatnes blakus elektropārvades līnijām, ja attālums taisnā līnijā ir mazāks par 2m (zemspriegums).

6.Drošības prasības, veicot darbu uz jumtiem.

6.1.Pirms uzsākt darbu uz jumta, veic risku novērtējumu, ņemot vērā:

- jumta slīpumu;

- jumta plakni vai klājumu, tā izturību un slīdamību;

- paredzamo darbu specifiku un apstākļus;

- kolektīvo aizsardzības līdzekļu esību un izturību;

- individuālo aizsardzības līdzekļu drošināšanas vietu esību un tehnisko stāvokli;

- aizsardzības līdzekļu uzstādīšanas vai piestiprināšanas iespējas.

6.2.Ja, veicot darbu uz jumta, pastāv risks nokrist no jumta malas vai izkrist cauri atvērumiem jumtā, lieto kolektīvos un (vai) individuālos aizsardzības līdzekļus, lai ierobežotu vai novērstu nodarbināto, kā arī materiālu, darbarīku vai citu priekšmetu krišanu.

6.3.Ja nodarbinātie strādā uz jumta vai citas virsmas, kas gatavota no trausliem un neizturīgiem materiāliem, kuriem var izkrist cauri, lai izvairītos no kritiena vai netīšas uzkāpšanas uz neizturīgajām virsmām, veic atbilstošus drošības pasākumus, tai skaitā aprīko darba virsmas ar pārvietošanās tiltiņiem vai apgādā ar darba vietai atbilstošiem kolektīvajiem vai individuālajiem aizsardzības līdzekļiem kritiena apturēšanai vai darba vietas ierobežošanai.

6.4.Ja jumta slīpums ir tuvu vertikālam vai darbs veicams pie jumta malas ar daļēju atbalstu uz pamata virsmas un nodrošināta pretkritiena aizsardzība, darbu veic, izmantojot atbilstošu industriālā alpīnisma drošības sistēmu vai lietojot citu aprīkojumu, sastatnes vai pacēlāju.

7.Prasības, veicot būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu.

Būvniecības procesā, montējot būvkonstrukcijas un būvelementus, neizbēgami rodas nepieciešamība dažādu smagu konstrukciju un materiālu, t.sk. strādājošo pacelšanai un noturēšanai noteiktā augstumā.

Darba aizsardzības normu neievērošana, strādājot ar pacelšanas mašīnām, rada paaugstinātu risku gūt smagas traumas un var būt nāvējoša.

Ja pacelšanas iekārtas ir uzstādītas pastāvīgi, to stiprību un stabilitāti lietošanas laikā nodrošina, ņemot vērā paceļamās kravas lielumu un slodzi uz konstrukcijas montāžas vai stiprinājuma punktiem.

Uz pacelšanas iekārtas mehānismiem, jābūt skaidri norādītai mehānisma nominālajai celtspējai un, ja nepieciešams, tabulai ar katras mehānisma konfigurācijas celtspēju. Ja pacelšanas iekārta nav domāta cilvēku celšanai, uz iekārtas skaidri norāda šādu aizliegumu.

Pastāvīgi uzstādāmu pacelšanas iekārtu uzstāda tā, lai samazinātu risku, ka krava varētu uzkrist nodarbinātajiem, aizķert viņus, bīstami slīdēt vai brīvi krist, tikt netīši atlaista.

Nodarbinātie nedrīkst atrasties zem iekārtiem un paceltiem smagumiem. Smagumus nedrīkst pārvietot virs neaizsargātām darba vietām, kurās atrodas nodarbinātie. Ja darba īpatnību dēļ to nevar nodrošināt, darba devējs veic attiecīgus drošības pasākumus, lai novērstu risku nodarbināto veselībai un drošībai.

Celšanas palīgierīces izvēlas, ņemot vērā pārvietojamās kravas specifiku, satveršanas vietu, takelāžu un laika apstākļus, kā arī pārvietošanas veidu un konfigurāciju. Ja celšanas palīgierīču stiprinājuma mehānisms pēc lietošanas netiek demontēts, to skaidri norāda uz palīgierīces stiprinājuma mehānisma, uz kura ir arī norāde par raksturlielumiem.

8.Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības laikā veselībai kaitīgu

materiālu dēļ

Neievērojot ražotāja norādījumus par materiāla uzglabāšanu vai lietošanu, iepakojuma vai izlietotās taras uzglabāšanu, var rasties videi kaitīga vai ugunsbīstama vide.

Neizmantojot personīgos aizsarglīdzekļus, var rasties draudi darba veicēja un pārējo objektā esošo veselībai.

Sastādīja: ________________ /I. Bumbiers