SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Niniera ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, fasādes vienkāršotās atjaunošanas paskaidrojuma raksts izstrādāts, pamatojoties uz pasūtītāja – SIA “CDzP” projektēšanas uzdevumu, Atra Ābeles, sertifikāta Nr. EA3 – 0024, izstrādāto ēkas energoauditu, kā arī Andreja Zvirbuļa, LBS sertifikāta Nr. 4 – 02224 un Agra Pavļukēviča LBS sertifikāta Nr. 4 – 01354, tehniskās apsekošanas atzinuma pamata.

Visi izejmateriāli sagatavoti un projekta dokumentācija izstrādāta atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Fasādes siltināšanai paredzēts izmantot ETAG 034 sertifikātam atbilstošu siltināšanas sistēmu.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, veicami būvlaukumu sagatavošanas darbi, kas detalizēti izvērsti projekta DOP daļā.

Pirms darbu uzsākšanas paredzēts atbrīvot darbu fronti no visiem pie ēkas sienām esošiem elementiem (karoga turētājiem, numura zīmes, ārējā apgaismojuma armatūras, ventilācijas restēm koku un krūmāju apauguma).

Pirms fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas jāatvirza no ārsienām gāzes pievadcaurules attālumā, ne mazāk kā 250mm no esošām sienām (piesaistot AS „GASO”).

Esošās un projektētās metāla konstrukcijas paredzēts krāsot ar metāla krāsu Sakret TopLak, iepriekš gruntējot ar grunti Sakret Anti Rust (tonis RAL).

Pēc siltināšanas darbu pabeigšanas paredzēts uzstādīt jaunu, ēka numura zīmi, ES projekta identifikācijas zīmi, jaunu karoga turētāju, montēt jaunu ēkas ārējā apgaismojuma armatūru, kā arī montēt jaunas ventilācijas restes visos ēkas stāvos.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Niniera ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijas gaitā paredzēti sekojoši darbi:

- pagraba ventilācijas restu izbūve vajadzīgajā apjomā

- esošo koka un iepriekš daļēji mainīto PVC logu nomaiņa ar jauniem, trīs stiklu PVC logu blokiem

- esošo stikla bloku sienu nomaiņa ar vieglbetona bloku sienu un sienu apdare

- trīs stiklu pakešu PVC logu iebūve no jauna iebūvētajās vieglbetona bloku sienās kāpņutelpu apgaismošanai, 1. stāva lodžiju aizstiklošana

- esošo koka ārdurvju bloku demontāža un nomaiņa ar stiklotiem krāsota tērauda siltinātu ārdurvju blokiem

- esošo koka vējtveru durvju bloku nomaiņa ar siltinātiem, stiklotiem krāsota tērauda durvju blokiem

- esošo koka jumta durvju bloku nomaiņa ar siltinātiem krāsota tērauda durvju blokiem

- cokola un fasāžu plaisu aizdare

- cokola un ārsienu siltināšana un fasāžu renovācija

- esošo palodžu un citu metāla elementu nomaiņa pret krāsota tērauda elementiem

- esošās ēkas betona lietus apmales demontāža un izbūve no betona bruģa

- esošās zemes planējuma lietus ūdens aizvadīšanai no ēkas sienām izbūve

- esošo pagraba grīdu izlīdzināšana un remonts, kur tas nepieciešams

- pagrabos izbūvēto nodalījumu koka starpsienu saīsināšana par siltumizolācijas tiesu

- pagraba stāva griestu un sienu posmu uz dzīvokļiem siltināšana

- jumta pārseguma siltināšana ar akmens vates plātnēm

- vēdināšanas vārstu montāžu ārsienās telpu vēdināšanas nodrošināšanai dzīvoklī katrā istabā un pagrabā

- visu esošo skārda fasādes elementu nomaiņa ar krāsota skārda elementiem

- jauna ruļļu materiāla jumta seguma montāža

- esošo ventilācijas izvadu un jumtiņu atjaunošana

- jauna drošības norobežojuma montāža uz jumta

- esošo dzelzsbetona ieejas jumtiņu remonts un jauna ruļļu materiāla seguma izbūve

- lietus ūdens novadīšanas sistēmas no ieejas jumtiņiem pārbūve

- kāpņu telpu sienu kosmētiskais remonts

- kāpņu telpās esošo šahtu nosegplātņu demontāža un nomaiņa ar šķiedru cementa loksnēm

- iekšējo kāpņu un kāpņu laukumu remonts un krāsošana ar divkomponentu krāsu

- kāpņu margu atjaunošana un esošo uzliku nomaiņa ar jaunām PVC uzlikām

- esošo pastkastīšu  bloku demontāža un nomaiņa ar jaunām

- ventilācijas kanālu tīrīšana

- apkures sistēmas pārbūve ar individuālo siltumenerģijas uzskaiti kāpņu telpā. Sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos atbilstoši energoaudita datiem

- izbūvēt jaunu karstā un augstā ūdens apgādes sistēmu ar sadales stāvvadiem pa kāpņu telpām

- aukstā ūdens sistēmas maģistrālo cauruļvadu nomaiņa un izolācija ar pretkondesāta siltumizolāciju

- esošās kanalizācijas sistēmas stāvvadu un guļvadu daļēja atjaunošana

- apkures radiatoru uzstādīšana kāpņu telpās

Būvprojekta risinājumi doti, par pamatu izmantojot fasāžu siltinājuma sistēmu, kas sertificēta pēc ETAG 034 sertifikācijas standartiem.

Projektētās fasāžu siltināšanas sistēmas nomaiņa iespējama ar citu, analogu pēc ETAG 034 sertificētu sistēmu, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru.

Visu siltināšanas materiālu, slāņa biezumi, kā arī nomainīto logu un durvju siltumtehniskie parametri atbilstoši energoaudita prasībām un norādījumiem.

RENOVĀCIJAS PASĀKUMU APSKATS

Cokols

Pirms ēkas cokola siltināšanas nepieciešams veikt esošās betona aizsargapmales un esošo gāzes vadu atvirzīšana no sienām. Esošās pagraba vēdināšanas atveru nosegrestes demontēt, pēc cokola apdares uzstādīt jaunas metāla restes.

Paredzēts veikt grunts atrakšanu pa ēkas perimetru platībā un dziļumā, kas nodrošina tehnoloģiski pareizu cokola siltināšanas darbu izpildi.

Pirms siltumizolācijas līmēšanas paredzēts veikt sagatavošanas darbus – cokola virsmas attīrīšanu no grunts, gružiem, nesaistīta apmetuma un citām drūpošām daļiņām, aļģu apauguma, un apstrādi ar pret sēnīšu un pret aļģu līdzekli, piemēram, Sakret FR. Elektronisko sakaru kabeļus ievietot šķeltā aizsargčaulā.

Pēc sagatavošanas darbu veikšanas, cokola apmesto daļu paredzēts remontēt un izlīdzināt, demontējot atslāņojušos apmetumu, apmetuma izdrupumus pēc tīrīšanas aizpildīt ar apmešanas javu Sakret PM Super, iepriekš gruntējot ar grunti Sakret UG, iegūstot līdzenu, taisnu plakni. Ja nepieciešams ierīkot papildu putupolistirola slāni.

Pirms cokola siltināšanas, projektā norādītos apjomos paredzēta pamatu virsmu vertikālā hidroizolācija.

Cokola daļas siltināšana paredzēta 1,2m no cokola virsas atzīmes ar 100mm biezām ekstrudētā putupolistirola plāksnēm (λD≤0,036 W/mK), pielīmējot tās ar līmjavu Sakret BAK.

Cokola virszemes daļas sienu un ailu apdare projektēta ar fasādes apdares plātnēm uz koka karkasa (toņus skatīt lapās AR – 10, AR – 11).

Paredzēta jaunas, betona bruģa lietus apmales ierīkošana 700 mm platumā.

Pagrabstāvs

Projektēta pagraba pārseguma siltināšana, iepriekš virsmu gruntējot ar grunti Sakret TGW no pagraba puses ar 100mm biezām akmens vates lamelēm (λD≤0,037W/mK), tās pielīmējot ar līmjavu Sakret BAK. Pēc pielīmēšanas, lameles krāsot ar ūdens dispersijas krāsu, piemēram, Sakret SKF ūdens dispersijas silikona . Sasniedzamā pagraba pārseguma siltuma caurlaidības koeficienta vērtība U≤0.21W/m²K.

Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas, pārseguma virsmas, kuras paredzēts siltināt, attīrīt no gružiem un drūpošām daļām, iztīrīt un aizdarīt izveidojušās plaisas starp pārseguma paneļiem ar javu Sakret PM Super vai Sakret RS. Gar griestiem izvietotās inženierkomunikācijas nepieciešams atvirzīt no griestu plaknes par ne mazāk, kā 150mm. Pagrabā izbūvētās koka starpsienas demontēt un izbūvēt jaunas saīsinātas par 150mm.

Ārsienas

Pirms renovācijas darbu uzsākšanas, jāveic bojāto fasādes daļu remonts, izmantojot javu Sakret RS. Tāpat, ja atklājas plaisas, jāveic esošā mūra remonts plaisu zonās, aizpildot tās ar elastīgu mastiku. Visas konstrukcijas un pie fasādes piestiprinātie elementi jādemontē. Tāpat, ja atklājas plaisas, jāveic esoša ķieģeļu mūra remonts plaisu zonās, aizpildot tas ar elastīgu mastiku. Visas konstrukcijas un pie fasādes piestiprinātie elementi jādemontē, Paredzēts demontēt stikla bloku ārsienas kāpņu telpās, to aizmūrējot ar 150mm bieziem vieglbetona blokiem, izbūvējot tajos ailas logu iebūvei.

Mūra vietas, kas ir mitruma bojātas vai apaugušas ar zaļaļģi, kā arī visu fasādi pa perimetru

2m augstumā pirms siltināšanas apstrādāt ar pret sēnīšu un pret aļģu līdzekli Sakret FR, iepriekš attīrot no apauguma mehāniski.

Projektā ārsienu siltināšanai paredzēts izmantot 150mm biezas akmens vates plāksnes Paroc Linio 15, λD≤0,037W/mK, logu un durvju ailu siltināšanai paredzēts izmantot 30 – 50mm biezas akmens vates plāksnes Paroc Linio 15, λD≤0,037W/mK. Akmens vates plāksnes montējamas koka karkasā. Sasniedzamā sienu siltuma caurlaidības koeficienta vērtība U≤0.22W/m²K.

Fasādes apdare akmens masas flīzes uz koka karkasa. Toņus skatīt lapās AR – 10, AR – 11. Pirms darbu veikšanas veic paraugu izgatavošanu un saskaņošanu ar autoru.

Lodžiju margu apdare ar akmens masas flīzes uz metāla karkasa.

Logi un palodzes

Projektā pirms fasādes siltināšanas paredzēta nenomainīto koka un nokalpojušo PVC log kā arī visu ārējo durvju nomaiņa, un PVC stikla pakešu logu iebūve projektētajās vieglbetona sienās.

Iebūvējot PVC logus, ievērot atbilstošu logu iebūves tehnoloģiju, nodrošinot to noturību un aizsardzību pret vēju un nokrišņiem - iebūvejot logus un ārdurvis, to ailu blīvēšanai izmantot augsta blīvuma salizturīgas montāžas putas, ka arī iestrādāt tvaiku caurlaidīgas blīvējuma lentas no ārpuses, piemēram, ISO CONNECT Outside FD, un tvaika necaurlaidīgas blīvējuma lentas, piemēram, ISO -CONNECT Inside FD, no iekšpuses. Izmantot logu pielaidumu profilus EW 06 un palodžu sānu pieslēgumu profilus EW CS (01).

lebūvējamo PVC trīs stiklu pakešu logiem ar palodžu profilu U≤1.1W/m2K, logu tonis balts.

Projektā paredzēta visu ārējo palodžu nomaiņa pret jaunām krāsota skārda palodzēm (tonis RAL), iestrādājot atbilstošus palodžu profilus, kā arī nomainīto logu iekšējo palodžu nomaiņa pret baltām PVC palodzēm un atbilstošo iekšējo ailu apdare - špaktelēšana un krāsošana ar tonētu iekšdarbu Vivacolor Acrylate Matt krāsu iepriekš virsmu gruntējot ar tonētu Vivacolor 1 gruntskrāsu līdz 0.5m plata joslā ap logu. Toņi saskaņojami autoruzraudzības kārtībā.

Ieejas mezgli, ārdurvis

Renovācijas projekta ietvaros paredzēta visu ieejas un vējtveru durvju nomaiņa vai demontāža:

- ieeju ārdurvju bloku nomaiņa ar krāsota tērauda ārdurvju blokiem ar stikla paketi

(U≤1.8W/m2K), kodu atslēgām, un mehāniskiem aizvērējiem. Ieejas durvīm paredzēts

uzstādīt fiksatoru to fiksēšanai atvērtā stāvoklī

- pagraba ieeju durvju nomaiņa ar krāsota tērauda ārdurvju blokiem ar stikla paketi (U≤1.8W/m2K)

- jumta esošo koka durvju bloku nomaiņa pret jauniem krāsota tērauda ārdurvju blokiem (U≤1.8W/m2K), iepriekš paaugstinot slieksni līdz nepieciešamajam augstumam, daļēji aizmūrējot tās ar keramzītblokiem, izmantojot mūrjavu, piemēram, SAKRET ZM M-10 cementa mūrjava

- esošo vējtveru koka durvju bloku nomaiņa pret jauniem stiklotu, siltinātu krāsota tērauda durvju blokiem (U≤1.8W/m2K)

Durvju toņus skatīt logu un durvju specifikācijā lapā AR-34.

Paskaidrojuma raksta ietvaros paredzēts virs ieejas durvīm esošo dzelzsbetona jumtiņu remonts - atsegto tērauda konstrukciju attīrīšana no rūsas un to apstrāde ar pretkorozijas sastāvu, stiegrojuma aizsargslāņa atjaunošana, jumtiņa betona plātnes remonts, izmantojot SAKRET RS ātri cietējošo betona izstrādājumu remont sastāvu, iepriekš gruntējot ar SAKRET būvgrunti BG, un apdare no apakšas ar silikona bāzes apmetumu Sakret SIP/B ar grauda izmēru 2.0mm, iepriekš virsmu gruntējot ar grunti Sakret PG. Toņus skatīt lapās AR-10, AR-11.

Paredzēta jumtiņa esošā seguma un lāseņu demontāža un jauna ruļļu juma seguma izbūve, iebūvējot krāsota tērauda lāseņus pa jumtiņa ārējo perimetru, vienlaicīgi risinot lietus ūdens novadīšanu no jumtiņiem, izbūvējot lietus ūdens noteksistēmu no krāsota tērauda teknēm.

Kapņu telpas

Projektēta kāpņu telpu pārseguma siltināšana no augšas ar 150mm Paroc ROS30 (vai analogu, λd≤0,036 W/mK) un Paroc ROB60 (vai analogu, λd≤0,039 W/mK), kā arī kāpņu telpu ārsienu siltināšana jumta stāvā, izmantojot 150mm biezas akmens vates plāksnes Paroc Linio 15. λD≤0,037W/mK, nostiprinot siltinājumu ar dībeļiem Rawlplug TFIX-8M; 6gb./m². Siena armējama ar armēšanas javu Sakret BAK, iestrādājot sārmu noturīgu stiklašķiedras sietu (svars ≥ 160g/cm²) vienā kārtā. Projektētais armējuma biezums ≥4.5mm. Projektā paredzēts siltinājuma vertikālajos stūros iestrādāt Sakret ALB-EC-100/150-25 PVC stūra profilus.

Ventilācijas izvadi

Ēkas renovācijas pasākumu ietvaros nepieciešams veikt vēdināšanas kanālu tīrīšanu.

Jumti

Projektā paredzēta jumta dzelzsbetona paneļu siltināšana ar 150mm Paroc ROS30 (vai analogu, λd≤0,036 W/mK) un Paroc ROB60 (vai analogu, λd≤0,039 W/mK), uzklāt jaunu hidroizolācijas slāni, ar vienslāņa ruļļu hidroizolācijas materiālu modificētu pastiprinātu bitumena membrānu TecnoNICOL Technoelast EKP 5.5 4.3mm biezuma, uzkausējot to uz esošā dzelzsbetona paneļa.

Paredzēt jumta jaunas tērauda aizsargbarjeras montāžu.

Projektā paredzēta krāsota tērauda lāseņa iestrāde jumta malās pa ārējo perimetru.

Telpu vēdināšana

Telpu vēdināšanu paredzēts nodrošināt, atjaunojot esošās vai izbūvējot jaunas dabīgās vēdināšanas sistēmas. Pagraba vēdināšanas nodrošināšanai paredzēts izveidot jaunus vedkanālus 100mm diametrā, kurus pēc cokola siltināšanas un apdares darbu veikšanas paredzēts nosegt ar metāla āra restēm.

Dzīvokļu vēdināšanu paredzēts nodrošināt, iebūvējot ārsienās ventilācijas vārstus VTK 100, pa vienam katrā dzīvokļa istabā.

Beniņu stāvā vēdināšanas nodrošināšanai paredzēts izmantot esošas vēdināšanas atveres un izbūvējot jaunas, uzstādot jaunas PVC āra vēdināšanas restes VTK 400, nepieciešamības gadījumā paplašinot atveres līdz nepieciešamajam izmēram

Koplietošanas telpu iekšējā apdare

Paredzēta kāpņu telpu sienu plaisu remonts perpendikulāri plaisai iestrādājot stiegras. Kāpņu telpu sienu apdare, izbūvēto vieglbetona mūra sienu apmešana no iekšpuses ar cementa kaļķu apmetumu Sakret CLP+, iepriekš gruntējot ar grunti Sakret UG, špaktelēšana un krāsošana ar tonētu iekšdarbu Vivacolor Acrylate Matt krāsu, iepriekš virsmu gruntējot ar tonētu Vivacolor 1 gruntskrāsu.

Paredzēts iekšējo kāpņu pakāpienu un kāpņu laukumu remonts, izmantojot SAKRET RS ātri cietējošu betona izstrādājumu remont sastāvu, iepriekš gruntējot ar SAKRET būvgrunti BG un apdare, izmantojot CASCO Renorapid grīdu izlīdzinātāju, iepriekš gruntējot ar Casco Primer grunti un apdare, izmantojot CAPAROL EXC Disbopox 447 Wasserepoxid Base-1. Paskaidrojuma rakstsā paredzēts esošo kāpņu margu remonts un krāsošana ar metālisku krāsu, kā arī esošo roku balstu nomaiņa ar jauniem PVC roku balstiem.

Paredzēta kāpņu telpās esošo komunikāciju šahtu nosegplātņu nomaiņa ar jaunām, krāsotām ar tonētu iekšdarbu lateksa krāsu Sadolin Bindo 20, iepriekš virsmu gruntējot ar tonētu grunts krāsu Sadolin Bindo Base, finiera plāksnēm uz impregnēta koka karkasa.

Paredzēta vējtveros jaunu komunikāciju šahtu izbūve no mitrumizturīga ģipskartona loksnēm 2 kartās uz tērauda karkasa.

Apdares toņi precizējami autoruzraudzības kārtībā.

Paredzēta esošo pastkastīšu bloku nomaiņa ar jauniem.

Labiekārtošana

Lai nodrošinātu nokrišņu novadīšanu prom no ēkas pamatiem, paredzēta augsnes planēšana līdz 3m zonā ap ēku.

Būvgružu savākšana un atkritumu apsaimniekošana

Pēc fasādes renovācijas paredzēts veikt sakopšanas darbus ēkai pieguļošajā teritorijā. Būvgružus paredzēts savākt, šķirot un, pēc tam, atbilstoši noslēgtam līgumam ar sertificētu atkritumu apsaimniekotāju. Sadzīves atkritumu savākšanai paredzēts izmantot sadzīves atkritumu konteinerus un maisus.

Apkures, ūdensapgādes un vēdināšanas iekšējie inženiertīkli

Saskaņā ar AVK  un UK daļas risinājumiem atsevišķā dokumentācijā.

Pēc renovācijas pasākumu veikšanas ēkas ugunsnoturības pakāpe netiek pazemināta un atbilst U3 ugunsnoturības pakāpei.

Ēkas galvenais izmantošanas veids – 1122 – triju vai vairāku dzīvokļu mājas.

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu risinājumi

Būves ugunsdrošības raksturojums un lietošanas veids

Būvē ir paredzētas tikai tādas telpas, kuru izbūve šajā ēkā ir atļauta saskaņā ar LBN 201-15 u.c. spēkā esošo būvnormatīvu prasībām. Atbilstoši piemērojamā būvnormatīva LBN 201-15 5.1. punkta noteikumiem būvei kopumā ir noteikts I lietošanas veids – dzīvojamā ēka.

Būves un telpu ugunsbīstamības vai sprādzienbīstamības riski

Būvprojektā netiek paredzēta ugunsbīstamu vai sprādzienbīstamu telpu projektēšana. Iespējamie riski projektā saistīti galvenokārt ar cilvēku evakuācijas nodrošināšanu no būves. Projektā paredzēti attiecīgi ugunsdrošības risinājumi iepriekš minēto risku samazināšanai – atbilstoša evakuācijas ceļa garumu ievērošana, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana u.c. ugunsdrošības pasākumi.

Būves dalījums ugunsdrošības nodalījumos vai ugunsdroši atdalītās telpās

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-15 pielikuma 3. tabulas prasībām un ierobežojumiem, kā arī ņemot vērā būves primāro lietošanas veidu (I lietošanas veids), augstākā stāva grīdas līmeni (līdz 8 m), telpu ugunsslodzi, kā arī telpu kopējo platību, projektējamajai būvei piemērojama U3 ugunsnoturības pakāpe, ar tai atbilstošu būvkonstrukciju un ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošo konstrukciju ugunsizturību.

Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana

Atbilstoši LBN 201-15, tiek ievērota ugunsdrošības atstarpe no projektējamās būves līdz blakus zemes vienību robežām, kas ir kā minimums 5 m. Pie ēkas projektējamais piebraucamais ceļš paredz iespēju piekļūt katrai telpai, padot ugunsdzēsības līdzekļus, evakuēt cilvēkus, veikt glābšanas darbus, un, ja nepieciešams, aizsargāt un evakuēt materiālās vērtības.

Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi

Ugunsdrošības nodalījumi

Atbilstoši maksimālajai U3 klases ugunsdrošības nodalījuma platībai (1600m²) būvēm ar I lietošanas veidu un saskaņā ar LBN 201-15 pielikuma 3. tabulas nosacījumiem, projektējamajā ēkā nav jāparedz atsevišķi ugunsdrošības nodalījumi. Jaunās metāla durvis projektētas ar ugunsnoturību EI30.

Evakuācijas risinājumi

Atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām, projektējamās ēkas evakuācijas izejas nodrošina drošu nokļūšanu no telpām zemes virsmas līmenī.

Saskaņā ar LBN 201- 15 pielikuma 6. tabulu, I lietošanas veida būvēs evakuācijas ceļa maksimālais garums ir noteikts 30 m. Atbilstoši LBN 201-15 141. punktam, evakuācijas ceļa garumu no strupceļa zonas nosaka kā 50 % no šā būvnormatīva pielikuma 6. tabulā norādītā attāluma. Ja evakuācijas ceļa garums pārsniedz šā būvnormatīva pielikuma 6. tabulā norādīto attālumu, veido aizsargātu evakuācijas ceļu. Projektā ir nodrošināts, ka evakuācijas ceļa garums no evakuācijas zonas vistālākās vietas līdz evakuācijas izejai pa visīsāko evakuācijai piemēroto ceļu nepārsniedz 13 m.

Atbilstoši LBN 201-15 156. punktam ārējo durvju ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase nav normēta.

Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas un ierīces

Atbilstoši MK Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 119. punkta prasībām, objekts jānodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomos detektorus uzstāda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevumam. Autonomos ugunsgrēka detektorus var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu vai ar ugunsgrēka detektoriem, kuri pieslēgti pie citas sistēmas kontroles un signalizācijas ierīces (pults).

Ugunsdrošības pasākumi objekta ekspluatācijas stadijā

Ugunsdrošības pasākumus telpās pēc to nodošanas ekspluatācijā nosaka MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

Arh. Imants Bumbiers ________________