# Pretendenta rekvizīti, veidlapa

# Pielikums Nr. 2. “Piedāvājuma forma”

# Pasūtītājam:

# SIA “Malevss”

# Reģ.nr. 40003225722

# Datums: __/__/_____(dd/mm/ggg)

# Vieta,

# PIEDĀVĀJUMS nr._____

saskaņā ar SIA “Malevss” izsludināto iepirkuma procedūru

“SIA "Malevss” Termoformēšanas vakuuma iepakošanas un etiķēšanas iekārtu iegāde "
 (id.nr. SS 01/2025-10)

| 1.Informācija par piegādātāju: |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |
| Reģ. Nr. |  |
| PVN reģ.Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktinformācija |  |
| Bankas informācija |  |

| Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija Nr. SS 1/2025-10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pozīcijas nosaukums: | Termoformēšanas vakuuma iepakošanas iekārta | (Modelis/ražotājs/ražotājvalsts) |
| Daudzums: | 1gab. | 1gb. |
| Tehniskās specifikācijas: | - Iekārta ir piemērota ražot iepakojumus no termoformējošās plēves un iepakot produktus vakuumā. - Iepakojamais produkts: siera izstrādājumi. - Iepakojuma vide: vakuums. - Iekārtas formāts: 3 x 1 - Iepakošanas kapacitāte: vismaz 15 iepakojumi minūtē. - Iepakojama materiāls: termoformējošas plēves. - Augšējā plēve (mīkstā): tips (piemēram/ekvivalents PA/PE), biezums aptuveni 80 - 100 μ; - Apakšējā plēve (mīkstā): tips: (piemēram/ekvivalents PA/PE), biezums līdz 400 μ; - Apakšējās plēves platums: aptuveni 465 mm (ar pielaidi +-2mm). - Augšējas plēves platums: aptuveni 460 mm. - Iekārtas konstrukcija: nerūsējošais tērauds. - Iekārtas garums: ne vairāk kā 6 000 mm. - Iekārtas platums: ne vairāk kā 1 300 mm. - Iekārtas augstums: ne vairāk kā 1 950 mm. - Iepakojuma izmērs: ārējais diametrs 135 mm, iekšējais diametrs 120 mm. - Produkta iekraušanas zona: ne mazāk kā 1 200 mm. - Aizsargrāmja garums ielādēšanas zonai: ne mazāks kā 600mm. - UV dezinficējošās lampas izformēta iepakojuma dezinfekcijai pirms produkta ievietošanas un augšējas plēves dezinfekcijai pirms vakuuma stacijas. Jānodrošina lampu nostrādāto stundu kontrole. - Plēves satveršanas un pārbīdes ķēde: korozijizturīga. - Ķēdes pārbīdes piedziņa: ar servomotoru. - Formēšanas un aizkausēšana staciju pacelšanas mehānismi: ar pneimatiskiem cilindriem. - Drošības sistēma: ar magnētiskajiem slēdžiem un fotoelementiem augšēja pārsega vākiem. - Formu pacelšanas mehānismi pirms mazgāšanas: slēdzami. - Gaisa evakuācijas sistēma: piemērota produktiem ar pievienotām garšvielām. - Vakuuma sistēma: aprīkota ar smalko daļu filtru vakuuma sūknim. - Avārijas apstādināšanas pogas (iekārtas abos galos un uz vadības paneļa): vismaz 3. - Piekļuve visiem iekārtas izpildmehānismiem: viegli noņemami sānu vāki. Vadības sistēma - Informācijas ievadīšana un kontrole: caur vadības paneli ar vismaz krāsaino šķidro kristālu skārienekrānu. - Aizsardzības klase: ne mazāk kā IP65. - Operētājvaloda: latviešu. - Aizsardzība: ar piekļuves kodu, vismaz 3 līmeņu pieeja lietotājiem. - Atmiņas modulis vismaz 500 receptēm. - Mazgāšanas programma ar darba formu sildīšanu. - Detektors plēves beigu nolasīšanai. - Attālinātas pieslēgšanas iespēja ražotājam. - Vadības skapis: ar apsildīšanu. - Vakuuma sūkņa gaisa evakuācijai r nominālā jauda: vismaz 100m3/h. - Nažu modulis iepakojuma izgriešanai: iepakojumam ir apaļa forma ar atplēšamo stūrīti. - Gatavo iepakojumu izkraušanas konveijers: ar sinhronizētu piedziņu. - Motorizēta plēves atgriezumu uztīšana. - Ūdens dzesēšanas sistēma: slēgta tipa. Rezerves daļu papildus komplekts: - Metināšanas blīves; - Kontūrmetināšanas plāksne; - Gaisa membrānas; - Sildelementi. | Jā/Nē/ Rādītāji |
| 2. Pozīcijas nosaukums: | Etiķēšanas iekārta | (Modelis/ražotājs/ražotājvalsts) |
| Daudzums: | 1gab. | 1gb. |
| Tehniskās specifikācijas: | Atsevišķi stāvoša automātiska iekārta, kurai jānodrošina augšējās un apakšējās etiķetes pozicionēšanu un pielīmēšanu uz iepakojuma virsmas. - Aprīkota ar iepakojumu noteikšanas devēju; - Darbības ātrums: ne mazāk kā 30 m/min; - Etiķetes platums: 10 – 120 mm; - Etiķetes garums: 10 – 120 mm; - Konveijera garums: ne garāks par 2 000 mm; - Konveijera platums: ne platāks par 200 mm; - Atbalsta vadīklu konstrukcija iepakojumiem. - Pieslēgums: 220 volti, 50/60 Hz. | Jā/Nē/ Rādītāji |

3.Piegādātāja veicamo darbu apjoms: cenā ietilpst tehnikas piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana, palaišana un darbinieku apmācība.

4.Paredzamais līguma izpildes termiņš:

Piedāvājums spēkā vismaz 120 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža. Iekārtas tiks piegādātas līdz 01.05.2026.

5.Paredzamā līguma izpildes vieta:

# Iekārtas tiks piegādātas, uzstādītas: “Dāles”, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5052

# 6.Iepirkuma priekšmeta atbilstība standartiem:

Iepirkuma priekšmets atbilst ES noteiktajiem standartiem un CE normām.

7.Iepirkuma priekšmeta garantija:

Garantija visām piedāvātajām iekārtām ir 24 mēneši, no uzstādīšanas brīža

8. Tehniskais atbalsts:

Piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu 2-6 h laikā un operatīvu rezerves daļu piegādi 24.stundu laikā. Garantijas ietvaros iekārtu remonts jānodrošina ne vēlāk kā 24h laikā.

# 8. Iepirkuma priekšmeta finanšu piedāvājums:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Vienība | Sk. | Vienības izmaksas EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termoformēšanas vakuuma iepakošanas iekārta | Gab. | 1 |  |
| 2 | Etiķēšanas iekārta | Gab. | 1 |  |
|  | # Kopā bez PVN |  |  |  |
|  | # PVN 21% |  |  |  |
|  | # Izmaksas kopā, # EUR ar PVN |  |  |  |

# Pieteikumu sagatavoja:

# Paraksts___________________________                                                                        __.10.2025.

......... ...........

SIA "..........." [amats] ......