SIA „C projekti”

Ziedu iela 4, Madona,

Madonas novads, LV-4801

Reģ. Nr. LV45403022000

Būvkomersanta reģ. Nr.6649-R

Tel.  29455017

e-pasts: jirjensj@inbox.lv

Projekts:  Ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai

Vestienas iela 16, Madona, Madonas novads

Informācija par mainītajām projekta lapām:

Mainītas AR daļas rasējumu lapas:

- AR-3 (1.stāva plāns, Griezums A-A, Gāzes ievada pārbūves mezgls);

- AR-4 (2., 3. stāva plāni, Griezumi B-B, 1-1);

- AR-11 (Mezgls M-5);

- AR-19 (Sienu konstruktīvie slāņi);

- AR- 21 (Logu, Durvju bloku specifikācija).

Izmaiņas Būvdarbu apjomos:

Darba lapā (2a+n):

| 25 | L.cen. | Logu bloka L-4L 1,06x1,46 (1,5m2) verams, atgāžams PVC profils trīskāršā stikla pakete. Loga bloka Uf,g≤1,10 (W/m²K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Vēršanās virziens "labais" montāža | gb. | 21.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

25.rindā mainīts daudzums no 12 uz 21

| 36 | L.cen. | Logu bloka L-10 1,16x0,66 (0,8m2) atgāžams PVC profils stikla pakete. Loga bloka Uf,g=nenormējas, iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. montāža | gb. | 8.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

36.rindā mainīts daudzums no 6 uz 8

Darba lapā (4a+n)

| 10 | L.cen | Fasādes siltināšana gaisvadu izbūves zonā (S04a) ar siltumizolācijas plāksnēm Kooltherm K15N vai K21N λ≤0.021W/m*K vai ekvivalents, 80 mm pēc gaisvadu izbūves, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus. Starp siltumizolāciju izbūvēt ugunsdrošās atdalošās joslas/ barjeras izvieto starpstāvu pārseguma līmenī 1., 2. un 3. stāvos. Ugunsdrošās joslas minimālais augstums fasādē 200 mm, biezums 80 mm, tā tiek veidota no A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases siltinājuma. Starp gaisvadiem zem Kooltherm plāksnes aipildīt ar akmens vates siltumizolāciju λ≤0,034W/mK | m2 | 29.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | L.cen. | Kāpņutelpas sienas plātnes izvirzījuma izbūves zonā (tips S08) ar siltumizolācijas plāksnēm Kooltherm K15N vai K21N λ≤0.021W/m*K vai ekvivalents, 100 mm iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus. Starp siltumizolāciju izbūvēt ugunsdrošās atdalošās joslas/ barjeras izvieto starpstāvu pārseguma līmenī 1., 2. un 3. stāvos. Ugunsdrošās joslas minimālais augstums fasādē 200 mm, biezums 80 mm, tā tiek veidota no A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases siltinājuma | m2 | 30.00 |

10. un 11. rindā mainīts apraksts