# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTS

## Metāla detektors un svara kontrolieris ar produktu atlasīšanas iekārtu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros

### Pasūtītājs:

SIA “Cannelle Bakery” Reģ. nr. 40003146530

Juridiskā adrese: Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Kontaktpersona: Projekta vadītājs Andris Sedmalis

Tālr. + 371 29 226 639, e-pasts: andris.sedmalis@cannelle.lv

- Iepirkuma priekšmets: Metāla detektors un svara kontrolieris ar produktu atlasīšanas iekārtu.

- Piedāvājuma derīguma termiņš: 30.11.2026.

- Paredzamais piegādes laiks: 31.05.2027. (18 mēneši)

- Tehniskās prasības metāla detektoram ar svara kontrolieri:

| Tehniskā prasība | Parametri |
| --- | --- |
| Caurlaides augstums | Ne mazāk kā 200 mm |
| Caurlaides platums | Ne mazāk kā 600 mm |
| Konveijera lentas platums | Ne mazāk kā 600 mm |
| Displejs | Skārienjūtīgs ekrāns |
| Atmiņa | Ne mazāk kā 150 produkti |
| Noteikšanas metode | Vienlaicīgi 2 frekvenču magnetizācijas noteikšanas veids. |
| Metāla indikācija | Lentai apstājoties vai/un signāls ar iespēju pieslēgt pie produkta atlasīšanas iekārtas (nevēlams produkts). |
| Aprīkots ar funkciju | Kas neatļauj sākt un beigt darbības ar metāla detektoru, kamēr nav veiktas visas procedūras, lai pārliecinātos, ka metāla detektors strādā korekti. |
| Apkārtējie vides apstākļi | Iekārtu paredzēts novietot telpā pie 0 līdz +40°C, Relatīvais mitrums 30% - 85%, Jātestē saldēts produkts |
| Paredzamo testējamo produktu īpašības | Ciets, blīvs, šķidrs, pulverveida konsistences |
| Iekārtas detektēšanas jūtība bez produkta | Metāla daļiņu izmērs vismaz 0,65 mm Ø Nerūsējošā tērauda (304.klase vai analoga) daļiņu izmērs vismaz 1,35 mm Ø |
| Korpuss | Var būt krāsots |
| Datu izvade | Iekārtai jābūt ar programmu, kas ir savienota tīklā (ethernet interfeiss), lai visus datus varētu attālināti saņemt uz datora |
| Svēršanas diapazons svara kontrolierim | 60-6000 g ar precizitāti +/- 1,5 g |
| Skalas intervāls svara kontrolierim | Ne vairāk kā 0,5 g |
| Maksimālais ātrums svara kontrolierim | Konveijera lentas ātrums 5-78m/min |
| Atmiņa svara kontrolierim | 150-200 produkti |
| Produkta maksimālie izmēri svara kontrolierim | Platums 20-450mm, Garums 80-450mm, Augstums 5-450mm |

Tehniskās prasības produktu atlasīšanas iekārtai (rejector):

| Tehniskā prasība | Parametri |
| --- | --- |
| Iekārtai jāspēj strādāt ar produkta maksimāliem izmēriem | Produkta platums līdz 400 mm Produkta garums līdz 600 mm Produkta augstums līdz 200 mm |
| Produkta svars | Līdz 6000 g |
| Iekārtai jābūt savienotai, lai strādātu | - Ar metāla detektoru - Ar svara kontrolieri |
| Klasifikācija | 3 virzienos |
| Maksimālais ātrums | vismaz 40 produkti minūtē |
| Konveijera lentas ātrums | 5-49 m/min |
| Piedziņas sistēma | Pneimatiskā (gaisa) |
| Apkārtējās vides apstākļi | 0-40°C, relatīvais mitrums 30-85% |
| Korpuss | Var būt krāsots |
| Iekārtai ir aprīkota | Nevēlamā produkta uzkrājējgaldi (2 gab.) |

- Citas prasības:

- Ja piedāvājumā iekļauts papildus aprīkojums, to uzskaita atsevišķi un arī cenu par to norāda atsevišķi.

- Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu kā arī atbilstības deklarācija ka ir pieļaujama saskare ar pārtiku. Atbilstības dokumenti būs jāpievieno, piegādājot preci.

- Garantijas laiks: vismaz 12 mēneši pēc piegādes un uzstādīšanas.

### Prasības pretendentam:

Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu.

### Iekārtu cena:

Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskās apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Iekārtas piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai jābūt iekļautai iekārtas cenā.

### Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai:

  - Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni un tas

ietver vismaz šādu informāciju:

    - Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

    - Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;

    - Paredzamais līguma izpildes termiņš;

    - Piedāvājuma derīguma termiņš;

    - Piedāvājuma cena EUR bez PVN;

    - Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;

    - Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

### Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne) un apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (3.pielikuma veidne).

Ja nepieciešams, piedāvājumam papildus var pievienot pretendenta citus sagatavotus aprakstus, kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā.

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam nosūtot uz e-pasta adresi: andris.sedmalis@cannelle.lv. Piedāvājumam ir jābūt apliecinātam ar drošu elektronisko parakstu.

### Piedāvājumu vērtēšana un citi atlases kritēriji:

Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības.

- pielikums

Iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam

Piedāvājuma parauga veidne

Piegādātāja rekvizīti

# PIEDĀVĀJUMS

## par metāla detektoru un svara kontrolieri ar produktu atlasīšanas iekārtu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros

### Pasūtītājs:

SIA “Cannelle Bakery” Reģ. nr. 40003146530

Juridiskā adrese: Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Kontaktpersona: Projekta vadītājs Andris Sedmalis

Tālr. + 371 29 226 639, e-pasts: andris.sedmalis@cannelle.lv

| Piedāvātā iekārta: | Metāla detektors un svara kontrolieris ar produktu atlasīšanas iekārtu |
| --- | --- |
| Piedāvātās iekārtas marka un modelis: |  |
| Piegādes adrese: | Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 |
| Piedāvājuma derīguma termiņš: | 30.11.2026. |
| Paredzamais piegādes laiks: | 31.05.2027. (18 mēneši) |
| Iekārtas cena, EUR (bez PVN): |  |
| PVN, EUR |  |
| Piedāvājuma summa kopā, EUR |  |

### Iekārtas tehniskā specifikācija:

| Tehniskā prasība | Pasūtītāja prasītie parametri | Pretendenta piedāvātie parametri |
| --- | --- | --- |
| 1. Metāla detektors ar svara kontrolieri |  |  |
| Caurlaides augstums | Ne mazāk kā 200 mm |  |
| Caurlaides platums | Ne mazāk kā 600 mm |  |
| Konveijera lentas platums | Ne mazāk kā 600 mm |  |
| Displejs | Skārienjūtīgs ekrāns |  |
| Atmiņa | Ne mazāk kā 150 produkti |  |
| Noteikšanas metode | Vienlaicīgi 2 frekvenču magnetizācijas noteikšanas veids. |  |
| Metāla indikācija | Lentai apstājoties vai/un signāls ar iespēju pieslēgt pie produkta atlasīšanas iekārtas (nevēlams produkts). |  |
| Aprīkots ar funkciju | Kas neatļauj sākt un beigt darbības ar metāla detektoru, kamēr nav veiktas visas procedūras, lai pārliecinātos, ka metāla detektors strādā korekti. |  |
| Apkārtējie vides apstākļi | Iekārtu paredzēts novietot telpā pie 0 līdz +40°C, Relatīvais mitrums 30% - 85%, Jātestē saldēts produkts |  |
| Paredzamo testējamo produktu īpašības | Ciets, blīvs, šķidrs, pulverveida konsistences |  |
| Iekārtas detektēšanas jūtība bez produkta | Metāla daļiņu izmērs vismaz 0,65 mm Ø |  |

|  | Nerūsējošā tērauda (304.klase vai analoga) daļiņu izmērs vismaz 1,35 mm Ø |  |
| --- | --- | --- |
| Korpuss | Var būt krāsots |  |
| Datu izvade | Iekārtai jābūt ar programmu, kas ir savienota tīklā (ethernet interfeiss), lai visus datus varētu attālināti saņemt uz datora |  |
| Svēršanas diapazons svara kontrolierim | 60-6000 g ar precizitāti +/- 1,5 g |  |
| Skalas intervāls svara kontrolierim | Ne vairāk kā 0,5 g |  |
| Maksimālais ātrums svara kontrolierim | Konveijera lentas ātrums 5-78m/min |  |
| Atmiņa svara kontrolierim | 150-200 produkti |  |
| Produkta maksimālie izmēri svara kontrolierim | Platums 20-450mm, Garums 80-450mm, Augstums 5-450mm |  |
| Papildus aprīkojums (ja nepieciešams) |  |  |
| 2. Produktu atlasīšanas iekārta (rejector) |  |  |
| Iekārtai jāspēj strādāt ar produkta maksimāliem izmēriem | Produkta platums līdz 400 mm Produkta garums līdz 600 mm Produkta augstums līdz 200 mm |  |
| Produkta svars | Līdz 6000 g |  |
| Iekārtai jābūt savienotai, lai strādātu | - Ar metāla detektoru Ar svara kontrolieri |  |
| Klasifikācija | 3 virzienos |  |
| Maksimālais ātrums | vismaz 40 produkti minūtē |  |
| Konveijera lentas ātrums | 5-49 m/min |  |
| Piedziņas sistēma | Pneimatiskā (gaisa) |  |
| Apkārtējās vides apstākļi | 0-40°C, relatīvais mitrums 30-85% |  |
| Korpuss | Var būt krāsots |  |
| Iekārtai ir aprīkota | Nevēlamā produkta uzkrājējgaldi (2 gab.) |  |
| Papildus aprīkojums (ja nepieciešams) |  |  |
| 3. Vispārējie nosacījumi |  |  |
| Garantijas laiks | Vismaz 12 mēneši pēc piegādes un uzstādīšanas. |  |
| Iekārtu stāvoklis un atbilstības dokumenti | Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu. Atbilstības dokumenti būs jāpievieno, piegādājot preci. |  |

Iesniegtais piedāvājums ir galīgs.

Piedāvājuma datums Uzņēmuma nosaukums

Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija

Paraksts

- pielikums Iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

### PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS IEPIRKUMA JOMĀ

Īstenoto objektu saraksts:

| Īstenošanas gads | Pasūtītājs | Adrese | Tehniskie raksturlielumi | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vieta, datums

Pretendenta rekvizīti un pilnvarotās personas paraksts

- pielikums

Iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam

Apliecinājuma parauga veidne

Pielikums Nr.

Iepirkuma piedāvājumam

Nr.

/Pasūtītāja nosaukums/

### Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

  - cenām;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums

Paraksts

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

- iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

- ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.