# IEPIRKUMA NR.2/2025 NOLIKUMS

# par Fasēšanas iekārtas taukainiem produktiem iegādi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” (pasākuma kods – 4.2.) ietvaros

Baložos

2025. gada 10.oktobrī

Pasūtītājs:	SIA „BALTĀS NAKTIS”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003258600

Bērzu iela 14, Baloži, Ķekavas novads, Latvija, LV-2112 Tālrunis: (+371) 67602190

## Cenas aptaujas priekšmets:	Fasēšanas iekārta taukainiem produktiem

- Līguma izpildes vieta:	Bērzu iela 14, Baloži, Ķekavas novads, Latvija

- Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:	līdz IUB publikācijā noteiktajam datumam

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta:	elektroniski uz e-pastu aleksejs.dmitricenkovs@mario.lv ar elektronisku parakstu un parakstītu pielikumu Nr.1

## Tehniskā specifikācija:

Dozatora tips: Svaru lineārais dozators

| Nr. | Parametrs | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nolūks | Fasēt eļļā apstrādātus grauzdiņus un kukurūzu patēriņa iepakojumā |
| 2 | Produkta tips | Birstošs, taukains, frakcija 5–50 mm, iespējamas garšvielas |
| 3 | Produkta temperatūra | +10°C līdz +25°C |
| 4 | Dozatora tips | Svaru lineārais dozators ar vibrācijas padevi |
| 5 | Dozatora materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 ar pretlipšanas pārklājumu |
| 6 | Dozēšanas diapazons | 20 g – 300 g |
| 7 | Dozēšanas precizitāte | ±2% |
| 8 | Iepakojuma materiāls | PA/PE, PET/PE, EVOH, BOPP, laminēta plēve |
| 9 | Plēves platums | Līdz 300 mm |
| 10 | Jauda | 15–35 iepakojumi/min (atkarībā no devas un produkta) |

Funkcionālās īpašības

- Automātiska grauzdiņu padeve un dozēšana ar augstu precizitāti

- Vibrācijas padeves sistēma vienmērīgai produkta sadalei

- Katras devas svaru kontrole ar kalibrēšanas iespējām

- Dozas izsniegšana iepakojumā ar minimālu produkta bojājumu

- Sensoru vadības panelis ar latviešu valodas interfeisu

- Iespēja regulēt devu un fasēšanas ātrumu

- Integrācija ar etiķetēšanas iekārtu

- Iepakoto vienību skaitītājs

- Avārijas apstādināšanas un operatora aizsardzības sistēma

Ekspluatācijas īpašības

- Elektroapgāde: 220 V, 50 Hz

- Patērētā jauda: līdz 2.5 kW

- Ekspluatācijas apstākļi: apkārtējās vides temperatūra no +10°C līdz +40°C

Papildu prasības

- Atbilstība sanitārajiem normatīviem

- Vienkārša izjaukšana un tīrīšana

- Iespēja integrēt ražošanas līnijā

- Garantija vismaz 12 mēneši

- Personāla apmācība un tehniskais atbalsts

- CE marķējums, ietverot:

  - Direktīva 2006/42/EK — mašīnu drošība

  - EN ISO 12100 — risku novērtēšana

  - EN ISO 14120 — aizsargnožogojumi

  - EN ISO 13857 — droši attālumi

  - EN 60204-1 — mašīnu elektriskā aprīkojuma drošība

- Higiēnas standarti: Iekārtai jābūt konstruētai, ņemot vērā higiēnas prasības, lai samazinātu piesārņojuma riskus (bioloģiskos, fiziskos, ķīmiskos) un atvieglotu tīrīšanu

- Līguma izpildes termiņš:	18 mēneši

- Garantijas  laiks:	vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši pēc iepirkuma priekšmeta nodošanas ekspluatācijā.

## Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

  - Tiks izvēlēts iepirkuma procedūras nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām atbilstošs piedāvājum.

  - Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu un kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības.

9. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30.11.2026.

10. Prasības pretendentam:

Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā.

11. Iekārtu cena:

Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskās apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Iekārtas piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai jābūt iekļautai iekārtas cenā.

12. Piedāvājumam pievieno Apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (pielikumā).

13. Piedāvājums jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam nosūtot uz šajā nolikumā norādīto e-pastu. Piedāvājumam ir jābūt apliecinātam ar drošu elektronisko parakstu.

1. Pielikums Apliecinājuma paraugs

Pielikums Nr. 	iepirkumam Nr.

/Pasūtītāja nosaukums/

# Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

  - cenām;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums

Paraksts

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.