Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Portatīvais pH-metrs

________________________

vieta, datums

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Kvalitāte | Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Ražotāja modelis, marka | Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka |  |
| Izgatavošanas gads | Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads |  |
| Marķēšana | Jābūt CE marķējumam |  |
| Dokumentācija | Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams). |  |
| pH diapazons | 0,00 – 14,00 |  |
| pH izšķirtspēja | Vismaz 0,01 |  |
| pH precizitāte | ±0,01 – ±0,05 |  |
| Temperatūras diapazons | 0 – +100 °C |  |
| Temperatūras pielaide | Vismaz 0.1 C |  |
| Temperatūras precizitāte | -/+ 0.5 C |  |
| Temperatūras kompensācija | ATC & MTC |  |
| IP aizsardzības klase | Vismaz IP65 |  |
| Barošanas avots | 4 x AAA baterijas vai lādējamās baterijas |  |
| Temperatūras precizitāte | ±0,3 – ±0,5 °C |  |
| Datu uzglabāšanas kapacitāte | Vismaz 50 mērījumi |  |

________________________________

Vārds, uzvārds, amats

____________________

paraksts