IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dārzeņu salātu iepakošanas līnijas iegāde ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.2 apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

- Atbalsta pretendents: SIA “Dimdiņi”

- Nodokļa maksātāja nr.: LV44601001756

- Pasūtītāja adrese: “Dimdiņi”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads

- Pasūtītais priekšmets: Dārzeņu salātu iepakošanas līnija

- Piegādes vieta: “Pagrabkalns”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads

- Piegādes laiks: līdz 30.11.2026.

- Piedāvājuma derīguma termiņš: 30.01.2026.

- Tehniskā specifikācija:

| Tehniskās prasības |  |
| --- | --- |
| Nr. | Parametrs: |
| Dārzeņu salātu iepakošanas līnija |  |
| Līnija tiks izmantota dārzeņu salātu svēršanai/dozēšanai, iepakošanai, marķēšanai un iepakojumu inspekcijai automātiskā režīmā. Visām iekārtām jābūt savstarpēji salāgotām un sinhronizētām. |  |
| - Produktu svara dozēšana iekārtas |  |
| 1. | Iekārta veic dažādu produktu (mitru, lipīgu, ar augstu cukuru saturu, marinētu) svēršanu un porcionēšanu. Iekārtai jāspēj dozēt porcijās dažādus salātu produktus: - salāti (ar/ bez sildīšanu vismaz līdz 80oC) - produkta cietā masa jādozē porcijās (ar/ bez sildīšanu vismaz līdz 80oC) (piemēram, sīpolu gredzeni, rīvēti burkāni u.c.), pēc tam jāpiedozē marinādes/ produkta šķidrums porcijās (ar/ bez sildīšanu vismaz 80 oC) (attiecībā pēc iestatītās produkta receptes); - viendabīga karstā salātu masa (vismaz 80 oC) – viskozie salāti (piemēram, rīvētas bietes majonēzē u.c.); - salāti (ar/ bez sildīšanu vismaz līdz 80oC) - produkta cietā masa jādozē porcijās (piemēram, rīvētu biešu salāti, kāpostu salāti u.c.) Produkta gabaliņu izmērs ir līdz 19 mm. Viena salātu masas sagatavošanas porcija pirms dozēšanas – 400 kg. |
| 2. | Iekārtas materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304 vai AISI 316. |
| 3. | Iekārtas jauda: ne mazāk kā 24 porcijas/min. |
| 4. | Svara diapazons no 80 g līdz 600 g |
| 5. | Automātiski regulējams pildīšanas ātrums, porcijas apjoms un temperatūra. |
| 6. | Elektriski apsildāma produkta piltuve, apjoms vismaz 52 litri. |
| 7. | Piltuvei jābūt aprīkotai ar produkta maisītāju un līmeņa sensoru. |
| 8. | Vadības bloks: - intuitīvs, krāsains skārienjūtīgs vadības displejs, - vismaz 50 produktu receptes, - USB savienojums produkta attēlu ievadīšanai un ražošanas datu ieguvei, - programmējami pildīšanas režīmi, - ciklu skaitītājs. - korpuss no nerūsējoša tērauda AISI 304 vai AISI 316, - aizsardzības klase IP65. |
| 9. | Rezerves daļu komplekts. |
| 10. | Skaits: 1 gabals |
| - Termoformējošā iepakošanas iekārta |  |
| 1. | Iekārta veic iepakojuma formēšanu no cietās karsti apstrādājamās apakšējās plēves, produkta iepakošanu aizsargatmosfērā un iepakojuma aizkausēšanu ar mīksto karsti apstrādājamo augšējo plēvi. |
| 2. | Ražība: ne mazāk kā 24-30 iepakojumi/min. |
| 3. | Iepakojamais materiāls: - apakšējā plēve (cietā), tips: APET/PE, platums: 357 mm, pielaide: +2 mm, biezums: līdz 500 µ. - augšējā plēve (mīkstā): tips: OPA/PE, platums: 355 mm, pielaide: +/-1 mm, biezums: līdz 100 µ. |
| 4. | Iekārtas materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304 vai AISI 316, iekārtas aizsardzības klase IP65. |
| 5. | Brīvā produktu iekraušanas zona: vismaz 2180 mm. |
| 6. | Iekārtas izkraušanas zonā jānodrošina brīva vieta etiķešu līmētājam uz iepakojuma augšējās plēves. |
| 7. | Drošības sistēma ar magnētiskajiem slēdžiem un gaismas barjerām. |
| 8. | Elektriskās piedziņas formu pacelšanas mehānismi (formēšanas un aizkausēšana stacijām). |
| 9. | Nerūsējošā tērauda transporta ķēde. |
| 10. | Augšējās un apakšējās plēves attīšanas ierīces. |
| 11. | Detektori plēves ruļļu beigu nolasīšanai. |
| 12. | Foto sensors augšējās plēves drukas nolasīšanai. |
| 13. | Pneimatiskais aprīkojums: - drošības vārsts, - aizkausēšanas vārsts ar spiediena regulatoru, - gaisa spiediena slēdzis līnijas kopējā spiediena uzraudzībai, - gaisa evakuācijas sistēma ar automātisko šķidruma separator,. - gaisa evakuācijas ātruma regulēšanas vārsts, - gāzes padeves sistēma ar skābekļa (O2) koncentrāciju līdz ≤21 %, - mašīnas trokšņu slāpētājs, - automātiskā formas dzesēšanas kanālu iztukšošana ar plūsmas slēdzi un izplūdes vārstu. |
| 14. | Elektriskais aprīkojums: - barošanas padeve caur galveno slēdzi, - avārijas apstādināšanas pogas uz iekārtas korpusa un vadības paneļa, - sinhronizācija ar diviem dozatoriem, etiķešu līmētāju un metāla detektoru. |
| 15. | Vadības bloks: - operētājsistēma Windows 10 vai ekvivalenta, - skārienjūtīgs displejs, krāsains, vismaz 7”, IP65, - ātruma, darba ciklu, darba stundu un plēves patēriņa skaitītājs, - aizsardzība ar piekļuves kodu, 3 pieejas līmeņi (operatoriem, tehniskajam personālam un vadībai), - atmiņas modulis vismaz 250 receptēm, - iespējama datu saglabāšana USB atmiņas kartē, - mazgāšanas programma ar darba formu sildīšanu. |
| 16. | Automātiskā transporta ķēdes eļļošanas sistēma, ieskaitot programmu. |
| 17. | Nažu griešanas sistēma cietās plēves griešanai. |
| 18. | Vakuuma sūknis ar jaudu ne mazāku kā 106 m³/h. |
| 19. | Plēves atgriezumu savākšana ar uztinējiem. |
| 20. | Iepakojumu izkraušanas konveijers ar piedziņas motoru, garums vismaz 800 mm. |
| 21. | Slēgtā cikla ūdens dzesētājs. |
| 22. | Darba forma (cietajai plēvei): - soļa garums: 200 mm. - nominālais mašīnas platums: 355 mm. - plēves malu atgriezumi: 39 mm. - joslu skaits: 3 - rindu skaits: 2 - iepakojuma izmēri: 105,33 mm x 100,00 mm. - formēšanas izmēri: 90,33 mm x 82,00 mm. - iepakojuma dziļums: 20 - 40 mm. - produkta svars: min 50 g, maks. 250 g. - iepakojuma stūri apaļi ar vieglās iepakojuma atvēršanas stūri. - iepakojuma sāni un apakša ar vai bez stiprības ribām. |
| 23. | Kapacitāte: vismaz 4 - 8 cikli/minūtē (bez produkta ar atlikušo skābekļa daudzumu gatavā iepakojumā 0,5%). |
| 24. | Papildus darba formu komplekts cietajai plēvei. |
| 25. | Skaits: 1 gabals |
| - Etiķešu līmēšanas iekārta |  |
| 1. | Iekārta veic etiķetes līmēšanu uz iepakojuma augšējās plēves. Izvietota uz iepakošanas iekārtas aiz gaisa evakuācijas/aizkausēšanas stacijas. |
| 2. | Iekārtas kontrole un vadība caur pakošanas iekārtas displeju. |
| 3. | Vadības skapis instalēts uz pakošanas iekārtas sāniem. |
| 4. | Maksimālais etiķešu papīra platums 100 mm. |
| 5. | Silikona ruļļi etiķetes papildus piespiešanai. |
| 6. | Optiskais etiķešu sensors. |
| 7. | Etiķešu ruļļa diametrs ne mazāks kā 380 mm. |
| 8. | Papildus vadības termināls, izvietots pie etiķešu līmētāja. |
| 9. | Detektors etiķešu ruļļa beigu nolasīšanai. |
| 10. | Etiķešu līmētājam jāspēj aplīmēt augstāk minētie iepakojuma formāti ar jaudu ne mazāk kā 30 gab./min. |
| 11. | Skaits: 1 gabals |
| - Gatavo iepakojumu inspekcijas iekārta |  |
| 1. | Iekārta veic dažādu metālu daļiņu noteikšanu gatavajā iepakojumā, izvietota aiz pakošanas iekārtas. |
| 2. | Iekārtas konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI 304 vai AISI 316, aizsardzības klase IP66. |
| 3. | Transportēšanas ātrums 5 - 90m/min. |
| 4. | Produkta svara diapazons no 80 g līdz 1 kg. |
| 5. | Vadības bloks: - skārienjūtīgs LCD displejs, krāsains, vismaz 7”, IP66, - atmiņas modulis vismaz 200 receptēm. |
| 6. | Automātiskā visas līnijas apturēšana pie metāla atrašanas, ar gaismas un skaņas signālu. |
| 7. | Vismaz 3 gab. testa etaloni (Fe, SS, Non-Fe). |
| 8. | Skaits: 1 gabals |
| Vispārīgās prasības (attiecas uz visām iekārtām): |  |
| 1. | Iekārtam, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām, kā arī tām jāatbilst pārtikas veterinārajām un higiēnas prasībām. |
| 2. | Iekārtam ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai (CE marķējums). Piegādājot iekārtas, jāpievieno atbilstības sertifikāts/deklarācija. |
| 3. | Garantijas laiks: 24 mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. |
| 4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtu piegāde uz paredzamo līguma izpildes vietu, uzstādīšana un ieregulēšana, kā arī darbinieku apmācība. |
| 5. | Piedāvājums jāsagatavo un jāsniedz par visu iepirkuma priekšmetu (4 iekārtas). Piedāvājumi, kas ietvers tikai kādu daļu no tā, tiks atzīti par neatbilstošiem. |
| 6. | Visām iekārtām ir jānorāda izgatavotāja nosaukums un modelis. |

- Piedāvājuma sagatavošanas prasības:

- informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

- iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku/ modeli;

- paredzamais līguma izpildes termiņš:

- piedāvājuma derīguma termiņš;

- piedāvājuma cena EUR bez PVN;

- piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;

- piedāvājums sagatavots datorrakstā latviešu vai angļu valodā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2025.gada 30.oktobrim plkst.10:00:

- piegādājot vai nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Piedāvājums dārzeņu salātu iepakošanas līnijai” uz adresi “Pagrabkalns”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425;

- elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: info@dimdini.lv.

Valdes loceklis							R.Audzišs