Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SC Koks”

VRNr. 40003391875, Maskavas ielā 425-23, Rīgā, LV-1063, tālr. 67972155, fakss 67972156

CNC APSTRĀDES CENTRS

TEHNISKIE NOTEIKUMI

- Prasības pret iekārtu (pa sadaļām):

| Parametrs vai nosacījums: | Nodrošinātais rezultāts |
| --- | --- |
| Max apstrādes garums pa X asi: |  |
| - Ar 3-asu vārpstu, instrumenta diametrs 20 mm | Ne mazāk kā 7400 mm |
| - Ar 5-asu vārpstu vertikālā pozīcijā, instrumenta diametrs 20 mm | Ne mazāk kā 7400 mm |
| - Ar 5-asu vārpstu horizontālā pozīcijā, instrumenta garums 210 mm | Ne mazāk kā 7000 mm |
| - Ar visiem urbju galvā esošajiem vertikāliem urbjiem | Ne mazāk kā 7100 mm |
| - Ar visiem urbju galvā esošajiem horizontāliem urbjiem | Ne mazāk kā 7000 mm |
| Max apstrādes garums pa Y asi: |  |
| - Ar 3-asu vārpstu, instrumenta diametrs 20 mm | Ne mazāk kā 1760 mm |
| - Ar 5-asu vārpstu vertikālā pozīcijā, instrumenta diametrs 20 mm | Ne mazāk kā 1760 mm |
| - Ar 5-asu vārpstu horizontālā pozīcijā, instrumenta garums 210 mm | Ne mazāk kā 1730 mm |
| - Ar visiem urbju galvā esošajiem vertikāliem urbjiem | Ne mazāk kā 1760 mm |
| - Ar visiem urbju galvā esošajiem horizontāliem urbjiem | Ne mazāk kā 1680 mm |
| Max Z ass gājiens 3-asu un 5-asu vārpstām | Ne mazāk kā 630 mm |
| Max padeves ātrums pa asīm: |  |
| - X ass | Ne mazāks kā 90 m/min; |
| - Y ass | Ne mazāks kā 80 m/min; |
| - Z ass | Ne mazāks kā 45 m/min; |
| Automātiskā padeves asu eļļošanas sistēma | Jābūt iekļautai komplektācijā |
| Drošības sistēma iekārtas priekšpusē | Ar fotoelementiem |
| Elastīgais drošības aizkars ap kopējo darba mezglu drošības korpusu | Ar automātisku pacelšanu/nolaišanu, kad drošības korpuss pārvietojas brīvkustībā. |
| Gaisa kondicionieris iekārtas vadības skapim | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| 5-asu elektrovārpstas pašdiagnosticēšanas un paškalibrēšanas ierīce ar automātisku B un C asu pozīciju atiestatīšanu saskaņā ar diagnosticētām novirzēm | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Sistēma, kas automātiski diagnosticē padeves motoru slodzes padeves asīm un bez operatora iejaukšanās automātiski koriģē attiecīgo asu padeves ātrumu | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Svītru koda lasītājs attiecīgās apstrādes programmas aktivizēšanai | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Iekārtai jābūt aprīkotai ar 3-asu elektrovārpstu ar sekojošiem tehniskajiem parametriem: |  |
| - Instrumentu satveršanas konusa tips HSK 63F | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Max elektrovārpstas motora jauda | Ne mazāka kā 15 kW (S6) slodzē |
| - Elektrovārpstas rotācijas ātrums pie kura tiek sasniegta max elektrovārpstas jauda | Ne lielāks kā 12000 apgr./min |
| - Elektrovārpstas rotācijas virziens | Reversējams |
| - Min elektrovārpstas rotācijas ātrums | Ne lielāks kā 1500 apgr./min |
| - Max elektrovārpstas rotācijas ātrums | Ne mazāks kā 24000 apgr./min |
| - Elektrovārpstas dzesēšanas sistēma | Ar šķidrumu |
| - Elektrovārpstas dzesēšanas sistēma | Ar atsevišķi stāvošu siltummaini |
| - Saspiestā gaisa nopūtējs pie elektrovārpstas | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Elektrovārpsta sagatavota zem leņķa piedzītu apstrādes agregātu satveršanai | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Skaidu uztvērējs ar automātisku pacelšanu / nolaišanu ap elektrovārpstu | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Iekārtai jābūt aprīkotai ar 3-asu vārpstu saistītu automātisko instrumentu mainītāju ar sekojošiem tehniskiem parametriem: |  |
| - Pozīciju skaits | Ne mazāks kā 12 gab. |
| - Attālums starp pozīciju centriem | Ne mazāks kā 88 mm |
| - Max ievietojamā instrumenta diametrs | Ne mazāks kā 200 mm |
| - Max instrumenta garums | Ne mazāks kā 200 mm |
| - Max katra instrumenta svars | Ne mazāk kā 10 kg |
| - Max kopējais svars instrumentu mainītājā | Ne mazāk kā 40 kg |
| Iekārtai jābūt aprīkotai ar 5-asu elektrovārpstu ar sekojošiem tehniskajiem parametriem: |  |
| - Vārpstas korpusa materiāls | Čuguns |
| - Instrumentu satveršanas konusa tips HSK 63F | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Max elektrovārpstas motora jauda | Ne mazāka kā 12 kW (S6) slodzē |
| - Elektrovārpstas rotācijas ātrums pie kura tiek sasniegta max elektrovārpstas jauda | Ne lielāks kā 9000 apgr./min |
| - Elektrovārpstas rotācijas virziens | Reversējams |
| - Min elektrovārpstas rotācijas ātrums | Ne lielāks kā 1500 apgr./min |
| - Max elektrovārpstas rotācijas ātrums | Ne mazāks kā 20000 apgr./min |
| - Elektrovārpstas dzesēšanas sistēma | Ar šķidrumu |
| - Elektrovārpstas dzesēšanas sistēma | Ar atsevišķi stāvošu siltummaini |
| - Saspiestā gaisa nopūtējs pie elektrovārpstas | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Skaidu uztvērējs ar automātisku pacelšanu / nolaišanu ap elektrovārpstu | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Iekārtai jābūt aprīkotai ar 5-asu vārpstu saistītu automātisko instrumentu mainītāju ar sekojošiem tehniskiem parametriem: |  |
| - Pozīciju skaits | Ne mazāku kā 12 gab. |
| - Attālums starp pozīciju centriem | Ne mazāks kā 88 mm |
| - Max ievietojamā instrumenta diametrs | Ne mazāks kā 200 mm |
| - Max instrumenta garums | Ne mazāks kā 200 mm |
| - Max katra instrumenta svars | Ne mazāk kā 10 kg |
| - Max kopējais svars instrumentu mainītājā | Ne mazāk kā 40 kg |
| - Papildus pozīcija zāģripas ievietošanai ar diametru | Ne mazāku kā 400 mm |
| Jābūt iespējai automātiski mainīt instrumentu vienā (3-asu, vai 5-asu) vārpstā laikā, kad otra vārpsta (3-asu vai 5-asu) veic apstrādes procesu | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Urbju galva ar sekojošiem tehniskajiem parametriem: |  |
| - Max urbju vārpstu rotācijas ātrums | Ne mazāks kā 8000 apgr./min |
| - Neatkarīgu vertikāli urbju vārpstu skaits | Ne mazāks ka 21 gab. |
| - Attālums starp vertikālo urbju vārpstu centriem | 32 mm |
| - Horizontālo urbju vārpstu ar pretējām izejām skaits X ass virzienā | Ne mazāk kā 3 gab. |
| - Horizontālo urbju vārpstu ar pretējām izejām skaits Y ass virzienā | Ne mazāks kā 2 gab. |
| - Attālums starp blakus esošo horizontālo urbju centriem | 32 mm |
| - Urbju galvā iebūvēts zāģripas mezgls X ass virzienā | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Iebūvētās zāģripas max rotācijas ātrums | Ne mazāks kā 10000 apgr./min |
| - Urbju galvas motora jauda | Ne mazāka kā 2,2 kW |
| - Urbju bāzēšanas diametrs | 10 mm |
| - Max urbja garums | Ne mazāks kā 70 mm |
| Elektrovārpstās satveramo instrumentu garuma mērīšanas ierīce, kas izvērtē satvertā instrumenta garumu un automātiski koriģē visas apstrādes programmas, kurās konkrētais instruments tiek izmantots | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| X ass galā novietots instrumentu mainītājs ar sekojošiem tehniskiem parametriem: |  |
| - Pozīciju skaits | Ne mazāku kā 11 gab. |
| - Attālums starp pozīciju centriem | Ne mazāks kā 130 mm |
| - Max ievietojamā instrumenta diametrs | Ne mazāks kā 250 mm |
| - Max ievietojamās zāģripas diametrs | Ne mazāks kā 400 mm |
| - Max instrumenta garums | Ne mazāks kā 300 mm |
| - Max katra instrumenta svars | Ne mazāk kā 10 kg |
| - Max kopējais svars instrumentu mainītājā | Ne mazāk kā 70 kg |
| Iekārtai jābūt ar programmatūru, kura izvērtē griezējinstrumentus, kuri ir paredzēti plānotajām apstrādes operācijām un automātiski izvieto tos attiecīgajos automātiskajos instrumentu mainītājos tādā veidā, lai to automātiskā maiņa būtu visoptimālākā laikā un visoptimālākā vietā; | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Iekārtai jābūt ar programmatūru, kura izvērtē griezējinstrumentu pēc to fiziskajiem gabarītiem, un automātiski izvieto tos attiecīgajos automātiskajos instrumentu mainītājos tādā veidā, lai tie būtu aizpildīti visoptimālākajā veidā; | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Iekārta jāaprīko ar sagatavju bāzēšanas sijām ar sekojošiem tehniskiem parametriem: |  |
| - Bāzēšanas siju skaits | Ne mazāk kā 12 gab. |
| - Katra sija aprīkota ar neatkarīgu pozicionēšanas motoru, lai katru siju var automātiski pozicionēt neatkarīgi vienu no otras. | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Uz katras sijas jābūt pamatnēm ar iespēju nofiksēt uz tām vakuuma kausus, vai sagataves pneimatiskos piespiedējus. Katra pamatne aprīkota ar neatkarīgu pozicionēšanas motoru, lai katru pamatni var automātiski pozicionēt neatkarīgi vienu no otras. Pamatņu skaits uz katras sijas. | Ne mazāk kā 4 gab. |
| - Uz sijas pamatnēm fiksējams vakuuma kauss ar izmēriem 145 x 145 mm, augstums H=110 mm | Ne mazāk kā 48 gab. |
| - Uz sijas pamatnēm fiksējams vakuuma kauss ar izmēriem 200 x 40 mm, augstums H=110 mm | Ne mazāk kā 16 gab. |
| - Uz sijas pamatnēm fiksējams vakuuma kauss ar izmēriem 145 x 30 mm, augstums H=110 mm | Ne mazāk kā 16 gab. |
| - Katrs sijas priekšpusē iebūvēts pneimatiski vadāms sagataves bāzēšanas atbalsts. Atbalsts aprīkots ar augšējā un apakšējā stāvokļa automātisku kontroli, kura neatkarīgi no operatora dod iekārtas vadībai atļauju sākt, vai nesākt apstrādes programmu. | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Katrs sijas aizmugurē, piestiprināts sānos pie sijas, pneimatiski vadāms sagataves bāzēšanas atbalsts. Atbalsts aprīkots ar augšējā un apakšējā stāvokļa automātisku kontroli, kura neatkarīgi no operatora dod iekārtas vadībai atļauju sākt, vai nesākt apstrādes programmu. | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Katrs sijas sānos piestiprināts pneimatiski vadāms sagataves bāzēšanas atbalsts. Atbalsts fiksējams jebkurā pozīcijā visas sijas garumā. Atbalsts aprīkots ar augšējā un apakšējā stāvokļa automātisku kontroli, kura neatkarīgi no operatora dod iekārtas vadībai atļauju sākt, vai nesākt apstrādes programmu; | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Bāzēšanas galda abos galējos punktos X ass virzienā jābūt speciālai lineārai atdurei neregulāras formas sagatavju bāzēšanai; | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Bāzēšanas galda abos galējos punktos X ass virzienā jābūt fiksētai sijai ar 4 gab. sagataves bāzēšanas atbalstiem. Atbalsti fiksējami jebkurā pozīcijā visas sijas garumā. Atbalsti aprīkots ar augšējā un apakšējā stāvokļa automātisku kontroli, kura neatkarīgi no operatora dod iekārtas vadībai atļauju sākt, vai nesākt apstrādes programmu; | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Bāzēšanas galda vidū X ass virzienā jābūt fiksētai sijai ar 8 gab. sagataves bāzēšanas atbalstiem. Atbalsti fiksējami jebkurā pozīcijā visas sijas garumā. Atbalsti aprīkots ar augšējā un apakšējā stāvokļa automātisku kontroli, kura neatkarīgi no operatora dod iekārtas vadībai atļauju sākt, vai nesākt apstrādes programmu; | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Pneimatiski paceļami / nolaižami sagatavju balsti atvieglotai sagatavju bāzēšanai; | Ne mazāk kā 8 gab. |
| - Motorizēts lentas konveijers zem bāzēšanas sijām skaidu izvadīšanai X ass virzienā; | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Skrūves tipa vakuuma sūkņi 2 gab. ar kopējo ražīgumu ne mazāku kā 600 m3/h; | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Vakuuma sistēmai jābūt sadalītai divās neatkarīgi vadāmās zonās X ass virzienā | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Vakuuma sistēmai jābūt ar divu līmeņu vadību – zems vakuums / augsts vakuums; | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| Iekārtas vadība ar sekojošiem tehniskiem parametriem: |  |
| - Oprētājsistēma Windows 11 | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Skārienjūtīgs 24 collu ekrāns iekārtas vadībai | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Pārnēsājams vadības panelis ar 7 collu skārienjūtīgu ekrānu | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Attālināts pieslēgums caur internetu iekārtas servisa apkalpošanai un remontam | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Iekārtas pieslēgums digitālām platformām caur internetu un mobilām aplikācijām | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Sistēma proaktīvam servisam, kas bez operatora iejaukšanās analizē iekārtas tehnisko stāvokli un automātiski piedāvā risinājums iespējamo defektu novēršanai | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Sistēma nepārtrauktai iekārtas darbības uzraudzībai, sniedzot informāciju par iekārtas stāvokļiem, izpildītajām apstrādes programmām, trauksmes signāliem un komponentu funkcionālajiem parametriem. | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Sistēma iekārtas galveno veiktspējas rādītāju prezentēšanai, norādot iekārtas efektivitātes novērtējumu. | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - 3D CAD/CAM parametriska programma iekārtas apstrādes programmu sagatavošanai | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Sagatavotās apstrādes programmas automātiska optimizēšana atkarībā no pieejamiem instrumentiem un apstrādēs gājieniem pa visām asīm | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Sagatavotās apstrādes programmas simulācija | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Sistēma sagatavotās apstrādes programmas dažādu versiju izvērtēšanai un optimālākās versijas piedāvāšanai | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Sistēma apstrādes cikla laika automātiskai kalkulēšanai | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - DXF failu imports | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - 3D modeļu imports - faili IGS, IGES, STP, STEP, STL | Jābūt iekļautam komplektācijā |
| - Attēlu virsmu imports - faili BMP, JPG, JPEG, GIF, PNG | Jābūt iekļautam komplektācijā |

- Pārējās prasības:

- Iekārtai ir jābūt jaunai;

- Tai jābūt ES atbilstības sertifikātam;

- Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtas piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība;

- Iekārtai jānodrošina serviss Latvijas teritorijā;

- Reaģēšanas laiks uz servisa pieprasījumu – 2 darba dienas;

- Iekārtas darbības traucējumu novēršanas maksimālais laiks – 5 darba dienas;

- Piegādātājam jābūt ar vismaz 1 gada pieredzi šādu iekārtu piegādē;

- Garantijas laiks – vismaz 12 mēneši.

- Plānotais iekārtas uzstādīšanas laiks – 2026. gada 31. augusts.

- Piedāvājums iesniedzams brīvā formā.

- Piedāvājums ir iesniedzams pa e-pastu: sckoks@inbox.lv vai uz adresi: “Kamenes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.

2025. gada 24. oktobris

Valdes loceklis Ģirts Jankovskis