PIELIKUMS 1

# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Divkameru vakuuma pakošanas iekārta

| I Tehniskās prasības* |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1. | Funkcija: nodrošināt paralēlo pakošanas sistēmu - kamēr viena kamera darbojas, tikmēr operators apkalpo otru kameru. |  |
| 2. | Iekārtas materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304 un citi pārtikas ražotnēs izmantojamie nekorozīvie materiāli. |  |
| 3. | Vakuuma sūknis ar nominālo jaudu vismaz 300m3/h. |  |
| 4. | Aizkausēšanas līstes: 2 katrā kamerā. |  |
| 5. | Katras iepakošanas kameras izmēri: - Dziļums vismaz 250 mm; - Platums vismaz 840 mm; - Augstums vismaz 830 mm |  |
| 6. | “Soft air” funkcija, t.i. lēna gaisa ielaišana kamerā, lai pasargātu/saudzētu produktu un iepakojumu. |  |
| 7. | Dubultā aizkausēšanas šuve (2 metināšanas stieples). |  |
| 8. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar spiediena sensoru, kurš mēra iepriekš iestatīta vakuuma līmeņa (procentos) sasniegšanu. Jābūt vismaz 8 vakuuma sensoru kontroles programmām. |  |
| 9. | Vakumēšanas cikls līdz 40 sekundēm (no brīža kad iekārtas vāks ir aiztaisīts un sākas vakuumēšanas process līdz brīdim kad vāks attaisās un var izņemt ārā gatavu iepakojumu). |  |
| 10. | Lietotājam draudzīga (ērta un vienkārša) iekārtas vadības sistēma – ar ikonām un animāciju (vismaz 20 programmas iestatītas atbilstoši klienta vēlmēm). |  |
| 11. | LCD panelis. |  |
| 12. | Šķidrumu kontroles funkcija, kas aizsargā kameras oksidēšanos, kā arī novērš produkta dehidratāciju un svara zudumu. |  |
| 13. | Iekārtai jābūt higiēniskam dizainam, kas ļauj ikdienā iekārtu viegli un ērti tīrīt un dezinficēt. Vadības panelim jāatbilst aizsardzības klasei: IP65. |  |
| 14. | Iekārta novietota uz riteņiem ar bremzēšanas mehānismu. |  |
| 15. | Skaits: 1 gab. |  |
| II Vispārīgās prasības: |  |  |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1. | Iekārtām, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām, kā arī tām jāatbilst pārtikas veterinārajām un higiēnas prasībām. |  |
| 2. | Precei ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai. Piegādājot preci, jāpievieno atbilstības sertifikāti/deklarācijas. |  |
| 3. | Garantijas laiks: vismaz 12 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| 4. | Piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu un operatīvu rezerves daļu piegādi. Garantijas ietvaros iekārtu remonts jānodrošina ne vēlāk kā 48h laikā. |  |
| 5. | Iekārtu lietošanas instrukcijas un cita tehniskā dokumentācija: latviešu valodā (obligāti) un angļu valodā (vēlams, nav obligāti), krievu valodā (vēlams, nav obligāti). |  |
| 6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj piegāde uz paredzamo līguma izpildes vietu, uzstādīšana, palaišana un darbinieku apmācība. |  |

* Visos gadījumos, kad parādās norāde uz konkrētu tirdzniecības marku vai specifisku izcelsmi, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus risinājumus.

PIELIKUMS 2

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.