PIELIKUMS 1

# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Konveijers ar produkta skalošanas un žāvēšanas funkciju.

| I Tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametrs: | IR/NAV/ Parametra vērtība |
|  | Funkcija: konveijera lenta savienos laša filejas griezēju I-Cut 11 (esošā iekārta) ar garšvielu kaisīšanas iekārtu NSD 1-2R (esošā iekārta). Konveijers tiks izmantots zivju porciju apstrādei: - atdalīšanai vienu no otras, izmantojot konveijera lentas paātrinājumu; - skalošanai ar ūdens strūklu; - žāvēšanai ar gaisa plūsmu, pirms tās tiek padotas uz garšvielu kaisīšanas iekārtu. |  |
|  | Konveijeram jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda AISI 304 (konstrukcija). Daļām, kas ir tiešā kontaktā ar produktu, jābūt izmantošanas atbilstībai pārtikas rūpniecībā. |  |
|  | Konveijera lentas piedziņai jābūt iespējai regulēt kustības ātrumu, kas nodrošinātu to manuāli pielāgot iekārtas I-Cut 11 porciju griezēja un NSD 1-2R garšvielu kaisītāja darba ātrumam. Sinhronizācija ar citu iekārtu vadības sistēmām nav paredzēta, taču jānodrošina vienmērīga produktu padeve, regulējot konveijera lentas ātrumu manuālā režīmā. |  |
|  | Konveijera darbības mezgliem jābūt konstruētiem tā, lai to virsmas varētu mazgāt ar ūdens strūklu. |  |
|  | Konveijeram jābūt aprīkotam ar: - regulējamu ūdens strūklu, produkta mazgāšanai; - regulējamu gaisa pūtēju, produkta žāvēšanai; - ūdens savākšanas paneli zem konveijera lentas, ar slīpumu, ūdens novadīšanai konkrētā vietā; - paceļamiem vākiem, konveijera lentas (darba virsmas) nosegšanai no augšas. - Avārijas STOP pogu, atbilstoši drošības tehnikas prasībām. |  |
|  | Konveijera novietojums: brīvi stāvošs uz grīdas ar iespēju pārvietot (ar riteņiem). Darba augstums atbilstoši esošo iekārtu (I-Cut 11 un NSD 1-2R) darba augstumam ar iespēju regulēt +/- 50mm robežās. |  |
|  | Viegla tīrīšana un sanitārā apkope (higiēnisks dizains). |  |
|  | Maksimālie konveijera izmēri: garums – ne vairāk kā 2500 mm, platums – ne vairāk kā 800 mm. |  |
|  | Skaits: 1 gab. |  |
|  | Kopā ar piedāvājumu obligāti jāiesniedz piedāvātā konveijera shematisks rasējums. |  |
| II Vispārīgās prasības: |  | IR/NAV/ Parametra vērtība |
|  | Iekārtām, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām. Turklāt jābūt atbilstības apliecinājumam pārtikas veterinārajām un higiēnas prasībām. |  |
|  | Precei ir jābūt atbilstošai ES standartiem un ar CE atzīmi. Piegādājot preci, jāpievieno atbilstības sertifikāti/deklarācijas. |  |
|  | Garantijas laiks: vismaz 12 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
|  | Piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu un operatīvu rezerves daļu piegādi pēc garantijas periodā, noslēdzot atbilstošu (abām pusēm) iekārtas uzturēšanas līgumu. |  |
|  | Iekārtu ekspluatācijas instrukcijai un cita tehniskā dokumentācijai jābūt latviešu vai angļu valodā. |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj: - iekārtas cena; - piegāde uz paredzēto līguma izpildes vietu; - uzstādīšana un ieregulēšana (t.sk. testēšana); - darbinieku apmācība. |  |

PIELIKUMS 2

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.