2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

RŪPNIECISKIE MOBILIE OZONA GAISA ĢENERATORI

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 10 gab.– Mobilais rūpnieciskais ozona ģenerators, kas paredzēts gaisa dezinfekcijai. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Lielu iekštelpu telpu (piemēram, aukstuma kameru, ražošanas zāļu, komerciālo ēku) dezinfekcija, sanitizācija un dezodorēšana, likvidējot pelējumu, baktērijas, vīrusus un nepatīkamas smakas. |
| Platības ietilpība | • Maksimāli efektīvā platība: Spēj dezinficēt platības līdz 1400–1500 kvadrātmetriem vienā ciklā. |
| Ozona izvade | • Ražošanas ātrums: Nominālā ozona ģenerēšana no 100 līdz 120 g/h (grami stundā). |
| Būvniecība un materiāli | • Materiāls: Visai konstrukcijai (korpusam, pamatnei) jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda AISI 304 vai līdzvērtīga augstas kvalitātes materiāla. • Konstrukcija: Uz grīdas novietojama torņa/kolonnas iekārta optimālai gaisa cirkulācijai. |
| Gaisa cirkulācija | • Ventilatoru sistēma: Aprīkota ar jaudīgu divu ventilatoru sistēmu (vai līdzvērtīgu), lai nodrošinātu ātru un efektīvu ozona izkliedi visā apstrādātajā zonā. |
| Vadības sistēma | • Taimeris: integrēta taimera/vadības sistēma ar ātras iestatīšanas funkcionalitāti (piemēram, NFC vadīts taimeris vai īpaša lietotnes vadība) ātrai dezinfekcijas cikla uzsākšanai. • Regulējamība: Cikla ilguma digitāla vai elektroniska regulēšana (0–24 stundas). |
| Jauda un mobilitāte | • Enerģijas patēriņš: 700 W–800 W. • Spriegums: 230 V / 1 fāzes / 50 Hz. • Mobilitāte: Uzstādīts uz stabilas pamatnes vai aprīkots ar riteņiem/ritentiņiem ērtai pārvietošanai starp telpām. |
| Izmēri (aptuveni) | • Platums: 300–350 mm. • Dziļums: 320–350 mm. • Augstums: 1750–1850 mm |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātāja atbildība:Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par pilnīgas un darbspējīgas iekārtas nodrošināšanu, kas ir gatava tūlītējai lietošanai. Piedāvājumā jāiekļauj: • Ozona ģenerēšanas tornis/iekārta. • Integrēta ventilatoru sistēma. • Vadības panelis/taimeris. • Strāvas kabelis. • Drošības zīmes un lietotāja norādījumi (drošai rīcībai ar ozonu). |
| Dokumentācija | Jāpiegādā latviešu vai angļu valodā: lietotāja rokasgrāmata, tehniskās specifikācijas, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES drošības noteikumiem un visiem attiecīgajiem biocīdo/gaisa apstrādes iekārtu standartiem. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts