## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ MODUĻU KOMBINĒTĀ KRĀSNS UN STATISKAIS CEPŠANAS KOMPLEKSS

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskais modulārais kombinētās krāsns komplekss, kas apvieno konvekcijas un statiskās cepšanas iekārtas. |
| Mērķis | Nodrošina maksimālu daudzpusību un ražošanas jaudu dažādiem konditorejas, maizes un picas izstrādājumiem. Kompleksam ir jāpiedāvā lielisks līdzsvars starp ražošanas apjomu un cepšanas kvalitāti. |
| Konfigurācija | Iekārtai jāsastāv no šādiem sakrautiem un elektriski savienotiem funkcionāliem moduļiem: |
|  | 1. Konvekcijas krāsns kamera (augšējā): ventilējama kamera, kurā var ievietot 6 paplātes (40 x 60 cm). |
|  | 2. Statiskā krāsns kamera (vidējā): klāja krāsns modulis ar neatkarīgu vadību, kurā var ievietot 2 paplātes (40x60 cm). |
|  | 3. Statiskā krāsns kamera (apakšējā): Klājs krāsns modulis ar neatkarīgu vadību, kurā var ievietot 2 paplātes (40x60 cm). |
|  | 4. Pamatnes modulis: standarta pamatnes rāmis/atbalsta konstrukcija (BM), kas piemērota palīgiekārtu izvietošanai vai stabila atbalsta nodrošināšanai. |
| Ārējie izmēri (kopējais komplekss) |  |
| * Kopējais ārējais platums | 960 mm–980 mm. |
| * Kopējais ārējais dziļums | 1200 mm–1220 mm. |
| * Kopējais ārējais augstums | 2100 mm–2200 mm. |
| Enerģija un apkure |  |
| * Apkures avots | Elektrisks. |
| * Kopējā pieslēgtā slodze | 23,0 kW–24,5 kW. |
| * Spriegums / Frekvence | 400 V / 3 N / 50 Hz vai 60 Hz. |
| Konvekcijas kamera (augšējā) |  |
| * Ietilpība | 6 paplātes (40x60 cm). |
| * Maks. temperatūra | 250°C–270°C(Konvekcija). |
| * Funkcijas | Standarta iekšējais iztvaicētājs (tvaikonis). Durvis: Dubultstiklots rūdīts stikls. |
| * Kontrole | Skārienekrāna vadības panelisJāiekļauj kodola zonde un mazgāšanas funkcija. |
| Statiskās klāja kameras (vidējā/apakšējā) |  |
| * Ietilpība (katra) | 2 paplātes (40x60 cm). |
| * Maks. temperatūra | 380°C–400°C(Statiskā klāja). |
| * Funkcijas | Durvis: Dubultstiklota keramikas stikla. Grīdas: Iespējama ugunsizturīgas keramikas vai reljefa metāla loksnes gatavošanas virsmas uzstādīšana. |
| * Vadība (katrs modulis) | Digitālais vadības panelisar 20 programmu ietilpību21. |
| Ventilācija un nosūcējs (obligātas opcijas) |  |
| * Tvaika nosūcēja tips | Jāiekļauj nosūces pārsegs (obligāta opcija). |
| * Gaisa tilpums | Sūkšanas jauda: 400 m3/h–600 m3/h (vai lielāka). |
| * Tvaika nosūcēja jauda (ja motorizēta) | Maks. enerģijas patēriņš: 0,20 kW–0,30 kW. |
| Mobilitāte un drošība |  |
| * Bāze | Pamatmodulim (BM) jābūt aprīkotam ar bloķējamiem grozāmiem riteņiem vai regulējamām kājām. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina pilnībā integrēta un funkcionējoša krāsns kompleksa piegāde, ieskaitot visus starpmoduļu savienojumus, norādīto nosūcēju ar motoru un visas vadības sistēmas. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |