## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

KOMPAKTI RŪPNIECISKIE ZIVJU MIZOTĀJI

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Kompakti rūpnieciskie elektriskie zivju zvīņu tīrītāji (galda/darbvirsmas ierīce). |
| Mērķis | Efektīva, ātra un higiēniska zvīņu noņemšana no dažādu veidu zivīm. Paredzēts nepārtrauktai lietošanai zivju pārstrādes uzņēmumos, palielinot ražu, vienlaikus samazinot produkta bojājumus. |
| Modeļa klase / darbība |  |
| * Atsauces modelis | Tehnisko bāzes līniju nosaka KT-S klases Fish Scaler iekārtu funkcionalitāte un parametri. |
| * Skalera tips | Rokas rotācijas skalera galvapiestiprināts pie elastīgas vārpstas (noņemams/maināms). |
| * Skalera galva | Jāizmanto rotējošas/apļveida mērogošanas galviņas ar aizsargapvalku. |
| Tehniskā un enerģētiskā |  |
| * Jauda / Spriegums | Jābūt aprīkotam ar elektrību. Ieteicama vienfāzes rūpnieciska darbība. |
| * Skalera motors** | Motora blokam (strāvas blokam) jābūt kompaktam un uzstādītam uz pamatnes, kas piemērota lietošanai uz galda/darbvirsmas. |
| * Apgriezieni minūtē | Skābekļa noņemšanas galviņas izejas ātrumam jābūt optimizētam, lai efektīvi noņemtu kaļķakmeni. |
| Būvniecība un higiēna |  |
| * Materiāls | Korpusam un visām sastāvdaļām, kas saskaras ar procesu, jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīga) vai izturīgiem, nekorodējošiem, pārtikas kvalitātes materiāliem. |
| * Drošība | Ietver aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu un elastīgās vārpstas nejaušu ieslēgšanos. |
| Obligātie piederumi (pilns komplekts) | Cenā jāiekļauj visi piederumi, kas nepieciešami tūlītējai un nepārtrauktai darbībai, proti: |
|  | 1. Elastīga vārpsta: Vismaz divas vienības uz vienu zoba noņemšanas iekārtu (kopā 4). |
|  | 2. Zvīņošanas galviņas: Pilns dažādu izmēru/veidu zvīņošanas galviņu (griezēju) komplekts dažādām zivju sugām (piemēram, mazām, vidējām, lielām zivīm). |
|  | 3. Piekaramā kronšteina/stiprinājuma veids: droša kronšteina vai āķa izmantošana motora bloka piestiprināšanai pie darbstacijas (pēc izvēles). |
|  | 4. Instrumenti: Svarīgi instrumenti galviņu nomaiņai un apkopei. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam ir pilnībā jākomplektē aprīkojums, un viņš ir atbildīgs par apstiprināšanu ar iepirkumu vadītāju, ka ir iekļautas visas nepieciešamās sastāvdaļas, lai iekārtas būtu pilnībā funkcionējošas un spētu veikt tām uzticētos uzdevumus.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Galvenais motora bloks un korpuss. |
|  | • Visi iepriekš uzskaitītie obligātie piederumi. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli, inženierkomunikāciju pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |