## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

PIELĀGOTA RŪPNIECISKĀ MAIGA KAVIĀRA MAISĪŠANAS SISTĒMA (MAISĪŠANAS RĀMJA TIPS)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciska maiga kaviāra maisīšanas sistēma (preces kods: 133B.5 – maisīšanas rāmja koncepcija vai līdzvērtīga). |
| Mērķis | Lai nodrošinātu zivju ikru/kaviāra saudzīgu sajaukšanu ar sāli, konservantiem un citām receptes sastāvdaļām, novēršot ikru struktūras bojājumus un nodrošinot vienmērīgu sadalījumu īsā cikla laikā. |
| 1. Darbības spējas |  |
| * Mēneša caurlaidspēja | Sistēmai jāatbalsta ražošanas jauda līdz 4000 kg/mēnesī (pamatojoties uz vienu 8 stundu maiņu). |
| * Partijas lielums | Paredzēts vienas 20–50 kg ikru/kaviāra partijas apstrādei. |
| * Cikla laiks | Tipiskajam maisīšanas cikla ilgumam jābūt īsam: 1–3 minūtes katrai partijai. |
| * Dienas ietilpība | Paredzamā dienas caurlaidspēja (8 stundu maiņa): 200 kg – 300 kg. |
| 2. Tehnoloģiskā koncepcija (obligāta) |  |
| * Princips | Jābūt balstītam uz "Rotējošas tvertnes/maisīšanas rāmja" principu, kur ierīce rotē specializēto trauku, nevis maisa saturu iekšēji ar lāpstiņām. |
| * Sajaukšanas darbība | Maisīšanai jānotiek ar maigu grozīšanu/šūpošanu, samazinot bīdes spēkus un izvairoties no tiešas mehāniskas saskares ar ikru masu. Tā ir būtiska prasība, lai saglabātu ikru integritāti. |
| 3. Maisīšanas rāmis (galvenā ierīce) |  |
| * Rāmja konstrukcija | Izturīgs rāmis, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda (vismaz AISI 304), kas paredzēts kaviāra trauku drošai noturēšanai un pagriešanai. |
| * Materiāls (saskares zonas) | Priekšroka tiek dota AISI 316 nerūsējošajam tēraudamVisām zonām, kas ir pakļautas saskarei ar sālījumu/sāli (ārējās šļakatu zonas). |
| * Rotācijas ātrums | Motorizētajai rotācijai jābūt aprīkotai ar mainīga ātruma kontroli (zems apgr./min.) ar orientējošu darbības diapazonu no 5 apgr./min. līdz 25 apgr./min. |
| * Rotācijas virziens | Rotācijas iespējai jāietver viens virziens vai atgriezenisks virziens (priekšroka dodama atgriezeniskam virzienam). |
| * Kontrole | Vadības panelis, kas uzstādīts uz rāmja, ar IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS, ātruma regulēšanas un avārijas apturēšanas funkcijām. |
| * Vannas stiprināšana | Vannai jābūt droši nostiprinātai pie rāmja, izmantojot mehāniskas skavas vai līdzvērtīgu presēšanas/bloķēšanas sistēmu. |
| * Drošība un higiēna | Iekārtai jābūt gatavai mazgāšanai (IP55 vai augstāka elektriskā klase). Jābūt aprīkotai ar vibrācijas un trokšņa slāpēšanu. Obligāta atbilstība standartam EN 1672-2 (pārtikas iekārtu higiēnas projektēšana). |
| 4. Kaviāra trauki (maisīšanas trauki - iekļauti) |  |
| * Iekļauts daudzums | 1 gab. – 2 gab.Nerūsējošā tērauda tvertnes (trauki), kas īpaši paredzētas montāžai uz maisīšanas rāmja. |
| * Materiāls (kritisks) | Vannas materiālam jābūt no AISI 316 nerūsējošā tērauda (obligāti, jo pastāv tieša saskare ar sālījumu/sāli). |
| * Tilpums (tilpums) | Nominālā tvertnes ietilpība: 40 l – 80 l. |
| * Dizains | Formai jābūt cilindriskai vai viegli koniskai, bez asām malām. Aprīkots ar ārējiem rokturiem ērtai pārvietošanai. |
| 5. Drošība, ergonomika un integrācija |  |
| * Drošības funkcijas | Ietver drošības mehānismus (piemēram, aizsargrežģi vai mehānisko bremzi), kas atbilst ES drošības loģikai. |
| * Ergonomika | Vannai jābūt viegli uzliekamai uz rāmja un noņemamai no tā vienam operatoram. |
| * Montāža | Dizainam jābūt viegli integrējamam sāls kaisīšanas zonā. Priekšroka dodama konstrukcijai uz riteņiem ar bremzēm (pēc izvēles). |
| * Vieta/Apstrāde | Jābūt iekļautai paredzētai vietai/metodei vannas novietošanai, kad tā netiek lietota. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam ir pilnībā jākomplektē aprīkojums, izprotot paredzēto mērķi (saudzīga kaviāra/ikru sajaukšana) un nodrošinot visu nepieciešamo darbību veicinošo sastāvdaļu un piederumu, tostarp 1-2 specializēto AISI 316 toveru, iekļaušanu. |
| Dokumentācija | Jāiekļauj: Tehniskā datu lapa, Materiālu specifikācija, Lietošanas instrukcija, Drošības instrukcijas un CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |