## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

### RŪPNIECISKĀ ZIVJU SĀLĪŠANA _ MARINĒŠANAS GALDS

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 5 gab.– Rūpnieciskās sālīšanas/marinēšanas galds ar perforētu virsmu un drenāžu. |
| Paredzētais lietojums | Zivju manuāla sālīšana, mitrā/sausā marinēšana, notecināšana un pirmapstrāde zema riska pārtikas pārstrādes zonā. |
| 1. Izmēri (pielaide: ±10 mm) |  |
| * Garums (L) | 1500 mm. |
| * Platums (P) | 800 mm. |
| * Augstums (A) | 900 mm. |
| 2. Būvniecības prasības |  |
| * Materiāls (kritisks) | Visām detaļām, kas nonāk saskarē ar produktu, ūdeni, sālījumu vai instrumentiem, jābūt izgatavotām no AISI 316 nerūsējošā tērauda. |
| * Strukturālais rāmis | Var būt AISI 304 vai 316; pilnīgai izturībai pret koroziju priekšroka tiek dota AISI 316. |
| * Metināšana un apdare | Metināšanai jābūt nepārtrauktai, pulētai, bez asām malām, tukšām zonām vai plaisām (higiēnisks dizains). |
| 3. Darba virsmas dizains |  |
| * Darba virsmas materiāls/biezums | Perforēta darba virsma, AISI 316, biezums 2,0 mm vai lielāks. |
| * Perforācijas raksts | Apaļi caurumi 5–8 mm, vienmērīgi izvietoti, vai līdzvērtīgs higiēnas prasībām atbilstošs raksts. |
| * Piekļuve | Darba virsmai jābūt pilnībā noņemamai mazgāšanai vai droši piestiprinātai pie eņģēm pacelšanai. |
| * Izturība pret koroziju | Jābūt ķīmiski izstrādātam, lai izturētu mitru sālīšanu, sāls iedarbību un skābas marinādes. |
| * Kravnesība | Pastiprinātas darba virsmas nestspējai jābūt vienādai ar vai lielākai par 80 kg, vienmērīgi sadalītai. |
| 4. Drenāžas sistēma |  |
| * Galvenā iezīme | Integrēta drenāžas kanāla/notekcaurule, kas novietota tieši zem perforētās virsmas. |
| * Slīpums | Kanālam jābūt slīpam (vismaz 1,5% kritums) pret notekas izteku. |
| * Notekas izvads | Notekas atveres diametrs: 40–50 mm (savienošanai ar grīdas noteku vai GN trauku). |
| * Režģis | Iekļauts noņemams drenāžas režģis, kas izgatavots no AISI 316 tērauda (pilna garuma režģis vai divu sekciju režģis). |
| * Tīrāmība | Sistēmai jābūt viegli noņemamai un tīrāmai, bez slēptām zonām. |
| 5. Rāmis un kājas |  |
| * Rāmja tips | Higiēnisks apaļcauruļu rāmis |
| * Grīdas klīrenss | Kāju konstrukcijai jābūt tādai, lai zem galda varētu pilnībā iztīrīt grīdu. |
| * Regulējamība | Regulējamas pretslīdes izlīdzināšanas kājas. |
| * Sienas aizsargs (pēc izvēles) | Pēc izvēles pieejama sienas paneļa apdare 1–3 pusēs (augstums 50 mm–100 mm). |
| 6. Papildu funkcijas (obligātas, ja pieejamas) |  |
| * Atkritumu konteiners | Saderīgs GN 1/1 nerūsējošā tērauda atkritumu konteiners, kas uzstādīts zem notekas. |
| * Apakšējais plaukts | Apakšējais plaukts (AISI 304 vai 316) – jābūt atveramam, viegli mazgājamam un noņemamam. |
| * Sānu aizsardzība | Sānu šļakatu aizsargipret ūdens/aerosola piesārņojumu. |
| 7. Higiēna un drošība |  |
| * Dizaina principi | Izstrādāts saskaņā ar HACCP, ISO 22000 un EHEDG higiēnas dizaina principiem. |
| * Sanitārija | Jāiztur augstspiediena mazgāšana, tīrīšana ar putām un ikdienas sanitārijas ķimikālijas. |
| * Virsmas apdare | Visām virsmām jābūt gludām, pulētām, ar vidējo raupjumu < 0,8 μm. |
| 8. Atbilstība |  |
| * Standarti | Galdam jāatbilst: EN 1672-2 (Pārtikas pārstrādes iekārtas. Higiēnas prasības) un ES Regulai (EK) Nr. 1935/2004 par pārtikas saskares materiāliem. |
| * Marķēšana | CE marķējumsir obligāta. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina viena pilnībā funkcionējoša, rūpnieciskas kvalitātes sālīšanas/marinēšanas galda piegāde ar visiem norādītajiem materiāliem, konstrukcijas elementiem un papildu piederumiem (ja tādi ir pieejami komerciāli). Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: galda konstrukcija, perforētā virsma, drenāžas režģis, notekcaurule, izlīdzināšanas kājas un CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |