## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKAIS IKRU ATDALĪTĀJS

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus atbilstoši katrai prasībai. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciskais ikru separators. |
| Mērķis | Efektīvai un higiēniskai zivju ikru atdalīšanai no membrānām un citām nevēlamām daļām (ikru/šķeterīšu atdalīšana). Paredzēts saudzīgai un vienmērīgai ikru apstrādei zivju pārstrādes vidē. |
| Ārējie izmēri |  |
| * Ārējais garums (L) | 1200 mm–1650 mm. |
| * Ārējais platums (P) | 700 mm–900 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 1200 mm–1550 mm. |
| Darbības veiktspēja |  |
| * Caurlaidspēja | Iekārtas caurlaidspējai jābūt no 30 kg/h līdz 80 kg/h (atkarībā no zivju sugas un operatora efektivitātes). |
| * Atdalīšanas princips | Darbība balstīta uz mehānisku cilindru, kas paredzēts saudzīgai ikru atdalīšanai, nemainot to struktūru. |
| * Bungas perforācija | Atdalīšanas cilindra perforācijas diametram jābūt 2,0 mm–3,0 mm. |
| Būvniecība un higiēna |  |
| * Galvenais būvmateriāls | Mašīnas rāmim un visām detaļām, kas saskaras ar produktu, jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda AISI 304 (vai līdzvērtīga pārtikas kvalitātes materiāla). |
| * Korozijas izturība (pēc izvēles) | AISI 316 nerūsējošais tērauds(augstākai izturībai pret sāli un skābēm) ir vēlama/obligāta saskaņā ar pircēja prasību (piedāvājumā jānorāda spējas). |
| * Tīrīšana | Jābūt viegli tīrāmam dizainam ar ērtu piekļuvi cilindram un iekšējām sastāvdaļām. |
| Ūdens un kanalizācijas sistēma |  |
| * Ūdensapgāde | Integrēts smidzināšanas stieņa mehānisms cilindra virsmas tīrīšanai. Padevei jābūt pielāgotai zema spiediena aukstā ūdens līnijas pieslēgumam. |
| * Drenāžas izvads | Šķidruma drenāžas izejas diametram jābūt 40–50 mm, pielāgotam pieslēgšanai rūpnieciskajai silei vai drenāžas līnijai. |
| Tehniskās prasības |  |
| * Motora jauda | Nominālā motora jauda: 0,35 kW – 0,80 kW. |
| * Elektroapgāde | 3x400V, 50 Hz (vai līdzvērtīgs trīsfāžu rūpnieciskais spriegums). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam ir pilnībā jākomplektē aprīkojums, ņemot vērā tā paredzēto mērķi (efektīva ikru atdalīšana). Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Pilnīga separatora vienība ar cilindru, motoru un rāmi. |
|  | • Visas norādītās ūdens izsmidzināšanas un drenāžas sastāvdaļas. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli un galīgie inženierkomunikāciju pieslēgumi. |
|  | • Nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |