## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKAS APAĻAS SĀLSŪDENS UZGLABĀŠANAS TVERTNES AR VĀKU (IZMANTOŠANAI ZIVJU SĀLSŪDENIM)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus atbilstoši katrai prasībai. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Rūpnieciskās vertikālās cilindriskās uzglabāšanas tvertnes ar vāku. |
| Mērķis | Paredzēts augstas koncentrācijas sāls šķīdumu (sālījuma), marināžu un citu pārtikas rūpniecībā, tostarp zivju pārstrādes un ūdens attīrīšanas sistēmās, izmantoto šķidrumu standartizētai uzglabāšanai un sagatavošanai. |
| 1. Ietilpība un izmēri |  |
| * Nominālais tilpums | 150 litri–165 litri. |
| * Ārējais diametrs | 590 mm–610 mm. |
| * Ārējais augstums (maks.) | 700 mm–750 mm. |
| * Nominālais svars (tukšs) | 10–15 kg. |
| 2. Konstrukcija un materiāli |  |
| * Materiāls | Izgatavots no UV stabilizēta, vidēja blīvuma polietilēna (MDPE). |
| * Būvniecība | Bezšuvju, viengabala konstrukcijaar rotācijas formēšanas palīdzību maksimālai izturībai. |
| * Higiēna | Iekšējām un ārējām virsmām jābūt gludām, lai tās būtu viegli tīrīt. |
| * Vāks | Aprīkots ar drošu, skrūvējamu vāku (min. diametrs 355 mm). |
| 3. Sālsūdens/sāls saderība (obligāta) |  |
| * Koncentrācijas tolerance | Piemērots augstas koncentrācijas sāls šķīdumu uzglabāšanai no 3,5% līdz 26% NaCl (piesātināts šķīdums), piemērojams pārtikas produktu sālīšanai. |
| * Sāls režģis (obligāti, ja pieejams) | Jābūt saderīgam ar papildu sāls režģiem, lai to varētu izmantot ar granulēto vai sāli. |
| * Palīglīdzekļu lietošana | Tvertnes konstrukcijai jābūt piemērotai lietošanai kā palīgvielai ūdens mīkstināšanas vai attīrīšanas sistēmās, kur reģenerācija ietver sālījumu (6–12 % NaCl). |
| 4. Atbilstība un garantija |  |
| * Izmantojiet apstiprinājumu | Tvertņu materiāliem jābūt apstiprinātiem kā piemērotiem lietošanai pārtikas rūpniecībā. |
| * Standarta kontaktligzda | Jāiekļauj primārā izejas stiprinājums (vismaz 1,5 collu BSP plastmasas vīriešu izeja). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina četru pilnībā funkcionējošu uzglabāšanas tvertņu piegāde, kas ir gatavas tūlītējai ieviešanai. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj tvertnes, vāki un standarta izplūdes savienojumi. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |