## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀS DIVU STACIJU AKTĪVĀS APGRIEŠANAS LĪNIJAS (ATL)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus atbilstoši katrai prasībai. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Rūpnieciskās aktīvās apgriešanas līnijas (ATL), kas konfigurētas divu (2) operatoru vienlaicīgai lietošanai. |
| Mērķis | Zivju fileju vai līdzīgu pārtikas produktu augstas efektivitātes apgriešana, porciju sadalīšana, atkaulošana (asaku pārbaude) un kvalitātes kontrole (ādas pārbaude). Sistēmai ir jāsamazina ūdens un produktu atkritumi uz grīdas. |
| Operatora stacijas | Līnijai jābūt konfigurētai tieši 2 atsevišķām operatora stacijām. |
| Konveijeru sistēma (obligāta) |  |
| * Galvenais konveijers | Jāiekļauj centrālais konveijers fileju/galvenā produkta nepārtrauktai transportēšanai pa apstrādes stacijām. |
| * Atkritumu konveijers | Jāiekļauj sekundārs, integrēts atkritumu konveijers (vai izvadu sistēma, kas ved uz integrētu atkritumu konveijera platformu) apgriešanas atkritumu tūlītējai aizvākšanai. |
| Dizains un būvniecība |  |
| * Materiāls | Visai līnijai jābūt izgatavotai no nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīga). |
| * Dizaina veids (bāze) | Standarta, izturīga konstrukcija vai cauruļveida konstrukcija (ieteicams atkritumu un ūdens samazināšanai). |
| * Tīrīšana | Jābūt viegli tīrāmam dizainam ar ērtu piekļuvi iekšējām sastāvdaļām (piemēram, pacelšanas sistēmai cauruļveida konstrukcijai). |
| * Individuāla darba zona | Līnijai jābūt projektētai tā, lai katram operatoram būtu pieejamas individuālas darba virsmas vai individuāli apgriešanas galdi (īpaši ieteicams, ja ražošanas jauda mainās). |
| * Ergonomika | Darba augstumam jābūt viegli regulējamam (ar regulējamām kājām vai platformas sistēmu), lai nodrošinātu optimālu operatora komfortu. |
| Aptuvenie izmēri (atkarībā no galīgā izkārtojuma apstiprinājuma) |  |
| * Kopējais garums (L) | 2000 mm–2500 mm(Nepieciešamais garums 2 stacijām plus gala sekcijas). |
| * Kopējais platums (P) | 1000 mm–1200 mm(Platums, kas pielāgojas konveijeram, operatora telpai un atkritumu izvadei). |
| * Darba augstums (A) | 900 mm–1100 mm(Regulējams standarta darba augstums). |
| Tehniskā un enerģētiskā |  |
| * Jauda / Spriegums | 3x400V, 50 Hz (vai saderīgs rūpnieciskais spriegums). |
| * Kontrole | Mainīga ātruma regulēšanas iespēja galvenajai konveijera lentei. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam ir pilnībā jākomplektē aprīkojums, un viņa pienākums ir sazināties ar iepirkumu vadītāju, lai apstiprinātu visu informāciju, nodrošinot, ka piegādātās apgriešanas līnijas ir pilnībā funkcionējošas un spējīgas veikt tām uzticētos uzdevumus.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Pilnīga līnijas struktūra, ieskaitot divas darba stacijas. |
|  | • Visas nepieciešamās galvenās un atkritumu konveijera lentes, motori un ātruma kontroles sistēmas. |
|  | • Papildu funkcijas, piemēram, individuāli apgriešanas dēļi/ieliktņi, ir atkarīgas no galīgā dizaina apstiprinājuma. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli, inženierkomunikāciju pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |