## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKĀ VERTIKĀLĀ SALDĒTAVA ZIVĪM

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Rūpnieciska vertikāla aukstuma skapis, kas īpaši paredzēts svaigu zivju uzglabāšanai, pārstrādei un konservēšanai. |
| Mērķis (atjaunināts) | Uzglabāt un saglabāt svaigas zivis, uzturot kritiski zemu temperatūru un kontrolētu mitrumu/gaisa cirkulāciju. Iekārtai jānodrošina optimāla svaiguma saglabāšana, higiēna un jāatbalsta īslaicīgi žāvēšanas vai konservēšanas procesi (piemēram, konservēšana/sālīšana-sagatavošana) saskaņā ar HACCP principiem. |
| 1. Izmēri un ietilpība |  |
| * Ārējais garums (L) | 740 mm–760 mm. |
| * Ārējais dziļums (D) | 840 mm–860 mm. |
| * Ārējais augstums (A) | 2070 mm–2100 mm. |
| * Durvju konfigurācija | Vienviru durvis. |
| 2. Temperatūra, mitrums un gaisa pārvaldība (atjaunināta) |  |
| * Darba temperatūras diapazons | -5°C līdz +5°C(zema temperatūras diapazons, kas nepieciešams svaigām zivīm). |
| * Mitruma diapazons (kritisks) | Skapim ir jānodrošina aktīva mitruma kontrole ar regulējamu diapazonu no 40% līdz 90%. |
| * Ventilācija | Piespiedu gaisa cirkulācija ar regulējamu ventilācijas ātrumu (AUGSTS/ZEMS) kontrolētai konservēšanai un/vai žāvēšanai/novecošanai (ventilācija). |
| * Atkausēšanas sistēma | Automātiska atkausēšana. |
| 3. Būvniecība un higiēna (kritiska) |  |
| * Materiāls (saskarsme ar produktu) | Iekšējām un primārajām saskares vietām jābūt izgatavotām no AISI 316 nerūsējošā tērauda vai specializēta, sertificēta pretkorozijas tērauda AISI 304, kas spēj izturēt sāls, sālījuma un skābju iedarbību. |
| * Izolācija | Augsta blīvuma putu izolācija (vismaz 70 mm bieza) nodrošina izcilu siltumizolāciju. |
| * Interjera dizains | Skapja pamatnei jābūt veidotai kā ūdensnecaurlaidīgai apakšai/pamattvertnei, kas paredzēta kūstoša ledus vai zivju šķidrumu saturēšanai un novadīšanai. |
| * Iekšējie plaukti | Jāiekļauj specializēti, perforēti notecināšanas grozi/paplātes vai balsti, lai šķidrumi varētu atdalīties no produkta un savākties pamatnes tvertnē. |
| 4. Tehniskās prasības |  |
| * Barošanas spriegums | 400 V / 3 N PE / 50 Hz vai līdzvērtīgs rūpnieciskais spriegums. |
| * Vadības ierīces | Digitāls elektronisks vadības panelis precīzai temperatūras un mitruma kontrolei un regulēšanai. |
| 5. Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam ir pilnībā jākomplektē aprīkojums, nodrošinot, ka piegādātā iekārta ir nepārprotami gatava lietošanai kā augstas higiēnas zivju uzglabāšanas un kontrolētas konservēšanas iekārta. Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: |
|  | • Pilnībā aprīkots skapis ar integrētu dzesēšanas sistēmu un aktīvu mitruma pārvaldības sistēmu. |
|  | • Visi nepieciešamie iekšējie notecināšanas režģi/grozi un apakšējā pamatnes šķidruma savākšanas tvertne. |
|  | • Uzstādīšanas materiāli, galīgie komunālo pakalpojumu pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |