## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

INTEGRĒTA METĀLA DETEKTORU SISTĒMA (KONVEIJERA TIPS)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Industriālā integrētā metāla detektoru sistēma (detektora galva + konveijers). |
| Mērķis | Uzticama metālu piesārņotāju (melno, krāsaino metālu un nerūsējošā tērauda) noteikšana un noraidīšana iepakotos un neiepakotos pārtikas produktos, kas pārvietojas pa ražošanas līniju, nodrošinot atbilstību starptautiskajiem pārtikas nekaitīguma standartiem. |
| 1. Metāla detektora galvas specifikācijas |  |
| * Noteikšanas tehnoloģija | Jābūt aprīkotam ar 3D detekciju un 4 kvadrantu tehnoloģiju, lai nodrošinātu maksimālu jutību un stabilitāti pret temperatūras vai produkta izmaiņām. |
| * Produktu klāsts | Augsta jutība pret sausām, mitrām, sāļām vai saldētām precēm. |
| * Programmas/krātuve | Uzglabāšanas ietilpība līdz 250 produktiem. |
| * Vadības ierīces | Vienkārša iestatīšana un lietošana, izmantojot automātisko kalibrēšanu, intuitīvas un daudzvalodu izvēlnes. |
| 2. Konveijeru sistēma (konveijera HQ klase) |  |
| * Būvmateriāli | 100% nerūsējošā tērauda konstrukcijastabilitātes un higiēnas labad. |
| * Integrācija | Konveijeram jābūt optimāli pielāgotam nemanāmai lietošanai ar noteikšanas galviņu. |
| * Jostas materiāls | Jāpiegādā ar jostas tipu (piemēram, PU vai ķēdes posmu), kas atbilst FDA prasībām un ir karstumizturīga līdz 120 °C. |
| * Higiēnas vērtējums | Vismaz IP65 aizsardzības klase ar iespēju mazgāt zemā spiedienā (LPW) vai mazgāt augstspiedienā (HPW). |
| * Lentes ātrums | Regulējams lentes ātruma diapazons: 12–24 m/min. |
| * Augums | Regulējams darba augstums: 800 mm\pm 100 \tmm. |
| 3. Obligātie piederumi (noraidīšana un kontrole) |  |
| * Noraidīšanas sistēma | Obligāti jāiekļauj integrēta automātiskā noraidīšanas sistēma (piemēram, AirJet, šķērsvirziena/lineāra noraidīšanas iekārta vai pagriežama roka), kas atbilst produkta izmēram un tipam. |
| * Drošības piederumi | Iekļautas nepieciešamās margu sistēmas un gaismas barjeras. |
| * Centrālā uzraudzība (pēc izvēles) | Jābūt saderīgam ar centrālo uzraudzības programmatūru (SHARKNET vai līdzvērtīgu) HACCP/IFS dokumentācijai (ja to pieprasa iepirkumu vadītājs). |
| 4. Atbilstība un drošība |  |
| * Standarti | Jāievēro HACCP un IFS standarti. CE marķējums ir obligāts. |
| * Jauda / Spriegums | 400 V, 3 fāzes, 50 Hz (vai saderīgs rūpnieciskais spriegums). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina, ka visas iekārtas sastāvdaļas un sagatavošana ir pabeigta pilnīgai darbībai. Ja trūkst datu, piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu nodaļu.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: noteikšanas galva, nerūsējošā tērauda konveijers, automātiskās noraidīšanas iekārta, nepieciešamais vadības skapis un visa iekšējā kabeļu instalācija/programmatūras licencēšana norādītajām funkcijām. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |