## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

PIELĀGOTI RŪPNIECISKIE KAVIĀRA MAZGĀŠANAS UN APSTRĀDES GALDI

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Pēc pasūtījuma izgatavoti kaviāra mazgāšanas un apstrādes galdi. |
| Paredzētais lietojums (mērķis — kritisks) | Galds ir paredzēts smalcinātai stores kaviāra apstrādei, tostarp: neapstrādātu ikru skalošanai, smalkai sijāšanai (membrānas noņemšanai), iegremdēšanai sālsūdenī (sālīšana/karstā sālīšana līdz $90^{\circ}C$), intensīvai manuālai sajaukšanai, ātrai dzesēšanai aukstā ūdenī, notecināšanai un atūdeņošanai. Katram galdam jāapstrādā 2–6 kg kaviāra partijas un jānodrošina nepārtraukta jauda līdz 4 tonnām mēnesī. |
| 1. Izmēri un struktūra |  |
| * Izmēri (G x P x A) | 1590 mm–1610 mm(G) x 690 mm – 710 mm (P) x 840 mm – 860 mm (A) |
| * Rāmis un kājas | Higiēnisks AISI 304 nerūsējošā tērauda rāmis. Kājām jābūt spējīgām pilnībā notīrīt grīdu. Aprīkots ar regulējamām pretslīdes kājiņām. |
| * Metināšana un apdare | Pilnībā TIG metinātas, gludas un nepārtrauktas metinājuma šuves. Visām virsmām jābūt ar pārtikas kvalitātes pārklājumu ($\text{Ra} \leq 0.8 \text{ μm}$) un tām jābūt konstruētām tā, lai novērstu graudu aizturi. |
| 2. Darba virsmas un apstrādes zonas |  |
| * Materiāls (OBLIGĀTI) | AISI 316 nerūsējošais tēraudsvisai darba virsmai un visām integrētajām sastāvdaļām (sāls/sālsūdens/hlora iedarbības dēļ). |
| * Darba virsmas konfigurācija | Apstrādes moduļiem jāiekļauj centrāla integrēta tvertne/baseins (aptuveni 500 USD \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$). |
| * Sienas aizsargs | Ietver paceltu sienas paneli aizmugurē (min. 100 mm augstums). |
| * Kravnesība | Minimālā statiskā slodze: 150 kg. |
| 3. Funkcionālie moduļi (integrēti) |  |
| * A. Sijāšanas sistēma | Iekļauts pilns noņemamu perforētu AISI 316 pannu/grozu komplekts (piemēram, GN 1/1 formāts) membrānas noņemšanai un otrreizējai mazgāšanai. |
| * B. Smalkie sieti (kritiskie) | Iekļauti pēc pasūtījuma izgatavoti smalka sieta ieliktņi (vai perforētas pannas) ar 0,5 mm–1,0 mm sietu/perforāciju mikrofragmentu un salauztu ikru atdalīšanai. |
| * C. Sālīšanas/jaukšanas baseins | Speciāls AISI 316 izlietnes trauks, kas ir saderīgs ar karsto sālīšanu līdz 90 °C. Izlietnes stūriem jābūt noapaļotiem, lai nodrošinātu maigu maisīšanu. |
| * D. Dzesēšanas integrācija | Jābūt iekļautai īpašai sadaļai/izlietnei ātrai skalošanai ar aukstu ūdeni un šokējošai dzesēšanai (piemēram, izmantojot ledusaukstu ūdeni). |
| * E. Drenāža | Integrēts higiēnisks notekas savienojums ar noņemamu filtru/mikrotīkla ieliktni ikru uztveršanai. Galda virsmai jābūt optimizētai ūdens notecei. |
| 4. Piederumi un instrumenti (iekļauti katrā galdā) |  |
| * Maisīšanas rīki | Divas (2) manuālas kaviāra lāpstiņas/lāpstiņasIzgatavots no AISI 316 tērauda ar noapaļotām ergonomiskām malām. |
| * Skalošanas rīki | Viena (1) elastīga pārtikas kvalitātes skalošanas šļūtene un krāna kronšteins. |
| * Uzglabāšana | U-veida cauruļveida apakšējais plaukts GN trauku glabāšanai. Saderīgi stiprinājuma āķi instrumentiem. |
| 5. Atbilstība un drošība |  |
| * Standarti | Pilnīga atbilstība HACCP, ISO 22000, ES 1935/2004 un EN 1672-2 standartiem. |
| * Materiālu sertifikācija | Pilns AISI 316Materiāla sertifikācija ir obligāta. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu, augstas higiēnas apstrādes galdu piegāde, komplektā ar visiem iekšējiem moduļiem (sietiem, izlietnēm, sietveida ieliktņiem, instrumentiem), kas ir gatavi tūlītējai lietošanai korozīvā kaviāra vidē. Piegādātājam jāsniedz saderības apstiprinājums karstā sālījuma 90°C apstrādei. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā latviešu vai angļu valodā: pasūtījuma ražošanas rasējumi, pilns AISI 316 sertifikāts, virsmas apdares sertifikāts un CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |