## 2. pielikums

## Tehniskā specifikācija

RŪPNIECISKIE VERTIKĀLIE AUTOKLĀVI AR SPIEDIENA ATBALSTU

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpnieciskie vertikālie autoklāvi ar spiediena atbalstu. |
| Paredzētais lietojums (mērķis — kritisks) | Sistēma ir paredzēta tikai pārtikas gatavošanai, sterilizēšanai un pasterizācijai traukos, izmantojot temperatūras zondi. Galvenā funkcija ir ikru/kaviāra pasterizācija dažādos noslēgtos traukos, vienlaikus saglabājot organoleptiskās īpašības un uzturvērtību. |
| * Iepakojuma saderība (obligāti) | Jābūt pilnībā saderīgam ar dažāda izmēra stikla, metāla un plastmasas traukiem un paredzētam to apstrādei, īpaši tiem, kas paredzēti ikru/kaviāra iepakošanai: |
|  | • Stikls: 50 g, 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. |
|  | • Metāls: 30 g, 50 g, 100 g, 125 g, 200 g, 250 g, 500 g. |
|  | • Plastmasa: 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. |
| 1. Tehniskās specifikācijas (CFS-75V klase) |  |
| * Nominālā ietilpība (tvertnes tilpums) | 65 litri–85 litri. |
| * Maksimālā darba temperatūra | 120°C(Nepieciešams sterilizācijai un pasterizācijai). |
| * Maksimālais darba spiediens | Jādarbojas ar spiediena atbalstu, lai izvairītos no jutīgu konteineru (piemēram, plastmasas vai plāna metāla) deformācijas vai plīšanas. |
| * Apkure | Elektriskā apkure. |
| * Dzesēšana | Jābūt iekļautai integrētai ātrās dzesēšanas sistēmai (ūdens dušai), lai novērstu iepakotā produkta pārgatavošanu. |
| 2. Vadība un veiktspēja |  |
| * Procesa kontrole | Precīza visa procesa kontrole, izmantojot sirds temperatūras zondi, kas novietota uz produkta parauga. |
| * Izsekojamība | Jānodrošina laika optimizācija un perfekta kontrole, izmantojot F0 vērtību (sterilizācija) un P0 vērtību (pasterizācija). |
| * Atmiņa | Atmiņas ietilpība līdz 50 programmām. |
| * Datu reģistrēšana | Jāiekļauj integrētas funkcijas datu pārvaldībai, uzraudzībai un katra procesa izsekojamībai. |
| 3. Konstrukcija un prasības |  |
| * Materiāls | Spiediena traukam un kritiskajām sastāvdaļām jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai 316). |
| * Augstums (A) | Ārējais augstums: 1250 mm–1650 mm (klāstā ietilpst izplatītākie vertikālie modeļi). |
| * Barošanas avots | Standarta trīsfāžu rūpnieciskais spriegums (piemēram, 400 V, 50/60 Hz). |
| 4. Obligātie piederumi un papildinošās sistēmas |  |
| * Pacelšanas sistēma | Obligāti jāiekļauj integrēts grozu pacelšanas celtnis (vai mobila pacelšanas ierīce — MOB-LIFT ekvivalents) ergonomiskai grozu iekraušanai/izkraušanai. |
| * Grozi un atdalītāji | Pilns standarta un pielāgotu grozu (CVT/CV/BCVT), specializētu grozu rāmju (KSEP) un silikona separatoru (SILIC-SEP) komplekts dažādu veidu konteineru apstrādei. |
| * Zondes un pagarinājumi | Jāiekļauj vismaz 2 papildu elastīgas serdes temperatūras zondes (PT-2-CFS-H ekvivalentas) un zondes izvilkšanas instruments (EXT-TP). |
| * Vadības programmatūra un dati | Obligāti jāiekļauj specializēta programmatūras pakotne (SW8000 ekvivalents) uzlabotai vadībai, kā arī nepieciešamā aparatūra datu lejupielādei (piemēram, DLDISK3618 ekvivalents). |
| * Kontrole un drošība | Lai nodrošinātu precīzu spiediena atbalstu, jāiekļauj specializēta spiediena sensora un vadības sistēma (PRSENSACLAV ekvivalents). |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu autoklāvu piegāde, ieskaitot visus norādītos obligātos piederumus un programmatūru ikru/kaviāra apstrādei, kas pilnībā atbilst norādītajai jaudai un saderībai. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, tehnisko datu lapa un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |