Līguma Nr. IEP/2025-____________

augstas pasažieru pārvadāšanas 4x4 kravas automašīnas prototipa izstrādei

Rīga

Parakstīšanas datums ir pēdējais pievienotais drošais elektroniskais dokuments.

paraksts un laika zīmogs, datums

SIA “Unitruck ” , turpmāk tekstā — Klients, ko pārstāv tā vadītājs __________, kas darbojas, pamatojoties uz ________________, turpmāk tekstā — Klients, no vienas puses, un

_______________ “__________ ” , vienotais reģistrācijas Nr. ________________ , ko __________ pārstāv ______________, turpmāk tekstā — Piegādātājs, no otras puses,

abas kopā sauktas par Pusēm, bet katru atsevišķi sauktas par Pusi,

pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu " par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma un piemērotākā komersanta izvēli " (reģ. _____________ ar Nr._________) ar pielikumiem,

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā — Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Ņemot vērā Pasūtītāja organizēto iepirkumu “Dokumentācijas un ražošanas komponentu nodrošināšana augstas pasažieru pārvadāšanas 4×4 kravas automašīnas prototipa izstrādei” (ID Nr. UT 2025/1 ERAF ) , Piegādātājs ar saviem spēkiem, personālu, materiāliem un aprīkojumu apņemas:

a) izstrādāt un iesniegt Klientam tehnisko dokumentāciju (rasējumus, diagrammas, 3D modeļus, materiālu sarakstus, instrukcijas, testus),

b) ražot un piegādāt 4×4 kravas automašīnas prototipa fiziskās sastāvdaļas,

c) nodrošināt to kvalitāti, atbilstību un gatavību montāžai,

saskaņā ar šo Līgumu, Nolikuma 2. pielikumu (Tehniskās specifikācijas) un Piegādātāja piedāvājumu.

  - Piegādātājs pēc saviem ieskatiem nodrošinās Klientam dokumentāciju, piemēram, rasējumus, projektus, plānus, rokasgrāmatas, instrukcijas un citu informāciju saskaņā ar Piegādātāja intelektuālā īpašuma tiesībām, tostarp zinātību attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo Līgumu (turpmāk tekstā — “IPR”). Puses nepārprotami vienojas, ka jebkuras un visas šādas IPR vienmēr paliks Piegādātāja ekskluzīvā īpašumā, un Klientam nebūs nekādu citu tiesību attiecībā uz šādām IPR, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši noteikts šajā Līgumā.

  - Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

Noteikumi;

- Pielikums – pieteikums;

- Pielikums — tehniskā specifikācija;

- Pielikums. Finanšu piedāvājums;

- Pielikums. Pieredzes apliecinājums ;

- Pielikums. Tehniskās dokumentācijas pieņemšanas un nodošanas akts ;

- Komponentu pieņemšanas – nodošanas akts

- Pielikums. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas lapa

- Līguma spēkā stāšanās datums un izpildes periods

  - Līguma spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums. Līgums ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

  - Pakalpojuma izpildes termiņš ir 5 mēneši no dienas, kad Saņēmējs ir noslēdzis Līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. aprīlim.

  - Pakalpojuma izpildes termiņš šī Līguma izpratnē ir diena, kad Klientam ir iesniegts Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas akts (Klienta biroja administrators atzīmē dokumenta saņemšanu ) .

- Kopējā līguma summa un apmaksas nosacījumi

  - Kopējā līguma summa ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā – PVN), ir ________ EUR (__________ eiro un _____ centi ) , turpmāk tekstā – Līguma kopsumma, kurā jāiekļauj:

    - Līguma cena – _____________ EUR (______ eiro un ____ centi );

    - PVN 21% (divdesmit viens procents), _____ EUR (____ eiro un ___ centi).

    - Cenā iekļauts viss:

dizains,

materiāli,

ražošana,

testēšana,

iepakojums,

piegāde un izkraušana,

garantijas,

dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana.

Kopējā līguma summa un PVN summa var mainīties PVN likmju izmaiņu vai noapaļošanas rezultātā.

  - Līguma kopējā summā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, Līguma izpildei nepieciešamo materiālu, mehānismu, instrumentu, transporta, darbaspēka izmaksas, kas noteiktas ne zemākas par valstī noteikto minimālo algu, visi riski (tostarp iespējamais cenu pieaugums, inflācija, valstī noteiktās minimālās algas izmaiņas u.c.), kā arī atļauju saņemšanas no trešajām personām izmaksas u.c.

  - Pasūtītājs par kvalitatīvi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, izpildītām un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtām Precēm un Pakalpojumiem norēķinās šādā veidā – pēc gala darba nodošanas un abpusēji parakstīta Preču un pakalpojumu nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 6. pants) saņemšanas no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja biroja vadītāja atzīme par dokumenta saņemšanu), Pasūtītājs norēķinās par gala darbu, pamatojoties uz saņemto rēķinu.

  - Maksājums saskaņā ar šo Līgumu tiek veikts EUR ( eiro) valūtā. ) ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja kontu, kas norādīts Uzņēmēja attiecīgajā rēķinā, pamatojoties uz Uzņēmēja izrakstītu un Klienta akceptētu atbilstošu rēķinu (Klienta biroja vadītāja atzīmi par dokumenta saņemšanu).

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaita Līgumā norādīto naudas summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Uzņēmējs, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma samaksā Klientam aprēķināto līgumsodu un/vai izdevumus, kas saistīti ar konstatēto neatbilstību un/vai trūkumu novēršanu, pārskaitot naudas līdzekļus uz rēķinā norādīto Klienta kontu, ja tie netiek ieturēti saskaņā ar Līguma 7.7.punktu.

  - Pakalpojuma sniegšanas gadījumā, kas neatbilst Līguma noteikumiem un/vai ir sliktas kvalitātes, maksājums tiek veikts pēc trūkumu novēršanas.

  - Samaksa par papildu darbiem, kas nav izpildīti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek veikta.

  - Puses sagatavo visus Līgumā paredzētos rēķinus elektroniski PDF dokumenta formātā un nosūta tos elektroniski uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: janis.kopeika@unitruck.lv, savukārt Pasūtītājs sūta rēķinus Izpildītājam uz elektroniskā pasta adresi: janis.kopeika@unitruck.lv. Rēķini papīra formātā pa pastu netiek sūtīti.

  - Pušu sagatavotie rēķini ir saistoši otrai Pusei, ja tie tiek nosūtīti no Līguma 3.10. punktā norādītās elektroniskā pasta adreses uz Līguma 3.9. punktā norādīto elektroniskā pasta adresi, un satur informāciju “Rēķins sagatavots elektroniski”, un papildus pilnvarojumam Uzņēmējs rēķinā norāda šādu informāciju: rēķina izrakstīšanas datumu, rēķina numuru un Līguma numuru, pieņemšanas-nodošanas akta datumu un numuru. Puses vienojas uzskatīt šādā veidā sagatavotu un nosūtītu rēķinu par elektroniski parakstītu un autentisku.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Klienta tiesības un pienākumi :

    - apmaksā savlaicīgi un kvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Klienta akceptēto, Līgumā noteiktajā kārtībā ;

    - savlaicīgi pieņem Pakalpojumu, ja tas ir izpildīts kvalitatīvi, saskaņā ar Līguma noteikumiem ;

    - pēc Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas- nodošanas akta un rēķina saņemšanas , kvalitatīvi un savlaicīgi samaksāt Izpildītājam par sniegto Pakalpojumu Līgumā noteiktajā veidā un apmērā ;

    - pēc Uzņēmēja rakstiska pieprasījuma sniegt Uzņēmējam Klienta rīcībā esošos datus Pakalpojuma sniegšanai ;

    - ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Pakalpojuma izpildi.

  - Uzņēmēja tiesības un pienākumi :

    - sniedz augstas kvalitātes Pakalpojumu ar saviem resursiem Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā saskaņā ar Pakalpojuma sniegšanu saistītajiem normatīvajiem aktiem un standartiem un saskaņā ar šī Līguma, Tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma noteikumiem ;

    - nodrošina precīzu darba tehnoloģijas, saderīgu materiālu, nepieciešamā inventāra, materiālu, tostarp palīgmateriālu, mehānismu, transporta, instrumentu, darbinieku u.c. izvēli Pakalpojumu sniegšanai ;

    - Līgumslēdzējam jānodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem ir attiecīgā darba veikšanai atbilstoša profesionālā pieredze un kvalifikācija ;

    - veic darba vides riska faktoru novērtējumu darba videi un veicamajam darbam un iepazīstina ar to visus Pakalpojuma sniegšanā iesaistītos darbiniekus ;

    - nodrošina, ka Pakalpojuma sniegšanas laikā Izpildītāja darbinieki nepieļauj patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem un noteiktās Pakalpojuma sniegšanas kārtības un termiņiem ;

    - novērst konstatētās neatbilstības un/vai trūkumus Līgumā noteiktajā termiņā ;

    - nedrīkst nodot Līgumā tam uzlikto saistību izpildi trešajām personām (izņemot gadījumus, kad tās ir apstiprinātas konkursa laikā );

    - pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt visu nepieciešamo informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un kārtību, ar to saistīto dokumentāciju, kā arī uzrādīt dokumentus, kas apliecina Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju, un iesniegt sarakstu, kurā norādīti visi Pakalpojuma izpildē iesaistītie darbinieki, norādot darbinieku personas kodus ;

    - nodrošina, ka Līguma izpildē tiek iesaistīti tikai tie Izpildītāja darbinieki, kas ir norādīti ar Pasūtītāju saskaņotajā sarakstā. Gadījumos, kad Izpildītājs vēlas veikt izmaiņas iepriekš saskaņotajā sarakstā, tam ir pienākums to atkārtoti saskaņot ar Pasūtītāju .

    - Izpildītājam ir pienākums novērst konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs to ir rakstiski norādījis ;

    - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī faktoriem, kas kavē darbu veikšanu, ja tādi ir;

    - Izpildītājs apņemas aizsargāt, neizplatīt un neizpaust trešajām personām, pilnībā vai daļēji, šī Līguma saturu vai citus ar tā izpildi saistītus dokumentus (specifikācijas utt.), kā arī tehnisko, komerciālo un jebkādu citu informāciju, kas saņemta no Pasūtītāja, bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas vienošanās. vai iegūta šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Pasūtītāja informācijas izpaušanu trešajām personām, kā tas noteikts Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Konfidencialitāte ir abpusēja un saistoša abām pusēm, Izpildītājam pret Pasūtītāju un otrādi.

    - Uzņēmējam nav tiesību ievietot Klienta logotipu Uzņēmēja tīmekļa vietnē vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos. Uzņēmējs ir atbildīgs par par Klienta logotipa neizvietošanu Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju tīmekļa vietnēs vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos.

- Kontakti

  - Klienta kontaktpersona, kas Klienta vārdā koordinē Līguma izpildi un risina citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus, ir _______________, tālrunis: ___________, e-pasts: ______________________.

  - Kontaktpersona Uzņēmēja pusē ir _____________, tālr.:_ ___________, e-pasts: ______________________________.

- Pakalpojuma sniegšanas un pieņemšanas procedūra

  - Līgumā saskaņotā darba izpilde tiek pieņemta, Pusēm parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu (saskaņā ar Līguma 4. pielikumā pievienoto paraugu) ar drošu elektronisko parakstu. Izpildītājs saskaņā ar šo Līguma punktu sagatavoto nodošanas-pieņemšanas aktu elektroniski nosūta Pasūtītājam uz elektroniskā pasta adresi: xxxx un _______________.

  - Pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts pēc tam, kad Pasūtītājs ir novērtējis Izpildītāja iesniegto Pakalpojumu un atzinis to par kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem. Pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītāja vārdā paraksta Pasūtītāja persona, kas ir atbildīga par Līguma izpildi, kā norādīts Līguma 5.1.punktā.

  - Ja Pakalpojuma izpildē tiek konstatēti trūkumi, tas ir , Pakalpojums nav izpildīts atbilstoši Līguma un Tehnisko specifikāciju prasībām, kā arī normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties parakstīt Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu. Šādā gadījumā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs rakstiski norādījis uz trūkumiem, par saviem līdzekļiem jānovērš norādītie trūkumi un atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma dokumentācija (Pasūtītāja biroja vadītāja atzīme par dokumenta saņemšanu).

- Pušu materiālā atbildība

  - Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2.punktā noteikto Pakalpojuma sniegšanas termiņu vai 6.3.punktā noteikto defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma kopsummas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopsummas.

  - Līguma 8.3.2.1.–8.3.2.3.apakšpunktos paredzētajos gadījumos Klientam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopsummas , ja tas atsakās pildīt Līgumu (izņemot Līguma 8.3.3.punktu).

  - Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.

  - Līgumsods neietver Klientam nodarītos zaudējumus, un Līgumsodu samaksa neatbrīvo Klientu no Līguma saistību izpildes.

  - Puse ir atbildīga otras Puses priekšā tikai par tiešiem zaudējumiem, bojājumiem vai traumām, izņemot gadījumus, kad tie rodas pirmās Puses rupjas neuzmanības vai tīšas rīcības dēļ. Neviena Puse nekādos apstākļos nav atbildīga otras Puses priekšā par jebkādiem izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu, piemēram, lietošanas, uzņēmējdarbības, ieņēmumu vai peļņas zaudēšanu, vai par jebkuru citu darbību, incidentu vai bezdarbību, kuras ietekmi pirmā Puse, iespējams, nevarēja pamatoti paredzēt.

- Strīdu risināšana un līguma izbeigšana

  - Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā vai saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai saistībā ar to, vai tā pārkāpuma, izbeigšanas vai spēkā neesamības, galīgi tiek izšķirta šķīrējtiesā saskaņā ar SCC Arbitrāžas institūta (Stokholmas Tirdzniecības palātas) šķīrējtiesas noteikumiem. Šķīrējtiesas vieta ir Stokholma, Zviedrija, un šķīrējtiesas procesā izmantojamā valoda ir angļu valoda.

  - Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:

    - pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās ;

    - Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos apstākļos:

      - Līguma izpildes laikā kļūst skaidrs, ka Uzņēmējs nav tiesīgs sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem ;

      - Uzņēmējs neievēro Līguma noteikumus, tostarp kavē Līguma 2.2. punktā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu par vairāk nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām;

      - bez zaudējumu atlīdzības, ja Līgumu nevar izpildīt tāpēc, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskas vai nacionālas sankcijas vai Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas ietekmē būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ;

      - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas, samaksājot Izpildītājam par izpildīto Līguma daļu.

    - Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai tad, ja Pakalpojuma sniegšana Līgumā noteiktajos termiņos nav iespējama apstākļu dēļ, kas nav Uzņēmēja kontrolē.

  - Līguma 8.3.2. un 8.3.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu septītajā dienā pēc Puses atteikuma paziņojuma nosūtīšanas dienas.

  - Sankciju piemērošanas gadījumā Puses rīkojas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar starptautiskajiem instrumentiem vai normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā faktu konstatēšanas brīdī.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas nav Pušu kontrolē. Šādi apstākļi ir ugunsgrēks, dabas katastrofas (plūdi, zemestrīces), valdības lēmumi un rīkojumi, kā arī citi ārkārtas notikumi, kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļus apstiprina Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentas iestādes izdots atzinums.

  - Šādos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas periods tiks pagarināts par šo apstākļu ilgumu, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par tādu apstākļu iestāšanos un izbeigšanos, kas kavē Līguma saistību izpildi un ir minēti Līguma 16.1. punktā, pievienojot paziņošanas brīdī Pusei pieejamos pierādījumus par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Savlaicīgas paziņošanas gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes. Pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās attiecīgajai Pusei ir pienākums desmit darba dienu laikā saņemt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentas iestādes atzinumu un nosūtīt to otrai Pusei.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses norēķinās par Būvuzņēmēja avansā samaksātajām summām par Būvuzņēmēja kvalitatīvi veiktajiem Būvdarbiem un Pasūtītāja samaksātajām summām.

- Personas datu aizsardzība

  - Personas datu apstrāde šīs Vienošanās ietvaros tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk šajā sadaļā – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību un apstrādi, izņemot gadījumus, kad iepirkuma vai līguma priekšmets, tā daļas saskaņā ar Regulas preambulas 16. pantu ir saistītas ar valsts drošību .

  - Uzņēmējs sniedz Klientam Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, tostarp fizisko personu datus nepieciešamajā apmērā.

  - Parakstot šo līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka:

    - informācija un personas dati, kas iesniegti saistībā ar šī Līguma izpildi, ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrāde atbilstu Eiropas Savienības tiesību aktu un noteikumu prasībām un nodrošinātu attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzību ;

    - datu subjekti, par kuriem dati ir iesniegti šī Līguma izpildes laikā, ir informēti un ir devuši piekrišanu Līgumā norādīto personas datu iesniegšanai Klientam (kontaktinformācija – adrese: Piebalgas iela 95, Cēsis , Cēsis novads , LV-4101, tālr.26551420, 
e-pasts janis.kopeika@unitruck.lv , tīmekļa vietne www.unitruck .lv ) saistībā ar šī Līguma izpildi un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma noteikumiem ;

    - datu subjekti tiek informēti, ka viņu dati tiek apstrādāti un glabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik noteikts lietu nomenklatūrā un/vai normatīvajos aktos;

    - datu subjekti tiek informēti, ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams saistībā ar šī Līguma izpildi vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti;

    - datu subjekti tiek informēti par Regulas 14. panta otrās daļas c)–e) apakšpunktā minētajām tiesībām un Publisko iepirkumu likumā un Regulā noteiktajiem ierobežojumiem veikt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgās piekrišanas iegūšanu no datu subjektiem un datu subjektu informēšanu par Līguma 10.3. punkta noteikumiem pirms šo subjektu datu nosūtīšanas Klientam (t.sk. no apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti).

  - Ja Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu dati ir pieejami publiskajos reģistros, Klients tos iegūst no attiecīgajiem reģistriem.

  - Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos personas datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.

Izpildītājam nav tiesību nodot Klienta sniegtos personas datus apakšuzņēmējiem (ja tādi ir iesaistīti Līguma izpildē) bez Klienta piekrišanas. Ja Klients ir devis šādu piekrišanu, tad uz attiecīgo apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmējiem attiecas visi Līguma noteikumi par personas datu aizsardzību.

- Citi noteikumi

  - Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās vienošanās un sarakste par Līguma priekšmetu zaudē spēku.

  - Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski, tos paraksta Puses, un tie stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc reģistrācijas dienas pie Klienta.

  - Gadījumā, ja kāds no Līguma izpildi regulējošiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Puses rīkojas saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un, ja nepieciešams, noslēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.

  - Ja kāds Līguma noteikums zaudē juridisko spēku, tas nepadara spēkā neesošus pārējos noteikumus. Šādi spēkā neesoši noteikumi tiek aizstāti ar citiem noteikumiem, kas atbilst Līguma mērķim un saturam.

  - Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un/vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti saskaņā ar Līguma noteikumiem, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Puses pilnvaro Līguma 5.1. un 5.2. punktā minētos pārstāvjus parakstīt Līgumā minētos aktus un prasības.

  - Puses 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo viena otrai par jebkādām izmaiņām juridiskajā adresē vai faktiskajā atrašanās vietā, bankas kontā vai citos rekvizītos. Par jebkādām izmaiņām Līgumā norādītajās kontaktpersonās Puses paziņo viena otrai, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Iepriekš minētie paziņojumi tiek reģistrēti Līgumā, neizdarot nekādus grozījumus Līgumā, un turpmāk tiek izmantota atjauninātā informācija.

  - Visi paziņojumi, brīdinājumi vai cita korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta otrai Pusei rakstiski. Prasība par rakstiskās formas ievērošanu ir izpildīta, ja paziņojums, brīdinājums vai cita korespondence otrai Pusei tiek nosūtīta ierakstītas vēstules veidā uz tās juridisko adresi vai dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Līguma 12. sadaļā norādīto e-pasta adresi. Ierakstīta vēstule tiek uzskatīta par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tās piegādes pasta nodaļā, bet dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, - 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

  - Līguma 11.8. punkts neattiecas uz gadījumiem, kad Līgums paredz atšķirīgu kārtību. Nosūtīts fakss vai e-pasts tiek uzskatīts par saņemtu tā nosūtīšanas dienā, ja vien Līgumā nav noteikts citādi un ja tas tiek nosūtīts darba dienā darba laikā (līdz plkst. 17:00). Faksi, e-pasti un rēķini, kas nosūtīti pēc darba laika beigām vai svētku dienā, tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā.

  - Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu tā nosūtīšanas dienā. Klients var pārbaudīt Līgumā noteiktajā kārtībā sagatavota un saņemta rēķina izcelsmi un autentiskumu, nosūtot informācijas pieprasījumu uz Uzņēmēja elektroniskā pasta adresi: janis.kopeika@unitruck.lv . Saņemot iepriekš minēto informācijas pieprasījumu, Uzņēmējs atbild Klientam vienas darba dienas laikā.

  - Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka:

    - Uz Izpildītāju, tā apakšuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti Līguma izpildē, un preču (materiālu, izejvielu) piegādātājiem, piegādes ķēdes dalībniekiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām (turpmāk šajā deklarācijā kopā un atsevišķi saukti par - komersantiem ), neattiecas līgumu slēgšanas aizliegumi, kas noteikti Eiropas Komisijas 2022. gada 8. aprīļa Regulā (ES) 2022/576, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kura stājas spēkā 2022. gada 9. aprīlī, tostarp:

      - komersanti nav Krievijas pilsoņi vai fiziskas un juridiskas personas, to struktūrvienības vai struktūrvienības, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā ;

      - komersanti nav juridiskas personas, to struktūrvienības vai struktūras, kuru īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā tieši vai netieši pieder 11.11.1.1. apakšpunktā minētajai struktūrai ;

      - komersanti nav fiziskas vai juridiskas personas, to struktūrvienības vai struktūras, kas rīkojas šī punkta 11.11.1.1. vai 11.11.1.2. apakšpunktā minēto struktūru vārdā vai to vadībā ;

    - Uzņēmējam un līguma izpildē iesaistītajiem komersantiem nav piemērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus intereses, un tajās noteiktie ierobežojumi, tostarp tas, ka komersantiem, to valdes vai padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, personām, kas ir tiesīgas tos pārstāvēt, vai prokūristiem nav piemērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas, sankcijas, kas noteiktas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju ietvaros, kas būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus intereses.

( turpmāk kopā sauktas par – Sankcijām);

    - Līguma izpildes gaitā pakalpojumi tiks saņemti un preces (materiāli, izejvielas) tiks piegādātas tikai no tādiem tirgotājiem, pret kuriem nav piemērotas Sankcijas;

    - Līguma izpildei netiks slēgti līgumi par preču, materiālu, izejvielu un pakalpojumu piegādi, uz kuriem attiecas Sankcijas;

    - nekavējoties rakstiski informēs Pasūtītāju, ja Izpildītājam, jebkuram no komersantiem (tostarp piegādes ķēdes dalībniekiem), tostarp apakšuzņēmējiem (šī uzņēmuma valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pilnvarotajam pārstāvim vai prokūristam), kas Līguma izpildes ietvaros sniedz pakalpojumus Izpildītājam vai piegādā preces (materiālus, izejvielas), ir piemērotas Līguma 11.11.1. vai 11.11.2. apakšpunktā noteiktās Sankcijas, kā arī informēs par jebkurām citām sankcijām, kas ir stājušās spēkā vai stāsies spēkā nākotnē un varētu būt piemērojamas šim Līgumam;

    - apņemas ievērot normatīvos aktus un starptautiskos instrumentus attiecībā uz sankcijām un uzņemas atbildību par to ievērošanu;

    - apņemas ievērot Nolīgumā noteikto procedūru attiecībā uz sankciju ievērošanu.

  - Uzņēmējs 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Klientam, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: janis.kopeika@unitruck.lv , preču (materiālu, izejvielu), pakalpojumu sarakstu, kas ir nepieciešami un tiek izmantoti Līguma izpildē, un var tikt iekļauti sankcionēto (sankcionējamo) preču, materiālu, izejvielu sarakstos, saskaņā ar Līguma 4. pielikumā pievienoto paraugu, turpmāk tekstā – saraksts. Sarakstu paraksta Uzņēmēja persona ar pārstāvības tiesībām, un pēc tā saņemšanas tas tiks reģistrēts Līgumā kā 5. pielikums.

  - Piegādātājam ir pienākums atjaunināt sarakstu atbilstoši situācijai (t.sk., ja mainās piegādātāji, tiek grozīti normatīvie akti, tiek pieņemtas jaunas sankcijas u.c.) un iesniegt atjaunināto sarakstu Klientam.

  - Līgums ir sagatavots, parakstīts un noslēgts elektroniska dokumenta veidā uz 8 (astoņām) lapām.

  - Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lappušu skaits nav iekļauts Līguma 11.14. punktā norādītajā lappušu skaitā):

1. pielikums – Neatkarīgi izstrādāta priekšlikuma pieteikums un pierādījums

2. pielikums. Tehniskās specifikācijas

3. pielikums. Finanšu piedāvājums ;

4. pielikums. Pieteikuma iesniedzēja pieredzes profils

6. pielikums. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas lapa

- Pušu dati un paraksti

| Klients | Piegādātājs |
| --- | --- |
| SIA “Unitruck” | ___________ “_________” |
| Reģistrācijas numurs44103031842 | Reģistrācijas numurs _______________ |
| Juridiskā adrese: Piebalgas iela 95, Cēsis , Cēsu novads, LV-4101 Fiziskā un korespondences adrese: Piebalgas iela 95, Cēsis , Cēsu nov., LV-4101 Tālrunis: 26551420 e-pasts: janis.kopeika@unitruck.lv | Juridiskā adrese: _ ... Fiziskā un korespondences adrese: _____ _ ... Tālrunis: _ ... e-pasts: ___________________________ |
| SEB banka Kods xxx Konts xxx | Banka: _ ... Kods: _ ... Konts: _ ... |
| ______________ _ ... /__________/ | Valdes loceklis _ ... /______________ / |

1. pielikums

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepirkuma ID Nr. UT 2025/1 ERAF

“ Dokumentācijas un ražošanas komponentu nodrošināšana augstas pasažieru pārvadāšanas 4x4 kravas automašīnas prototipa izstrādei ”

Datums laika zīmogā

- Informācija par pieteikuma iesniedzēju:

| 1.1 | Vārds |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Reģistrācijas numurs |  |
| 1.3 | Juridiskā adrese |  |
| 1.4 | Pasta adrese (ja atšķiras) |  |
| 1.5 | Tālruņa numurs |  |
| 1.6 | E-pasts |  |
| 1.7 | Personas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt Pieteikuma iesniedzēja (vai pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats |  |
| 1.8 | Pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija , vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts |  |
| 1.9 | Pieteikuma iesniedzējs atbilst maza vai vidēja uzņēmuma statusam: |  |

- Pretendentam jāsniedz informācija par personām, kas pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

| Personas, kas veido piegādātāju apvienību (nosaukums , reģ. nr.) |  |
| --- | --- |
| Katras personas atbildības līmenis |  |

- Pieteikuma iesniedzējam jāsniedz informācija par apakšuzņēmējiem, ja pieteikuma iesniedzējs piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro:

| Apakšuzņēmējs (nosaukums , reģ. nr.) |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja atbildības līmenis (eiro) |  |
| Izpildei nododama iepirkuma līguma daļa |  |
| Apakšuzņēmējs atbilst maza vai vidēja uzņēmuma statusam: |  |

- Iesniedzot šo piedāvājumu, pretendents:

augstas pasažieru pārvadāšanas 4x4 kravas automašīnas prototipa izstrādei ";

4.2. piegādāt 4x4 kravas automašīnas prototipa izstrādei nepieciešamās sastāvdaļas un tehnisko dokumentāciju saskaņā ar Noteikumu 2. pielikumā noteiktajām prasībām ;

4.3. apliecina, ka ir izlasījis un pārbaudījis visus Iepirkuma dokumentus un piekrīt Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.4. apstiprina, ka, ja šis piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma līgumā paredzētie darbi tiks uzsākti un pabeigti Iepirkuma dokumentācijā noteiktajos termiņos ;

4.5. apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ar Pasūtītāju tiks noslēgts līgums saskaņā ar iepirkuma noteikumu pielikumu;

- Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija 2022. gada 8. aprīlī pieņēma Padomes Regulu (ES) 2022/576, ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk tekstā – Regula), kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, uz Pieteikuma iesniedzēju neattiecas Regulas 5.k panta 1. punktā minētie apstākļi, proti:

5.1. Pieteikuma iesniedzējs nav Krievijas pilsonis vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā ;

5.2. Pieteikuma iesniedzējs nav juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras vairāk nekā 50 % tieši vai netieši pieder kādai no Regulas 5.k panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām vienībām ;

5.3. Pretendents nav fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas rīkojas Regulas 5.k panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai vadībā, tostarp, ja tie pārstāv vairāk nekā 10% no līguma vērtības, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai vienības, uz kuru spējām Pretendents paļaujas publisko iepirkumu direktīvu izpratnē (tas attiecas arī uz Pretendenta struktūrvienībām un filiālēm, kā arī uz personām, kas pilnvarotas tās pārstāvēt (valdes locekļi, padomes locekļi, faktiskie īpašnieki utt.);

- Pieteikuma iesniedzējs norāda personas, kurām ir izšķiroša ietekme, pamatojoties uz līdzdalību pieteikuma iesniedzējā normatīvā akta par grupām izpratnē (tostarp minētās personas valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt tiesīga persona, prokūrists vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt personu, kurai ir izšķiroša ietekme, pamatojoties uz līdzdalību pieteikuma iesniedzējā normatīvā akta par grupām izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli):

6.1. _ ...;

6.2. _ ....

- Pieteikuma iesniedzējam jānorāda informācija par pieteikuma iesniedzēju (tostarp katras personu apvienības nosaukums vai

partnerības biedrs), persona, uz kuras spējām pretendents balsta savu

apliecināt kvalifikāciju (tostarp pārstāvēt minētās personas valdes vai padomes locekli)

pilnvarotā persona, prokūrists vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt personu, kurai

grupu pamatregulatīvajā aktā

(tādā nozīmē, ka tās ir darbības, kas saistītas ar filiāli) un kuras ir reģistrētas ārvalstīs:

7.1. _ ...;

7.2. _ ....

piedāvājuma apliecinājums

- Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka:

8.1. Pieteikuma iesniedzējs ir izlasījis un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

8.2. Pieteikuma iesniedzējs apzinās savu pienākumu sniegt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju šajā sertifikācijā.

8.3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts ir redzams iepirkuma piedāvājumā, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

8.4. Ar šo Pieteikuma iesniedzējs informē, ka (attiecīgā gadījumā atzīmējiet vienu no tālāk norādītajām):

8.4.1.☐ ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai citiem saziņas veidiem ar konkurentiem;

8.4.2. saistībā ar šo iepirkumu Pretendents ☐ir noslēdzis konsultācijas, līgumus, vienošanās vai citādi sazinājies ar vienu vai vairākiem konkurentiem, un tāpēc šī apliecinājuma pielikumā Pretendents atklāj par to visaptverošu un patiesu informāciju, tostarp konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu:

8.4.2.1. _______________________ /uzņēmuma, konkurenta nosaukums ;

8.4.2.2. ________________________ /saziņas veids, mērķis, raksturs, saturs.

8.5. Izņemot gadījumu, kad Pieteikuma iesniedzējs ir paziņojis par šādu saziņu saskaņā ar šī apliecinājuma 8.4.2. punktu, Pieteikuma iesniedzējs nav sazinājies ar konkurentiem par:

8.5.1. cenas;

8.5. 2.cenu aprēķināšanas metodes, faktori (apstākļi) vai formulas;

8.5.3. nodoms vai lēmums piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai tāda piedāvājuma iesniegšana, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

8.5.4. kvalitāte, daudzums, specifikācija, veiktspēja, piegāde vai citi nosacījumi, kas jānosaka neatkarīgi no konkurentiem attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas šis iepirkums.

8.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās Piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālās piedāvājumu atvēršanas vai līguma piešķiršanas datuma un laika, vai kā īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma 8.4.2. punktu.

8.7. Pieteikuma iesniedzējs ir informēts, ka Konkurences likums nosaka atbildību par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% no pārkāpēja neto apgrozījuma pēdējā finanšu gadā, bet ne mazāk kā 700 eiro.

⎆ Pretendenta nosaukums

Amats, vārds, uzvārds

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

# 2. pielikums

# Tehniskā specifikācija

Iepirkuma ID Nr. UT 2025/1 ERAF

“ Dokumentācijas un ražošanas komponentu nodrošināšana augstas pasažieru pārvadāšanas 4x4 kravas automašīnas prototipa izstrādei ”

Datums laika zīmogā

| Iepirkuma ietvaros Pretendentam ir jāizstrādā, jāražo un jāpiegādā: - 4×4 kravas automašīnas prototipa fiziskās sastāvdaļas, kas nepieciešamas prototipa montāžai un testēšanai. - Pilns tehniskās dokumentācijas komplekts ražošanai, montāžai un ekspluatācijai. Visiem piegādātajiem fiziskajiem elementiem jāatbilst šajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām. |  |
| --- | --- |

Turklāt piegādātājs piedāvājumu var iesniegt arī savā formā.

| Nr. Pk | Tehniskās specifikācijas prasības | Es atbalstu izpildi/Es neatbalstu izpildi | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piemērojamie standarti Transportlīdzeklim jāatbilst: - Militārās mobilitātes un izturības prasībām - Piemērots Latvijas ģeogrāfiskajiem apstākļiem |  |  |
| 2. | Vispārīgās prasības - Transportlīdzeklim jābūt militāra līmeņa 4x4 kravas automašīnai, kas paredzēta taktiskām un loģistikas atbalsta funkcijām. - Piemērots braukšanai uz ceļa, bezceļos un skarbos lauka apstākļos . - Izstrādāts, lai nodrošinātu augstu uzticamību , vieglu apkopi un izturību ilgstošā darbībā. |  |  |
| 3. | Transportlīdzekļa dzinējs - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militārai ekspluatācijai piemērotu iekšdedzes dzinēju , kas nodrošina drošu darbību dažādos klimatiskajos apstākļos. - Dzinējam ir jānodrošina pietiekama vilce un griezes moments , lai atbalstītu militārās loģistikas uzdevumus un braukšanu bezceļos. - Dzinēja konstrukcijai jābūt izturīgai pret ilgstošām slodzēm , vibrācijām, putekļiem, dubļiem un biežām iedarbināšanas ciklu izmaiņām. - Dzinējam jābūt tolerantam pret degvielas kvalitātes svārstībām , lai nodrošinātu darbību ar plašu pieejamo degvielu klāstu. - Sistēmai jānodrošina efektīva dzesēšana un termiskā kontrole , kas ļauj uzturēt stabilu motora darbību sarežģītos klimatiskajos apstākļos. - Dzinējam ir jāatbalsta standarta militārā apkope , izmantojot pieejamos instrumentus un lauka apkopes procedūras. - Dzinējam jānodrošina zemas ikdienas apkopes prasības un ērta piekļuve galvenajiem apkopes punktiem. |  |  |
| 4. | Transportlīdzekļa šasija - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militāra līmeņa pastiprinātu rāmja tipa šasiju , kas nodrošina augstu izturību pret dinamiskām slodzēm, vibrācijām un nelīdzena reljefa ietekmi. - Šasijas konstrukcijai jānodrošina augsta vērpes izturība , ļaujot transportlīdzeklim saglabāt stabilitāti un funkcionalitāti, pārvietojoties pa nelīdzenu un deformētu reljefu. - Rāmim jābūt izgatavotam no augstas stiprības materiāliem , kas nodrošina izturību lauka apstākļos un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. (Materiālu veidi nav norādīti.) - Projektā jāparedz papildu montāžas vietas kritiski svarīgu komponentu, piemēram, transmisijas, piekares komponentu un virsbūves, uzstādīšanai , lai nodrošinātu ilgtermiņa drošību. - Šasijai jābūt saderīgai ar dažādiem militāriem virsbūvju risinājumiem, tostarp kravas platformām, personāla pārvadātājiem un specializētu aprīkojumu, bez nepieciešamības veikt būtiskas izmaiņas . - pietiekams klīrenss , lai novērstu šasijas saskari ar šķēršļiem un atbalstītu transportlīdzekļa spēju pārvarēt grāvjus, akmeņainus posmus un nelīdzenumus. - Šasijas konstrukcijai jānodrošina ērta piekļuve apkopes punktiem , tostarp transmisijas, piekares un degvielas sistēmas komponentiem, atvieglojot apkopi uz vietas un ātru problēmu novēršanu. - Augsta izturība pret koroziju ir jānodrošina, izmantojot militāriem apstākļiem piemērotus aizsargpārklājumus un konstrukcijas risinājumus, kas aizsargā šasiju pret mitrumu, sāli, dubļiem un temperatūras svārstībām. - Šasijai jānodrošina modularitāte , kas ļauj integrēt papildu militārā aprīkojuma sistēmas (piemēram, sakaru iekārtu plauktus, papildu barošanas moduļus, instrumentu kastes), nemainot tās pamatkonstrukciju. - Konstrukcijai jābūt piemērotai ilgstošai darbībai ar lielu slodzi , tostarp ar mainīgu smaguma centru, kas ir raksturīgi militārajam transportam. |  |  |
| 5. | Transportlīdzekļa kabīne - Salonam jābūt projektētam militāriem ekspluatācijas apstākļiem , nodrošinot izturību pret putekļiem, triecieniem, vibrāciju un biežu iekāpšanas/izkāpšanas ciklu radīto stresu. - Konstrukcijai jābūt izgatavotai no triecienizturīgiem un korozijizturīgiem materiāliem . Dizainam jābūt izstrādātam atbilstoši NATO STANAG 4562 2. līmenim. - Vadītāja darba vietai jānodrošina laba redzamība , vadības elementu ergonomisks izvietojums un ērta piekļuve galvenajām vadības funkcijām. - Sēdekļiem jābūt izgatavotiem no izturīgiem, viegli tīrāmiem materiāliem , kas spēj izturēt intensīvu lietošanu un dažāda veida piesārņojumu (dubļus, mitrumu utt.). - Sēdekļa konstrukcijai jānodrošina fiksācija lauka apstākļos , samazinot kustību un vibrācijas ietekmi bezceļu ekspluatācijas laikā. - Instrumentu panelim jābūt vienkāršam, skaidram un paredzētam militāriem mērķiem , un informācijai jābūt skaidri attēlotai dažādos apgaismojuma apstākļos. - Salonam jābūt aprīkotam ar standarta drošības sistēmām , kas atbilst militāro un civilo transportlīdzekļu drošības prasībām. - Logiem un durvīm jāspēj izturēt biežu lietošanu un mehānisko slodzi, kas raksturīga taktiskajām operācijām. - Kabīnes iekšējā apdare nedrīkst radīt atspīdumu vai aizsegt vadītāja redzamību. - Kabīnei jābūt aprīkotai ar regulējamu iekšējo apgaismojumu, kas piemērots darbam dienā un naktī, ieskaitot režīmus, kas nerada nevajadzīgu gaismas izkliedi lauka apstākļos. - Vadības un indikācijas ierīcēm jābūt izturīgām pret triecieniem un vibrāciju , kā arī viegli uztveramām operatoriem, kas izmanto militāro aprīkojumu. - Kabīnei jānodrošina pamatfunkcijas komforta uzturēšanai , piemēram, ventilācija, apkure un aizsardzība pret putekļiem/mitrumu. - Salona konstrukcijai jābūt piemērotai papildu militārā aprīkojuma uzstādīšanai , piemēram: - aprīkojuma turētāji un statīvi, - sakaru vai vadības un kontroles ierīču uzstādīšana, - elektriskie pieslēgumi papildu aprīkojumam. - Visiem papildu elementiem jābūt integrējamiem bez būtiskām kabīnes konstrukcijas izmaiņām . |  |  |
| 6. | Elektroniskā un pneimatiskā sistēma - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militāra līmeņa elektronisko un pneimatisko sistēmu , kas ir izturīga pret triecieniem, vibrāciju un temperatūras svārstībām. - Sistēmai jānodrošina stabila barošanas padeve galvenajām vadības un atbalsta funkcijām gan kustības, gan stacionārā režīmā. - Elektroinstalācijai jābūt projektētai ar karstumizturīgiem, nodilumizturīgiem un mitrumizturīgiem vadiem un savienotājiem, kas piemēroti lauka apstākļiem. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pamata vadības elektroniku , kas nodrošina dzinēja, transmisijas un palīgsistēmu darbību. - Instrumentu panelim jānodrošina skaidra informācijas attēlošana , kas piemērota gan dienas, gan nakts darbībai. - Vadības ierīces jānovieto aizsargātās vietās , lai pasargātu tās no mehāniskām un vides ietekmēm. - Sistēmai jāietver ceļu satiksmes apgaismojums un lauka apstākļiem piemēroti režīmi ( piemēram, samazināta spilgtuma iekšējais apgaismojums). - Ārējais apgaismojums jānovieto tā, lai maksimāli palielinātu redzamību un samazinātu bojājumu risku fizisku šķēršļu dēļ. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret pārslodzi, īsslēgumu un sprieguma svārstībām . - Jānodrošina rezerves barošanas porti , kurus var izmantot papildu militārā aprīkojuma pievienošanai. - Pneimatiskajai sistēmai jānodrošina palīgsistēmu darbība , kas militārajos transportlīdzekļos bieži ietver: - pneimatiskās bremzes vai bremžu palīgsistēmas, - piekabes pneimatiskās līnijas, - pneimatiski darbināms papildu aprīkojums, - riepu apkopes vai piepūšanas palīgsistēmas Konstrukcija un izturība - Pneimatiskās caurules un savienojumi jānovieto un jānostiprina tā, lai novērstu bojājumus, ko rada akmeņi, šķēršļi, vibrācijas un mehāniski triecieni . - Pneimatiskās sistēmas kompresoram ir jānodrošina stabila gaisa padeve, kas ir piemērota ilgstošai darbībai laukā. - Kompresora un gaisa tvertņu atrašanās vietai jābūt aizsargātai , lai novērstu bojājumus darbības laikā. - Jānodrošina mitruma un netīrumu filtrācija , kas samazina sistēmas nodilumu un uztur darbību mainīgos apstākļos. - Pneimatiskā sistēma jāprojektē tā, lai apkopes punkti , tostarp filtri, savienojumi un pretvārsti, būtu viegli pieejami . - Jābūt iespējai ātri nomainīt nolietotās detaļas bez īpaša aprīkojuma, kas ir būtiski remonta darbos uz vietas . - Sistēmai jābūt aprīkotai ar pārspiediena un noplūdes aizsardzības mehānismiem , kas nodrošina drošu darbību. - Kritiskajām pneimatiskajām līnijām jābūt marķētām vai loģiski izvietotām, lai samazinātu kļūdu risku apkalpes darbības laikā . |  |  |
| 7. | Piekare un bremzes - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militāra līmeņa piekari , kas nodrošina stabilu vadāmību, augstu izturību un drošību bezceļu apstākļos. - Balstiekārtai jāspēj kompensēt lielās vertikālās un horizontālās slodzes , kas rodas uz nelīdzena reljefa, grants ceļiem un militāriem ceļiem. - Konstrukcijai jābūt izgatavotai no augstas stiprības materiāliem , kas spēj izturēt vibrācijas, triecienus un ilgstošas slodzes. - Priekšējai piekarei ir jānodrošina precīza stūrēšanas vadība , stabilitāte un atsaucība pat pie maza ātruma uz sarežģīta reljefa. - Elastīgajiem elementiem jābūt konstruētiem tā, lai nodrošinātu augstu nodilumizturības līmeni un būtu piemēroti intensīvai militārai lietošanai. - Priekšējai piekarei jāatbalsta diferenciāļa un transmisijas mehānismu kustība , saglabājot šasijas elastību bez pārmērīgas slodzes. - Aizmugurējai piekarei ir jānodrošina liela kravnesība , saglabājot stabilitāti pilnas slodzes un piekabes vilkšanas apstākļos. - Jānodrošina vienmērīgs slodzes sadalījums starp riteņiem, samazinot sprieguma vai konstrukcijas bojājumu risku. - Projektam jānodrošina saderība ar dažādām militārajām virsbūvēm - Amortizatoriem jānodrošina efektīva enerģijas absorbcija , lai samazinātu triecienus un ķermeņa vibrācijas. - Amortizācijai vajadzētu palīdzēt saglabāt stūrēšanas kontroli, samazinot transportlīdzekļa šūpošanos un šūpošanos ātras manevrēšanas situācijās. - Projektam jābūt tādam, lai bojātās detaļas varētu ātri nomainīt uz vietas bez specializētiem instrumentiem. - Tiek nodrošināta augsta nodilumizturīga eļļošana un putekļu aizsardzība . - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar militāra līmeņa bremžu sistēmu , kas nodrošina drošu apstāšanos dažādos apstākļos, tostarp bezceļos, mitrā, putekļainā un slīpā reljefā. - Bremžu sistēmai ir jādarbojas efektīvi gan ar tukšu, gan ar pilnu kravu. - Bremžu sistēmai jābūt divlīniju vai līdzvērtīgas konstrukcijas , kas nodrošina bremzēšanas spēju īslaicīgas atteices gadījumā. - Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar mehānisku vai kombinētu stāvbremzes sistēmu , kas nodrošina transportlīdzekļa nekustīgumu uz dažādiem reljefa segumiem. - Stāvbremzei jābūt viegli lietojamai pat tad , ja tiek izmantots militārais aprīkojums (cimdi, taktiskās vestes utt.). - Piedziņai no transmisijas uz riteņiem jābūt nodrošinātai droši un vienmērīgi , lai atbalstītu 4×4 sistēmas darbību un zemas apkopes prasības. - Asīm jābūt izgatavotām no augstas izturības materiāliem , kas nodrošina ilgstošu darbību un minimālu nodilumu lauka apstākļos. - Konstrukcijai jābūt izturīgai pret koroziju , aizsargājot mehāniskās detaļas no mitruma, sāls un abrazīvu materiālu iedarbības. - Projektam jāatbalsta papildu militārās sistēmas , piemēram: - papildu gaisa vai hidrauliskās iekārtas - papildu slodzi nesošās sistēmas - riepu piepūšanas sistēmas - Visi papildu elementi jāintegrē bez būtiskām asu konstrukcijas izmaiņām . |  |  |
| 8. | Visaptveroša tehniskā dokumentācija ietver: Tehniskā informācija un montāžas instrukcijas vietējai ražošanai - Transportlīdzekļa sastāvdaļu (dzinēja, šasijas, piekares, asu sistēmu, kabīnes, piedziņas mehānisma, elektronikas) vispārīgs apraksts. - Vadlīnijas modulāriem un daudzvienību mezgliem, kas piemēroti vietējai ražošanai. - Ieteicamie materiālu veidi (augstas stiprības tērauds, korozijizturīgi pārklājumi utt.) - Ražošanas komponentu tehniskie rasējumi Ražošanas komponentu un atsevišķu vienību tehniskie rasējumi - Konceptuālie rasējumi pa sekcijām: šasija, kabīne, piedziņa, piekare, asu sistēmas. - Mērogojami diagrammu attēlojumi ar montāžas punktiem un savienojumu vietām. - Galveno apakšsistēmu (dzinēja bloka, transmisijas, ass, bremžu moduļu, piekares) ilustratīvas diagrammas. ### Elektrisko, pneimatisko un hidraulisko sistēmu shēmas - Funkcionālās attiecības starp sistēmām. - Elektriskās vadības ķēdes vispārīgā līmenī (elektroenerģijas sadale, vadības bloki, sensori, apgaismojums). - Pneimatisko un hidraulisko sistēmu (bremzes, piekare, palīgiekārtu darbība) plūsmas diagrammas ar norādītiem konkrētiem spiediena vai plūsmas parametriem. ### Ražošanā izmantotie standarti un tehniskās specifikācijas - Piemērojamās standartu kategorijas: ISO, MIL-STD, izturība pret koroziju, mehāniskā izturība, izturība pret vidi. - Vispārīgās pielaides, materiālu kategorijas un funkcionālās prasības komponentu mezgliem . ### Komponentu montāžas instrukcijas - Montāžas vadlīnijas ar konceptuālām diagrammām un vizuāliem materiāliem. - pielaižu un eļļošanas punktu vadlīnijas Pilnīgas transportlīdzekļa montāžas instrukcijas - Komponentu mezglu integrācija pilnā transportlīdzeklī. - Dzinēja, transmisijas, ass, kabīnes, elektronikas un palīgsistēmu atrašanās vieta. ### Ražošanas procesa apraksti un izkārtojuma diagrammas - Rūpnīcas izkārtojuma piemēri ar funkcionālajām zonām: apstrāde, metināšana, krāsošana, montāža, testēšana. ### Virsbūves/kabīnes un kravas moduļi - Montāžas secība un integrācija ar šasiju. - Norādījumi par montāžas iespējām un modulārajām konfigurācijām. Ražošanas kvalitātes nodrošināšanas dokumentācija - Vispārīga kvalitātes nodrošināšanas dokumentācija ### Apkopes dokumentācija - Dzinēja, piedziņas, piekares, bremžu, elektronikas un pneimatisko sistēmu plānotās apkopes vadlīnijas. - Pārbaudes rutīnas, eļļošanas punkti un nomaiņas cikli. ### Rezerves daļu saraksts un identifikācija - Rezerves daļu kategorijas (dzinējs, transmisija, ass, bremzes, elektronika, riepas). ### Operatora instrukcijas - Drošas transportlīdzekļa ekspluatācijas vadlīnijas: uzsākšana, braukšana, bremzēšana, vadīšana bezceļos, kravas pārvaldība. - Pamata problēmu novēršanas un ziņošanas procedūras. |  |  |

Piegādes laiki.

Fiziskās sastāvdaļas — piegāde ne vēlāk kā: 30. jūnijā

Dokumentācija — ne vēlāk kā: 30. jūnijā

Garantijas prasības.

12 mēneši fiziskajām sastāvdaļām

Dokumentācija - atbildība par kļūdām 12 mēneši

⎆ Pretendenta nosaukums

Amats, vārds, uzvārds

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

3. pielikums

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma ID Nr. UT 2025/1 ERAF

"Augstas caurgājamības 4x4 kravas mašīnas prototipa izveides dokumentācijas un ražošanas komponenšu nodrošināšana”

Datums laika zīmogā

Pieteikuma iesniedzējs, _____________________________, reģ. Nr. _________________________, pamatojoties uz Nolikumu un 2. pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju, piedāvā izgatavot un piegādāt 4×4 kravas automašīnas prototipa fiziskās sastāvdaļas un pilnīgu tehnisko dokumentāciju par zemāk norādītajām cenām:

| Nē. | Iepirkuma priekšmets | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4x4 kravas automašīnu prototipu izstrādes komponenti atbilstoši specifikācijai |  |
| 2 | Tehniskā dokumentācija, pilnpiedziņas kravas automašīnu ražošana atbilstoši specifikācijai |  |
| Kopsumma (eiro bez PVN) |  |  |
| PVN (ja piemērojams) |  |  |
| Kopsumma ar PVN (ja piemērojams) |  |  |

Ar šo Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka:

- Piedāvātās cenas ir galīgas, fiksētas un spēkā visu piedāvājuma derīguma laiku.

- Piedāvātajās cenās ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas:

  - dizainam,

  - izgatavošanai,

  - materiāli,

  - montāžai,

  - testēšanai,

  - par iepakošanu un piegādi,

  - dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai elektroniskā un drukātā veidā.

- Visi nodokļi, nodevas un citas obligātās maksas ir iekļautas cenā (bez PVN).

- Pretendents piekrīt, ka Klients neiekasēs nekādas papildu maksas, kas pārsniedz šajā tabulā norādīto summu, ja vien līgumā nav paredzēts citādi.

⎆ Pretendenta nosaukums

Amats, vārds, uzvārds

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Informācija par pretendenta pieredzi

Iepirkuma ID Nr. UT 2025/1 ERAF

“ Dokumentācijas un ražošanas komponentu nodrošināšana augstas pasažieru pārvadāšanas 4x4 kravas automašīnas prototipa izstrādei ”

Datums laika zīmogā

pēdējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pabeigušam vismaz divus (2) pakalpojumu līgumus (vai līgumus, kas uzsākti agrāk, bet pabeigti pēdējo 3 gadu laikā), kas:

- ir saistīti ar mehānisku konstrukciju, transportlīdzekļu, rūpniecisko iekārtu vai prototipu izstrādi un /vai

- ietver tehniskās dokumentācijas (rasējumu, diagrammu, montāžas instrukciju, 3D modeļu, materiālu saraksta) izstrādi un/vai

- ietver fizisku komponentu ražošanu vai prototipu izveidi .

Katra līguma vērtībai jābūt ne mazākai par 500 000 EUR bez PVN.

| Nr. Pk | Pakalpojumu apraksts, kas sniegti saskaņā ar iepirkumā noteiktajām prasībām | Klienta vārds, adrese | Pakalpojuma izpildes periods |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. Pieteikuma iesniedzējs ar šo apliecina, ka:

1.1. visa pieredzes tabulā norādītā informācija ir patiesa, precīza un pārbaudāma; 
1.2. Pēc Klienta pieprasījuma Pretendents iesniegs līgumu, nodošanas-pieņemšanas aktu vai ieteikumu kopijas; 
1.3. norādītā pieredze ir saistīta ar transportlīdzekļu, mehānisko sistēmu vai rūpniecisko konstrukciju izstrādi un/vai tehniskās dokumentācijas izstrādi, un/vai prototipu ražošanu; 
1.4. Pretendents piekrīt, ka Klients var sazināties ar līgumos norādītajiem klientiem, lai pārbaudītu informāciju.

⎆ Pretendenta nosaukums

Amats, vārds, uzvārds

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

5. pielikums

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTA VEIDLAPA

| KLIENTS: |  | izpildītājs: |
| --- | --- | --- |
| SIA “UNITRUCK” |  | _ ... |
| Reģ. Nr . LV 44103031842 |  | Reģ. Nr. _ ... |
| Adrese: Piebalgas iela 95, Cēsis , Cēsu novads, LV-4101 |  | Juridiskā adrese: _ ... |
| Līguma Nr. _ ... noslēgts ___. _______ 20__ |  |  |

Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas sertifikāta Nr. ___/_________

|  | Apraksts | Pakalpojuma izpildes laiks | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Npk | Veiktie pakalpojumi |  |  |
|  |  | Summa bez PVN |  |
|  |  | PVN |  |
|  |  | Ieskaitot PVN |  |

Pretenzijas par Pakalpojuma sniegšanu (ja tādas ir) _ ...

Pievienots:_ _______

| Pakalpojumu pieņēma: KLIENTA pārstāvis: _ ... _ ... ___________ ( vārds , uzvārds, amats) (paraksts) 20_ _.gads ___.____________ | Pakalpojuma maksa: Līgumslēdzēja pārstāvis: _ ... _ ... _____________ ( vārds , uzvārds, amats) (paraksts) 20_ _.gads ___.____________ |
| --- | --- |

*Aktu saskaņo un paraksta persona, kas ir atbildīga par Līguma īstenošanu.

6. pielikums

Preču (materiālu, izejvielu) un pakalpojumu saraksts

Līguma Nr.____________

Noslēguma datums________________

Līguma priekšmets_ ...

Piegādātājs _ ... /nosaukums, reģistrācijas numurs/

Preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas ir nepieciešami un tiek izmantoti ar Klientu noslēgtā līguma izpildei un var būt iekļauti sankcionēto (sankcionēto) preču, materiālu, izejvielu sarakstos * :

| Npk | Sankcionēto preču, materiālu, izejvielu, pakalpojumu nosaukums | Izcelsmes valsts | Piegādātājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts) |
| --- | --- | --- | --- |

* ja preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas izmantoti šī Nolīguma īstenošanā, nav iekļauti sankciju sarakstos, tabulā tiek izdarīta atzīme – NAV

Apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu,

Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis vai pilnvarota persona:

____________________ /paraksts/

___________________ /vārds, uzvārds/ persona

_ .../amats/

_ .../datums/

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieku un kura gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 10 miljonus eiro .

Vidējs uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazs uzņēmums un kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieku un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un/vai kura gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus eiro .