2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

AUTOMĀTISKĀ PLANETĀRĀ MAISĪTĀJA IEGĀDE

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Jaudīgs automātiskais planetārais mikseris ar pilnu piederumu komplektu. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Profesionāla iekārta emulsijām, maisījumiem un mīklai konditorejas un gastronomijas nozarē. Piemērota intensīvai lietošanai ar pilnīgu instrumentu atvienošanu, lai bļoda būtu viegli izņemama, tos nenoņemot. |
| Bļodas ietilpība | • Tilpums: 70–80 litri (mērķis: 75 litri). |
| Veiktspēja un ātrums | • Ātruma kontrole: elektronisks variators ar invertora tehnoloģiju. • Ātruma līmeņi: Vismaz 5 ātrumi + pauzes funkcija + nepārtraukta variācija. • Transmisija: Siksnas variators, kas nodrošina augstu griezes momentu pie zemiem ātrumiem. |
| Motors un jauda | • Jauda: 2,5 kW–3,5 kW (mērķa jauda: 3,0 kW). • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz. |
| Būvniecība | • Konstrukcija: Izturīga, augsta biezuma tērauda lokšņu konstrukcija. • Zobrati: Rūdīti, atlaidināti un rektificēti zobrati eļļas vannā. • Apdare: Krāsota ar sertificētu, pārtikas nekaitīguma prasībām atbilstošu krāsu; kritiski svarīgās detaļas apstrādātas ar niķeļa pārklājumu lietošanai pārtikā. • Aizsargrežģis: Viegli noņemams/pagriežams tīrīšanai. |
| Bļodu pacelšanas sistēma | • Tips: Motorizēta automātiska bļodas pacelšana un nolaišana. • Gājiens: Garš bļodas gājiens, lai nodrošinātu pilnīgu instrumenta atvienošanu, ļaujot bļodu noņemt, nenoņemot instrumentu. |
| Vadības panelis | • Tips: Programmējams digitālais vadības panelis ar ūdensnecaurlaidīgiem blīvējumiem. • Funkcijas: taimeris, apgriezienu skaitītājs un termometrs ar sirds zondi. |
| Izmēri un svars | • Platums: 750–800 mm (mērķa platums: 770 mm). • Dziļums: 950–1050 mm (mērķis: 1000 mm). • Augstums: 1700–1800 mm (mērķa augstums: 1750 mm). • Svars: 280–320 kg (mērķa svars: 300 kg). |
| Obligātie piederumi (iekļauti katrā ierīcē) | Lai nodrošinātu pilnīgu funkcionalitāti un daudzpusību, kā pieprasīts: • Standarta instrumenti: 1x spirālveida lāpstiņa, 1x asmens/lāpstiņa, 1x putojamās slotiņas. • Papildu bļodas: 2 papildu nerūsējošā tērauda bļodas (kopā 3 bļodas uz vienu ierīci). • Bļodu ratiņi: Ratiņi smagu bļodu drošai transportēšanai. • Skrāpis: Bļodas skrāpja stiprinājums efektīvai maisīšanai. • Redukcijas komplekts: 40 l vai līdzīgs redukcijas komplekts (bļoda + 3 instrumenti) mazākām partijām. • Gaisa iesmidzināšanas sistēma: Maisījumu aerēšanai. • Ūdens izsmidzināšanas sistēma: Mitruma kontrolei. • Apgaismojums: Bļodas apgaismojuma sistēma. • Notekas vāciņš: Bļodas notekas vāciņš tīrīšanai. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts