# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

AUTOMĀTISKĀS PĀRNESUMKĀRBA IEGĀDETermoformēšanas vakuumsIEPAKOŠANAS LĪNIJA

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab. – Automātiskatermoformēšanas vakuums paplātes blīvētājsIepakošanas līnija gatavo ēdienu, kūpinātu zivju un zupu pagatavošanai, atbalstot vakuuma, MAP un ādas iepakojumu. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Termoformēšana paplātes blīvētājs Iepakošanas līnija, kas piemērota: C-PET paplātēm (āda/vakuuma) 250–300 g; A-PET paplātēm (MAP) 200–500 g; C-PET vakuuma/āda iepakojumiem kūpinātām zivīm; apaļām zupas krūzītēm 150–200 g (dziļi vilktas, ar aizlīmētu augšējo plēvi). |
| Izvades jauda | Minimālais mazumtirdzniecības iepakojumu skaits 8 stundu maiņā atkarībā no formāta. DALĪBNIEKAM jāiesniedz ietilpības tabula katram formātam. |
| Kopējie izmēri (G × P × A) | Kopējais līnijas garums 9000–13 000 mm; platums 1100–1400 mm; augstums 1800–2200 mm. Ir jānorāda precīzi izmēri. |
| Higiēnisks dizains | Nerūsējošais tērauds AISI 304, vismaz; piemērots mazgāšanai; slīpām virsmām; ierīces korpuss, vismaz IP65. |
| Ķēdes/tīkla platums | 420–770mm, piemērots 3–5paplāšu rindas katrā rindā/solī trases izkārtojumi. |
| Veidojošās plēves veids un veidošanas dziļums | Stingras termoformējamas plēves (C-PET, A-PET). Regulējams formēšanas dziļums 20–120 mm vai lielāks. |
| Formēšanas stacija | Jāiekļauj sviestmaižu iepriekšēja uzsildīšana (augšpusē un apakšā) un dziļo paplāšu un zupas krūzīšu veidošana ar aizbāzni. |
| Blīvēšanas stacija | Atvilktņu tipapelējuma qĀtras nomaiņas blīvēšanas sistēma, kas nodrošina vakuuma, MAP un virsējās blīvēšanas funkcijas.Pneimatiska veidnes apakšējās daļas kustība. |
| Filmas dzesēšanas modulis | Integrēta dzesēšanas sadaļa pirms griešanas, lai stabilizētu augšējo plēvi pēc blīvēšanas. |
| Iepakošanas tehnoloģijas | Jāatbalsta vakuums, MAP (gāzes skalošana) un ādas blīvēšanaar vismaz 30 mm izvirzījumuuz stingrām paplātēm. |
| Vakuuma sūkņa komplekts | Centralizēta vai ar mašīnu integrēta sistēma ar rotācijas lāpstiņu sūkni + pastiprinātāju (Roots tipa) ātrai evakuācijai. Piegādātājam jānorāda konfigurācija. |
| Gāzes sajaukšanas iekārta (MAP) | Gāzes maisītājs/dozēšana O₂/N₂/CO₂ maisījumiem; regulējams MAP sastāvs ar uzraudzību. |
| Griešanas sistēmas | Šķērsgriezums un garengriezums; formas vai sloksnes perforators apaļām krūzītēm; integrēta apdares atlikumu izvešana. |
| Instrumenti/formāti | Nepieciešami divi pilni formātu komplekti: |
|  | Taisnstūra formas paplāte (gatavošanai gatavoti ēdieni, zivis); |
|  | Apaļas/dziļas krūzītes formāts (zupas). |
|  | Jāiesniedz izkārtojuma rasējumi. |
| Etiķešu aplikators | Augšējais un/vai apakšējais etiķešu aplikators, kas ir saderīgs ar stingrām paplātēm/krūzītēm. |
| Iebūvēts printeris | Iebūvēts termopārneses (vai līdzvērtīgs) printeris datuma, partijas, svītrkodu un QR kodu drukāšanai tieši uz augšējās tīmekļa lapas. |
| Padeves konveijers (higiēnisks) | Nerūsējošā tērauda atvērta rāmja padeves konveijers 2500–3500 mm; piemērots mazgāšanai; piemērots manuālai iekraušanai. |
| Izvades konveijers un uzkrāšana | Nerūsējošā tērauda izlādes konveijers un uzkrāšanas sistēma (buferkonveijers vai rotācijas galds). |
| Vadības sistēma | PLC/IPC sistēma ar skārienekrānu HMI, recepšu kontroli, trauksmes signāliem un vakuuma/MAP uzraudzību. |
| Drošība | Atbilstība ES Mašīnu direktīvai; aizsargi, bloķēšanas ierīces, avārijas apturēšanas ierīces, drošības ķēdes. |
| Tīrīšana un higiēna | Piemērots intensīvai mitrai tīrīšanai; gludas virsmas; minimāla netīrumu uzkrāšanās; pilnīga piekļuveveidošana unblīvēšanas stacijas. |
| Komunālie pakalpojumi | Barošanas avots 400 V, 3~ (3+N), 50 Hz. Jānorāda saspiestā gaisa, dzesēšanas un gāzes patēriņš. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāti) | Piedāvājumā jāiekļauj visas sastāvdaļas, kas nepieciešamas pilnīgai funkcionalitātei:termoformētājs,Automātiskās padeves paplātes ar dalītāju no 1 līdz 3 – 5 līnijām formēšanas stacija, paplāšu blīvēšanas stacija, divi instrumentu komplekti,ratiņi, lai atvieglotu formāta maiņu un nodrošinātu otro instrumentu glabāšanu, vakuuma + pastiprinātāja sistēma,Degvielas tvertne MAP MAP gāzes maisītājs, plēves dzesēšanas modulis, iebūvēts printeris, etiķešu aplikators, padeves konveijers, izejas konveijers ar uzkrāšanu, Pneimatiskais izlīdzinātājs no 3+3 un 5+5 līdz 1 līnijaiDrošības apsardze, vadības sistēma. Pilns nepieciešamo iekļauto komponentu saraksts. |
| Piegādātāja atbildība par uzdevumu izpildi | DALĪBNIEKAM jāpiedāvā tāda konfigurācija un pilnīgums, kas pilnībā atbilst mērķim un tehniskajam uzdevumam, ieskaitot visus nepieciešamos apakškomponentus pilnīgai darbībai. |
| Dokumentācija | Lietotāja rokasgrāmata, uzstādīšanas un apkopes rokasgrāmatas, elektriskās/pneimatiskās shēmas, formāta maiņas dokumentācija, vakuuma/gāzes sistēmas dokumentācija, atbilstības deklarācija (LV vai EN). |
| Atbilstība un CE marķējums | Jāatbilst ES Mašīnu, EMC un LVD direktīvām; CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna garantija līnijai un visām iekļautajām sastāvdaļām. |