2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

AUTOMATISKI NOLIEKAMA CILINDRISKA VĀRĪŠANAS PANNA AR MAISĪTĀJU

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– AUTOMATISKI NOLIEKAMA CILINDRISKA VĀRĪŠANAS PANNA AR MAISĪTĀJU un PLC vadību. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Lielas ietilpības rūpnieciskā ēdiena gatavošana (vārīšana, maisīšana) sabiedriskās ēdināšanas vajadzībām. Iekārtai jābūt aprīkotai ar automātisku maisītāju un noliekšanas sistēmu, kas paredzēta pārtikas izkraušanai ratiņos, vienlaikus saglabājot nemainīgu izejas augstumu. |
| Ietilpība | • Tvertnes tilpums: 280–320 litri. |
| Būvniecība | • Materiāls: Divsienu trauks, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda (AISI-304/316). • Konstrukcija: Cilindriska konstrukcija ar augstu izlādes punktu, kas piemērota 200 litru ratiņiem. • Higiēna: Sertificēta IPX5 aizsardzība vai līdzvērtīga. |
| Apkures sistēma | • Tips: Netiešā elektriskā apkure. • Tehnoloģija: Silda ar bruņotiem sildelementiem, kas iegremdēti dubultapvalka ūdens/eļļas vannā. |
| Maisītāja sistēma | • Tips: Integrēts automātiskais mikseris ar regulējamu ātrumu. • Asmeņi: Maisīšanas asmeņiem jābūt pielāgojamiem un viegli noņemamiem tīrīšanai. |
| Slīpuma mehānisms | • Tips: Motorizēta automātiska noliekšana. • Funkcionalitāte: Izliešanas lūpai/izplūdes atverei sasvēršanas procesa laikā jāpaliek vienādā augstumā, lai atvieglotu drošu izkraušanu ratiņos. |
| Vadības sistēma | • Saskarne: Uzlabots PLC monitors ar skārienekrānu. • Funkcijas: Gatavošanas parametru automatizācija, recepšu pārvaldība, miksera vadība un slīpuma vadība. |
| Jauda un spriegums | • Kopējā elektriskā jauda: 45 kW–50 kW. • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz. |
| Izmēri | • Garums: 1500–1600 mm. • Dziļums: 1550–1650 mm. • Augstums: 1200–1300 mm. |
| Obligātie piederumi (iekļauti) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas ierīces nodrošināšanu ar šādiem specifiskiem piederumiem: • Dušas komplekts / Elastīga šļūtene tīrīšanai. • Automātiska ierīce tvertnes piepildīšanai ar ūdeni. • Elektroniskais ūdens skaitītājs / Automātiska ūdens patēriņa kontroles sistēma. • Filtrs/sietiņš liešanas lūpai. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts