# 2. PIELIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ŠOKA SALDĒTĀJS (600 × 400 PAPLĀTES, 20 LĪMEŅI)

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab. – Rūpnieciskais ātrās dzesēšanas aparāts maizes/konditorejas izstrādājumu ražošanai, izmantojot 600 × 400 mm cepšanas paplātes. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Ātrās atdzesēšanas ierīcei ir ātri jāatdzesē un jāsasaldē maizes/konditorejas izstrādājumi pēc cepšanas. Tai jāatbalsta atdzesēšana no +90°C līdz +3°C un sasaldēšana no +90°C līdz –18°C, izmantojot intensīvu gaisa plūsmu un kontrolētus sasaldēšanas ciklus.Pozitīvās atdzesēšanas cikla jauda: ≥ 85 kg.Negatīvās sasaldēšanas cikla jauda: ≥ 60 kg |
| Paplātes veidu saderība | Jābūt saderīgam tikai ar 600 × 400 mm cepšanas pannām (nevis GN 1/1 tvaika pannām). Vismaz 20 paplātes vienā ielādes ciklā. |
| Kopējie ārējie izmēri (G × P × A) | Izmēriem jāiekļaujas šādos diapazonos: |
|  | • garums/dziļums 900–1900 mm, |
|  | • platums 700–1500 mm, |
|  | • augstums 1800–2450 mm. |
| Iekšējā kamera | Iekšējiem izmēriem jābūt tādiem, lai varētu ievietot statīvus/ratiņus ar 600 × 400 konditorejas paplātēm.Iekārtai jāspēj uzņemt mobilos 20 līmeņu ratiņus ar izmēriem līdz 720 × 900 × 1880 mm.Higiēnas nolūkos nepieciešami noapaļoti iekšējie stūri. Piegādātājam jānorāda kameras iekšējie izmēri. |
| Būvniecība | Monobloka konstrukcija no vismaz AISI 304 nerūsējošā tērauda ar Scotch-Brite satīna apdari. |
| Izolācija | Izolācijas biezumam jābūt ne mazākam par 70 mm, augsta blīvuma poliuretāna putām (~40 kg/m³). |
| Gaisa plūsmas sistēma | Frontāla vai virzīta gaisa cirkulācija, kas nodrošina vienmērīgu maizes paplāšu sadalījumu visos 20 līmeņos. |
| Saldēšanas/atdzesēšanas veiktspēja | Pozitīvajam ciklam (dzesēšanai) un negatīvajam ciklam (saldēšanai) jāatbalsta ražotāja sertificēta maizes izstrādājumu veiktspēja. Piegādātājam jānorāda sertificētie kilogrami uz ciklu. |
| Temperatūras diapazons | +90°C līdz –18°Cdarbības jauda. |
| Standarta aprīkojums | Obligāti jāiekļauj: |
|  | • apsildāma kodola zonde |
|  | • noņemama magnētiskā blīve |
|  | • durvju mikroslēdzis (ventilators apstājas, atverot durvis) |
|  | • regulējamas nerūsējošā tērauda kājas |
|  | • pieejams iztvaicētāja nodalījums |
|  | • karstās gāzes vai līdzvērtīga augstas efektivitātes atkausēšanas sistēma |
| Saldēšanas sistēma | Ar gaisu vai ūdeni dzesējama attālināta kondensācijas iekārta VAI integrēta gaisa kondensācijas iekārta. Piegādātājam jānorāda tips un jauda. |
| Dzesētājviela | Pieņemami aukstumaģenti: R452A, R290 vai līdzvērtīga ES standartiem atbilstoša opcija ar zemu GWP. |
| Barošanas avots | 400 V 3~ vai 400 V 3+N 50 HzJānorāda kopējais enerģijas patēriņš. |
| Higiēna un tīrīšana | Kamerai jābūt viegli tīrāmai; iztvaicētājam jābūt pieejamam. Drenāžai jābūt integrētai. |
| Drošības funkcijas | Avārijas apturēšana, termiskā aizsardzība, durvju drošības slēdzis, atbilstība ES rūpnieciskās drošības standartiem. |
| Uzstādīšana | Iekārta jāpiegādā pilnībā salikta, un tai nepieciešams tikai elektrības un aukstumaģenta/kanalizācijas pieslēgums. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāti) | Piedāvājumā jāiekļauj: |
|  | • ātrās dzesēšanas kamera |
|  | • paplāšu balsti vai plauktu sistēma 600 × 400 paplātēm |
|  | • apsildāma kodola zonde |
|  | • gaisa plūsmas/iztvaikošanas sistēma |
|  | • attālināta vai integrēta kondensācijas iekārta (atkarībā no konfigurācijas) |
|  | • visi piederumi, kas nepieciešami pilnīgai darbības nodrošināšanai |
| DALĪBNIEKAM ir jāsniedz pilns visu iekļauto komponentu saraksts. |  |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, uzstādīšanas rokasgrāmata, tehniskā pase, apkopes instrukcijas, elektroinstalācijas shēma, atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība un CE marķējums | Jāievēro ES Mašīnu direktīva, elektromagnētiskās saderības direktīva, zemsprieguma direktīva un ar aukstumaģentiem saistītie tiesību akti. Obligāta CE marķējuma piešķiršana. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts