2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

KOMPAKTAS KŪPINĀŠANAS KAMERAS IEGĀDE (ZIVJU UN GAĻAS PRODUKTIEM)

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab.– Kompakta automātiskā kūpināšanas kamera amatnieciskai ražošanai, pilnībā aprīkota zivju apstrādei. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Universāla termiskās apstrādes iekārta, kas paredzēta amatnieciskai ražošanai mazākās rūpnīcās. Iekārtai jābūt piemērotai kūpinātu gaļas izstrādājumu, mājputnu gaļas, zivju un siera automātiskai apstrādei. |
| Tehnoloģiskie procesi | Kamerai automātiski jāveic šādas fāzes: apsārtināšana, uzsildīšana, žāvēšana, kūpināšana (karstā un aukstā veidā), gatavošana, cepšana un mazgāšanās dušā. |
| Būvniecība un higiēna | • Materiāls: Pilnībā nerūsējošā tērauda konstrukcija (CrNi), ieskaitot rāmi un paneļus. • Izolācija: Kameras sienas izolētas ar minerālvilnu vai līdzvērtīgu materiālu, lai novērstu siltuma zudumus. • Dizains: Kompakts dizains, vēlams, ar dūmu ģeneratoru, kas integrēts durvīs, lai ietaupītu grīdas platību. |
| Ietilpība | • Ratiņu ietilpība:Paredzēts viena smēķēšanas ratiņa ievietošanai, kura ārējie izmēri nepārsniedz 1000 × 1000 × 2000 mm. • Produkta slodze: 60 kg–150 kg vienā ciklā atkarībā no produkta veida (zivs/gaļa). |
| Dūmu ģenerators | • Tips: Automātisks koka skaidu dūmu ģenerators. • Integrācija: Integrēta kameras durvīs vai kompaktajā korpusā, lai samazinātu uzstādīšanas vietu. • Vadība: Ar mikroprocesoru kontrolēta aizdegšanās un dūmu blīvums. |
| Gaisa cirkulācijas sistēma | • Ventilators: Jaudīgs radiālais vai apļveida ventilators, kas nodrošina vienmērīgu temperatūru un dūmu sadalījumu. • Ātruma kontrole: ātruma maiņa (frekvences pārveidotājs), lai pielāgotu gaisa plūsmu jutīgiem produktiem, piemēram, zivīm. |
| Vadības sistēma | • Saskarne: Mikroprocesora vadības bloks ar skārienekrānu vai folijas tastatūru. • Funkcionalitāte: Uzglabāšana priekšminimums80 –100receptes/programmas; automātiska temperatūras, mitruma un laika kontrole; datu reģistrēšana. |
| Temperatūra un mitrums | • Kameras temperatūra: regulējams diapazons līdz 100 °C–110 °C. • Iekšējā temperatūra: mērīta, izmantojot caurdurošu kodola sensoru. • Mitrums: Kontrolēts ar psihometrisko sensoru. |
| Tīrīšanas sistēma | • Tips: Automātiska mazgāšanas sistēma, kas spēj iztīrīt salonu, gaisa sadales sistēmu un dūmu ģeneratora līnijas. |
| Apkures sistēma | • Tips: Elektriskā apkure (nerūsējošā tērauda sildelementi). • Jaudas ieeja:20 kW– 28 kW. • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz. |
| Izmēri | • Platums: 1200 mm –1400 mm. • Dziļums: 1000 mm – 1150 mm. • Augstums: 2200 mm – 2400 mm. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas iekārtas nodrošināšanu ar visām nepieciešamajām sastāvdaļām konkrētā uzdevuma (zivju kūpināšanas) netraucētai darbībai, tostarp, bet ne tikai: • 1 x nerūsējošā tērauda kūpināšanas ratiņi: īpaši aprīkoti zivīm (piemēram, ar atbilstošiem sietiem/statīviem vai āķiem atkarībā no projektā norādītā zivju veida). • Kūpināšanas nūjiņas/režģi: Viens pilns komplekts ratiņiem. • Dūmu ģeneratora koka skaidas: sākuma komplekts. • Tīrīšanas līdzeklis: Sākuma komplekts automātiskajai tīrīšanas sistēmai. • Iekšējās temperatūras zonde. • Uzstādīšana: Piegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā iekļauta cenā. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts