# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

KONISKĀ MĪKLAS NOAPAĻOŠANAS MAŠĪNA (DIVKĀRŠA KONUSA TIPA)

Vieta, datums: _ ...

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. – Rūpnieciskā koniskā mīklas noapaļošanas mašīna (ar dubultu konusu) mīklas gabalu noapaļošanai maizes izstrādājumu ražošanai. |
| Mērķis | Piemērots mīklas gabalu noapaļošanai maizītēm un līdzīgiem izstrādājumiem; jānodrošina vienmērīga forma bez deformācijas, tostarp mīkstām mīklām. |
| Mīklas gabalu svara diapazons | Jāapstrādā mīklas gabaliņi iekšpusēMin.-Maks. 150–2000 g. |
| Būvniecība | Pārtikas kvalitātes pārklāti alumīnija kanāli un pārtikas kvalitātes konuss (netoksisks niķelis vai teflons). Nerūsējošā tērauda atbalsta rāmis. |
| Mašīnas tips | Divkonusa noapaļošanas sistēma ar automātisku pārsūtīšanu no pirmā uz otro konusu. |
| Uzstādītā jauda | Kopējai uzstādītajai elektrotīkla jaudai jābūt 0,7–1,6 kW robežās. |
| Elektroapgāde | 400 V, 3–50 Hz. |
| Miltu putekļošanas sistēma | Integrēts regulējams miltu putekļsūcējs. |
| Konusa un kanāla materiāls | Konusam jābūt pārklātam ar netoksisku niķeļa vai teflona pārklājumu; kanāliem jābūt izgatavotiem no pārklāta alumīnija ar nepiedegošām īpašībām. |
| Mobilitāte | Lai nodrošinātu mašīnas pārvietošanās spēju, tai jābūt uzstādītai uz riteņiem. |
| Noapaļošanas veiktspēja | Mašīnai jānodrošina nepārtraukta noapaļošana, kas piemērota rūpnieciskajām maiznīcām; DALĪBNIEKAM jādeklarē mīklas caurlaidspēja stundā. |
| Izmēri (G × P × A) | Mašīnas izmēriem jābūt šādos diapazonos: |
|  | Garums 1200–1400 mm |
|  | Platums 900–1050 mm |
|  | Augstums 1600–1800 mm |
| Svars | Minimums 550 kg. |
| Papildu funkcijas (var būt iekļautas) | DALĪBNIEKS deklarē, ka iekļauj: |
|  | – Izejas konveijera lente (min. garums 600 mm) |
|  | – Siltā/aukstā gaisa pūšanas kanāli ar regulējamu termostatu |
|  | – Nerūsējošā tērauda ārējie vāki |
| Drošība un higiēna | Mašīnai jāatbilst ES pārtikas saskares un mašīnu drošības prasībām; gludas virsmas, viegli tīrāma, higiēnai atbilstoša konstrukcija. |
| Dokumentācija | Lietotāja rokasgrāmata, apkopes instrukcijas, rezerves daļu saraksts, CE dokumentācija. Nodrošināta EN vai LV valodā. |
| Atbilstība / CE marķējums | Jāievēro ES Mašīnu direktīva, Elektromagnētiskās saderības direktīva, prasības saskarei ar pārtiku; obligāta CE zīme. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu garantija visai iekārtai. |
| Piegādātāja atbildība par funkcionalitāti | DALĪBNIEKAM jāpiedāvā tāda konfigurācija un pilnīgums, kas pilnībā atbilst mērķim un tehniskajam uzdevumam, ieskaitot visus nepieciešamos apakškomponentus pilnīgai darbībai. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts