# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

MAKARONU VĀRĪTĀJS (AR AUTOMATISKU PACELŠANAS GROZU)

vieta, datums

## Parametru tabula (nepieciešamā atbilstība)

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. – Nepārtrauktas darbības makaronu vārītājs ar automātisku grozu pacelšanu, divu tvertņu vārīšanas sistēma, nerūsējošā tērauda konstrukcija, makaronu/nūdeļu gatavošanai rūpnieciskā centrālā procesora darbplūsmā. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (tikai identifikācijai) un modeļa nosaukums (tikai identifikācijai). |
| Mērķis | Nepārtrauktas makaronu, nūdeļu, klimpu un līdzīgu produktu vārīšana ar automātisku pacelšanas sistēmu, laika ziņā ierobežotu iegremdēšanu, cietes pārplūdes drenāžu un automātisku ūdens reintegrāciju rūpnieciskai gatavo pārtikas ražošanai. |
| Vārīšanās tvertnes konfigurācija | Divas neatkarīgas tvertnes (2 gab.). KATRAS tvertnes neto darba ietilpībai jābūt no 200 līdz 240 litriem. |
| Kopējais izmantojamais tilpums | Kopējai izmantojamajai ietilpībai (abu tvertņu) jābūt no 400 līdz 480 litriem. |
| Kopējie izmēri (G × P × A) | Kopējiem izmēriem jābūt šādās robežās: |
|  | • Garums: 2400–2600 mm |
|  | • Platums: 900–1100 mm |
|  | • Augstums: 900–1100 mm |
|  | Jānorāda piedāvātā modeļa precīzie izmēri. |
| Būvmateriāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai augstāks visām pārtikas saskares un ārējām virsmām. Grozi izgatavoti no AISI 316 vai augstāka tērauda. |
| Apkures sistēma (elektriska) | Kopējai elektriskās sildīšanas jaudai jābūt no 40 līdz 60 kW (abām tvertnēm kopā). |
| Temperatūras diapazons | Regulējams temperatūras diapazons 50–120 °C. |
| Vadības ierīces | Digitālais vadības panelis ar minimālo: |
|  | • neatkarīga tvertnes temperatūras regulēšana |
|  | • digitālā laika programmēšana (iegremdēšanas laiks regulējams ar ≥1 sekundes soli) |
|  | • cikla pabeigšanas akustiskais/gaismas signāls |
| Automātiska groza pacelšana | Obligāti: automātiska pacelšanas/nolaišanas sistēma ar programmējamiem iegremdēšanas laikiem. |
| Groza iztukšošanas loģika | Sistēmai jāļauj: |
|  | • pirmā pilināšanas pozīcija |
|  | • pilnīga izkraušana |
|  | • tiešas izkraušanas priekšējā daļā iespēja |
| Drenāžas sistēma | Integrēta pārplūdes un cietes izvades atvere; pilnīgas iztukšošanas krāns katrai tvertnei. |
| Saldūdens reintegrācija | Automātiska aizkavēta ūdens atkārtota integrācija gatavošanas cikla beigās. |
| Drošības funkcijas | Pārkaršanas aizsardzības termostats, aizsardzība pret zemu ūdens līmeni, drošības vārsts, termoelements, avārijas apturēšana. |
| Spriegums | 400 V, 3~ (3+N), 50 Hz. |
| Iekļautie pakalpojumi (obligāti) | Plīts komplektā jāiekļauj: |
|  | • 2 × pacelšanas grozi |
|  | • digitālie laika un temperatūras regulatori |
|  | • pilns drenāžas komplekts |
|  | • saldūdens reintegrācija |
|  | • pārplūdes cietes drenāžas sistēma |
|  | • regulējamas nerūsējošā tērauda kājas |
|  | • tvaika/dūmu nosūkšanas saskarne vai pārsegam piemērota konstrukcija |
| Tīrīšana un higiēna | Gludi, noapaļoti stūri; pilnīga piekļuve tīrīšanai; tvertņu vāki ar drošu pacelšanu; IPX ūdensizturīgs dizains, kas piemērots mitrai rūpnieciskai tīrīšanai. |
| Darbības vide | Jāatbalsta nepārtraukta vairāku ciklu ražošana, kas raksturīga centrālajai virtuvei (CPU) ar augstu mitruma līmeni un biežu tīrīšanu. |
| Trokšņa līmenis | ≤70 dB 1 m attālumā. |
| Komunālie pakalpojumi | Piegādātājam jānorāda: |
|  | • elektriskā slodze |
|  | • ūdensapgādes un kanalizācijas prasības |
|  | • jebkādas papildu tvaika/nosūkšanas prasības |
| Dokumentācija | Lietotāja rokasgrāmata, uzstādīšanas rokasgrāmata, apkopes rokasgrāmata, elektriskās shēmas, atbilstības deklarācija (LV vai EN). |
| Atbilstība un CE marķējums | Jāievēro ES Mašīnu direktīva, elektromagnētiskās saderības (EMC), zemfrekvences signāla (LV) un higiēnas noteikumi (saderīgi ar HACCP). Obligāta CE marķējuma uzstādīšana. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna garantija visam aprīkojumam un visām tā sastāvdaļām. |
| Piegādātāja atbildība par uzdevumu izpildi | DALĪBNIEKAM jāpiedāvā tāda konfigurācija un pilnīgums, kas pilnībā atbilst mērķim un tehniskajam uzdevumam, ieskaitot visus nepieciešamos apakškomponentus pilnīgai darbībai. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāti) | Piedāvājumā jāiekļauj visas pilnīgai funkcionalitātei nepieciešamās sastāvdaļas: pilns plīts korpuss, dubultās tvertnes, grozi, pacelšanas motori, vāki, drenāža, vadības sistēma, saldūdens reintegrācija, drošības sistēmas un visi nepieciešamie piederumi rūpnieciskai darbībai. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts