# 2. pielikums

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# IEGĀDE  Mīklas rullītis (grīdai) ar pilnu griešanas piederumu komplektu

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. – Rūpnieciskais mīklas veidotājs konditorejas izstrādājumiem, kruasāniem, svaigiem makaroniem un laminētai mīklai, ar pilnu griešanas un veidošanas piederumu komplektu. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Grīdas tipa mīklas rullītis plānu, viendabīgu mīklas loksņu, tostarp kruasānu, kārtainās mīklas, filo mīklas, makaronu, smilšu mīklas un līdzīgu izstrādājumu, ražošanai. Nepieciešams pilns rullīšu griešanas komplekts un makaronu komplekts. |
| Uzstādītā jauda (kW) | No 0,70 līdz 1,00 kW. DALĪBNIEKAM jānorāda precīza uzstādītā jauda. |
| Svars (kg) | No 250 līdz 350 kg atkarībā no konfigurācijas. DALĪBNIEKAM jānorāda precīzs svars. |
| Spriegums | 400 V / 3~ / 50 Hz (vai 220 V / 1~ / 50 Hz, ja atbilst CE prasībām). DALĪBNIEKAM jānorāda precīzs spriegums. |
| Konveijera lentes izmēri (mm) | Darba lentes platums 585–600 mm. Lentes garums katrā pusē 1150–1600 mm. DALĪBNIEKAM jānorāda precīzi lentes izmēri. |
| Kopējie izmēri (mm) | Ar atvērtām rokām: no 3000 × 1000 × 1200 mm līdz 3400 × 1100 × 1300 mm. Ar salocītām rokām: no 1300 × 1000 × 1300 mm līdz 1600 × 1100 × 1300 mm. Jānorāda precīzs garums × platums × augstums. Kopējie izmēri (mm), atvērtas rokas (darba pozīcijā): Garums:3000–3500 mm Platums:1000–1100 mm Augstums:1200–1300 mm Dalībniekam jānorāda piedāvātā modeļa precīzs garums × platums × augstums. |
| Ripojošie cilindri | Rūdīti un hromēti cilindri, Ø70–80 mm. Regulējams atvēruma diapazons 0,3–48 mm. |
| Higiēnisks dizains | Nerūsējošā tērauda vai korozijizturīga alumīnija pleci; noņemami augšējie un apakšējie skrāpji; gludas virsmas; lodīšu gultņi; CE atbilstoša drošības aizsardzība; mašīna uz riteņiem ar bloķējošām bremzēm. |
| Atgriezeniskums un ātruma kontrole | Reversīvs plēves virziens; lentes ar vairāku ātrumu kontroli; invertora vai līdzvērtīga ātruma regulēšanas tehnoloģija. |
| Obligāti iekļautie griešanas piederumi | DALĪBNIEKAM jāiekļauj VISS: Kruasāna trīsstūrveida griešanas rullīšu komplekts, sloksnes griešanas rullīši, apaļie un kvadrātveida griešanas rullīši, svaigu makaronu auduma lentes komplekts, universālie reversīvie skrāpji, izejas konveijera lente (min. 600 mm), siltā/aukstā gaisa pūšanas kanāli ar termostatu. Griešanas un formēšanas piederumi: Piedāvātajam mīklas veidotājam jābūt saderīgam ar un aprīkotam ar pilnu griešanas piederumu komplektu, kas piemērots kruasānu, laminētas mīklas un svaigas pastas ražošanai, tostarp: – kruasāna trīsstūra griešanas rullīti, – lentes griešanas rullīšus, – taisnus griešanas rullīšus, – svaigas pastas auduma lentes komplektu, – apgriežamus skrāpjus. Visiem piederumiem jābūt iekļautiem piegādes komplektā. |
| Papildu iekļautās opcijas (obligāti) | Nerūsējošā tērauda ārējais pārklājums; pilns rullīšu griešanas komplekts; paceļamas un noņemamas sviras; zema sprieguma vadības panelis; lodīšu gultņu kustības sistēma. |
| Drošība | Atbilstība ES Mašīnu direktīvai; CE marķējums; integrētas avārijas apturēšanas ierīces; operatora drošības aizsargi. |
| Tīrīšana un higiēna | Noņemami skrāpji bez instrumentiem; viegli tīrāmi konveijeri; miltu putekļsūcējs ar regulējamu plūsmu. |
| Komunālie pakalpojumi | DALĪBNIEKAM jānorāda elektroenerģijas patēriņš, gaisa prasības (ja tādas ir) un visi papildu komunālie pakalpojumi. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāti) | DALĪBNIEKAM jāiekļauj visas pilnīgai darbībai nepieciešamās sastāvdaļas: bāzes mašīna, reversīvie cilindri, pilns griešanas komplekts, kruasānu griešanas grupa, svaigas pastas komplekts, izejas konveijers, gaisa kanāli, skrāpji, drošības aizsargi, dokumentācija. |
| Piegādātāja atbildība par uzdevumu izpildi | DALĪBNIEKS ir atbildīgs par tādas konfigurācijas un pilnīguma piedāvāšanu, kas pilnībā atbilst norādītajam mērķim un tehniskajam uzdevumam, ieskaitot visus pilnīgai funkcionalitātei nepieciešamos apakškomponentus. |
| Dokumentācija | Lietotāja rokasgrāmata; uzstādīšanas rokasgrāmata; apkopes instrukcijas; elektriskās shēmas; CE atbilstības deklarācija. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna garantija visai iekārtai un visām iekļautajām sastāvdaļām. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts