# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ELEKTRISKĀ KRĒJUMA GATAVOŠANAS TĒJKANNA (BAIN-MARIE TIPA)

### Vieta, datums: _ ...

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. – Elektriskais krējuma vārīšanas katls, peldoša tipa, piemērots krēmu, mērču, ievārījumu, pildījumu, iebiezinātā piena, bešamela mērces, risotto, polentas un līdzīgu produktu gatavošanai. |
| Mērķis / pielietojums | Rūpnieciskais katls karstumjutīgiem produktiem, kam nepieciešama vienmērīga temperatūra, skrāpji un eļļas sistēma peldbaseinam. Jāatbalsta nepārtraukta darbība. |
| Darbības princips | Trīssienu gatavošanas bļoda ar diatermiskās eļļas (“bain-marie”) sildīšanas sistēmu, kas nodrošina stabilu, vienmērīgu siltumu bez produkta piedegšanas. |
| Bļodas ietilpība | Nominālais bļodas tilpums ir 55–65 l; izmantojamā produkta ietilpība ir 40–50 l. |
| Būvmateriāls | Visi pārtikas saskarē esošie ungalvenaiskonstrukcijas elementi no AISI 304 nerūsējošā tērauda vai augstākas kvalitātes. |
| Maisīšanas sistēma | Centrālais maisīšanas rīks ar apakšējo un sānu skrāpjiem. Maisīšanas virzienam jābūt apgriežamam (pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam). |
| Sajaukšanas ātrums | Divu ātrumu motors vai mainīga ātruma elektroniskā vadība. DALĪBNIEKAM jādeklarē faktiskais nobraukums. |
| Apkures metode | Elektriskie sildelementi, kas iegremdēti diatermiskā eļļā. Uzstādītā sildīšanas jauda ir 5,5–7,5 kW robežās. |
| Temperatūras kontrole | Elektroniskais termostats; regulējama temperatūras diapazons 20–120 °C. |
| Drošības sistēmas | Aizsardzība pret pārkaršanu (eļļa), aizsardzība pret zemu eļļas līmeni, maisīšanas instrumenta aizsargs, CE atbilstoši bloķēšanas mehānismi. |
| Izkraušana / iztukšošana | Mašīnai jāietver integrēts izlādes risinājums: |
|  | a) noliecama bļoda vai |
|  | b) apakšējais izplūdes vārsts (pārtikas kvalitātes lodveida vārsts). |
|  | DALĪBNIEKAM ir skaidri jānorāda iekļautais risinājums. |
| Bļodas kustīgums | Horizontāli pagriežama, noņemama bļoda vai fiksēta bļoda ar vārsta izplūdi. |
| Elektroapgāde | 400 V, 3~, 50 Hz. DALĪBNIEKAM jādeklarē kopējā jaudas slodze. |
| Izmēri (G × P × A) | Jāiekļaujas: |
|  | Garums760–1450 mm |
|  | Platums 700–840 mm |
|  | Augstums700–1500 mm |
| Svars | Minimālais svars 120 kg. DALĪBNIEKAM jānorāda faktiskais svars. |
| Vadības panelis | Integrēta elektroniskā vadība: sildīšanas termostats, taimeris, maisīšanas vadība, drošības indikatori. |
| Tīrīšana un higiēna | Gludas iekšējās virsmas; noņemami skrāpji; higiēniska nerūsējošā tērauda konstrukcija; pilnīga piekļuve tīrīšanai. |
| Trokšņa līmenis | Jāievēro ES pārtikas aprīkojuma ierobežojumi. DALĪBNIEKAM jādeklarē vērtības. |
| Iekļautās sastāvdaļas (obligāti) | Termoeļļa uzpildīta un uzstādīta; drošības vāks; skrāpju komplekts; reversīva maisīšana; vadības elektronika; nerūsējošā tērauda atbalsta rāmis. DALĪBNIEKAM jānorāda pilns saraksts. |
| Papildu funkcijas (obligātas, ja vien nav norādīts kā nepiemērojamas) | Maināms ātrums, slīpuma mehānisms, vārsta izlāde, riteņi, dozēšanas ports. Piegādātājam jānorāda, kas ir iekļauts komplektā. |
| Dokumentācija | Lietotāja rokasgrāmata, apkopes rokasgrāmata, elektroinstalācijas shēmas, CE atbilstības deklarācija. Nodrošināta EN vai LV valodā. |
| Atbilstība / CE | Jāievēro ES Mašīnu direktīva, Elektromagnētiskās saderības direktīva un Zemsprieguma direktīva; obligāta CE zīme. |
| Garantija | Pilna garantija vismaz 24 mēneši. |
| Piegādātāja atbildība par pilnīgu funkcionalitāti | DALĪBNIEKAM jāpiedāvā tāda konfigurācija un pilnīgums, kas pilnībā atbilst mērķim un tehniskajam uzdevumam, ieskaitot visus nepieciešamos apakškomponentus pilnīgai darbībai. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts