2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ELEKTRISKĀ NOLIEKAMĀ CILINDRISKĀ VĀRĪŠANAS PANNA

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– ELEKTRISKĀ NOLIEKAMĀ CILINDRISKĀ VĀRĪŠANAS PANNA. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Lielas ietilpības rūpnieciskā ēdiena gatavošana (vārīšana) sabiedriskās ēdināšanas vajadzībām. Iekārtai jābūt cilindriskai un ar motorizētu noliekšanas mehānismu, lai atvieglotu izkraušanu. |
| Ietilpība | • Tvertnes tilpums: 190–210 litri. |
| Būvniecība | • Materiāls: Divsienu trauks. Akas dibens izgatavots no AISI-316 nerūsējošā tērauda (biezums 20/10–40/10) augstai izturībai pret koroziju. Sienas izgatavotas no AISI-304. • Konstrukcija: Cilindriska struktūra, kas piemērota novietošanai tranzīta zonās, ļaujot to izmantot no dažādiem leņķiem. |
| Apkures sistēma | • Tips: Netiešā elektriskā apkure. • Tehnoloģija: Silda ar ekranētiem/bruņotiem sildelementiem, kas iegremdēti dubultapvalka ūdens vannā, lai radītu tvaiku. Ietver spiediena kontroli, izmantojot spiediena slēdzi, drošības vārstu (0,5 bar), spiediena pazemināšanas vārstu un manometru.55. |
| Slīpuma mehānisms | • Tips: Motorizēta automātiska pannas noliekšana drošai iztukšošanai. |
| Vadības sistēma | • Tips: Elektroniska vadība. • Temperatūra: regulējams diapazons aptuveni 50 °C–120 °C. |
| Jauda un spriegums | • Kopējā elektriskā jauda: 34 kW–38 kW. • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz. |
| Izmēri | • Garums: 1300–1350 mm. • Dziļums: 1250–1300 mm. • Augstums: 1000–1100 mm. |
| Obligātie piederumi (iekļauti) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas ierīces nodrošināšanu ar šādiem specifiskiem piederumiem: • Dušas komplekts / Elastīga šļūtene tīrīšanai. • Automātiska ierīce tvertnes piepildīšanai ar ūdeni. • Elektroniskais ūdens skaitītājs / Automātiska ūdens patēriņa kontroles sistēma. • Filtrs/sietiņš liešanas lūpai. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts