2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ELEKTRISKI APSILDĀMU TERMO TRANSPORTĒŠANAS KASTĪŠU (DIVDAĻU NODALĪJUMU) IEGĀDE

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 40 gab.– Divu nodalījumu elektriski apsildāmas pārtikas transportēšanas kastes ar pilnu piederumu komplektu. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Karsta ēdiena transportēšana un uzglabāšana Gastronorm (GN) traukos. Iekārtai jābūt aprīkotai ar diviem neatkarīgiem, elektriski apsildāmiem nodalījumiem ar digitālu temperatūras kontroli. Paredzēts profesionālai ēdināšanai un "gatavo-pasniedz" loģistikai. |
| Ietilpība | • Konfigurācija: Divi vertikāli sakrauti nodalījumi. • Ietilpība katrā nodalījumā: 12–16 x GN 1/1 (atkarībā no dziļuma, standarta atstatums ~80 mm). • Kopējā ietilpība: 24–32 x GN 1/1. |
| Temperatūras kontrole | • Apkures sistēma: Aktīva elektriskā apkure (konvekcija vai folija/statiskā) abos nodalījumos. • Vadība: Digitāls termostats ar temperatūras displeju katram nodalījumam. • Diapazons: Regulējams līdz+70°C– +90°C2. |
| Būvniecība un izolācija | • Iekšpuse: Pilnībā metināts nerūsējošā tērauda konteiners ar presētām vadotnēm (bez savienojumiem/kniedēm) maksimālai higiēnai. • Izolācija: Poliuretāna putas (PU), kas izplestas augsta spiediena ietekmē. • Ārpuse: Izturīga ABS plastmasa vai līdzīgs materiāls. • Aizsardzības klase: vismaz IP44 vai IP55. |
| Izmēri | • Platums: 900 mm – 950 mm • Dziļums: 750 mm – 800 mm • Augstums: 1300 mm – 1400 mm |
| Svars | • Neto svars: 100 kg – 120 kg. |
| Elektriskais savienojums | • Spriegums: 230 V / 1 fāzes / 50 Hz. • Jaudakatrā nodaļā: līdz2000 W (atkarībā no sildīšanas veida E vai F). |
| Akumulatori (Baterijas) | Jāiekļauj termoakumulatori (eitektiskās plāksnes) temperatūras uzturēšanai transportēšanas laikā, kad ierīce ir atvienota no elektrotīkla, vai līdzvērtīgs rezerves akumulatora risinājums, ja pieejams. |
| Obligātie piederumi (iekļauti) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējoša komplekta nodrošināšanu, kurā iekļautas šādas īpašas opcijas: • Riteņi:līdzØ 200 mm riteņi, 2 fiksēti un 2 grozāmi ar bremzēm. • Vilkšana: Vilkšanas komplekts kastu savienošanai. • Bremzes: Centrālā bremžu sistēma, kas ir saderīga ar riteņiem. • Marķēšana: Etiķešu turētājs A5 izmērā. • Uzglabāšana: Paplātes turētājs/plaukts augšpusē/sānos. • Apstrāde:Aizslēdzamsviena tvēriena rokturis. • Barošana: Īpaši garš savienojuma kabelis, aptuveni 5–6 metri. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā latviešu vai angļu valodā: lietotāja rokasgrāmata, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai, Zemsprieguma direktīvai un pārtikas saskarē esošo materiālu tiesību aktiem (EN 631). CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts