# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PILNĪGI AUTOMATISKA DĀRZEŅU MAZGĀŠANAS UN MIZOŠANAS SISTĒMA

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab. – Pilnībā automātiska dārzeņu mazgāšanas un mizošanas sistēma, kas piemērota kartupeļiem, burkāniem, bietēm un līdzīgiem sakņaugiem. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (tikai identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (tikai identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Rūpnieciskā sistēma mazgāšanai, mizošanai, izvadīšanai un notekūdeņu aizvadīšanai, piemērota kartupeļiem, burkāniem un bietēm. |
| Partijas iekraušanas jauda | No 25 kg līdz 40 kg vienā ciklā. |
| Apstrādes jauda | No 800 kg/h līdz 1100 kg/h. DALĪBNIEKAM jānodrošina apstrādes galds. |
| Kopējie izmēri (P × Dz × A) | Platums 800–950 mm; dziļums 900–1200 mm; augstums 1150–1350 mm. |
| Būvniecība | Nerūsējošais tērauds AISI 304 vismaz; AISI 316 kritiski svarīgām detaļām; higiēniski noapaļoti stūri. |
| Aizsardzība pret iekļūšanu | Minimālais IP66 aizsardzības līmenis. |
| Automatizācija | Automātiska uzpildes, mazgāšanas, lobīšanas, izvadīšanas un drenāžas vadība; 1 sekundes laika regulēšana; aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos. |
| Pīlinga tehnoloģijas | Asmens lobīšana ar apgriežamu rotāciju un divpusējiem asmeņiem; karborunda berzes lobīšana. Jānodrošina abi. |
| Saudzīga apiešanās | Ūdens spilvena vai līdzvērtīga sistēma; maiga atbrīvošana ar mazu ātrumu. |
| Izlādes sistēma | Automātiska vai pusautomātiska izlāde ar reversīvu rotāciju. |
| Drošības funkcijas | Vāka/atloka drošības slēdži; pārslodzes un motora aizsardzība; avārijas apturēšana; atkārtotas iedarbināšanas bloķētājs. |
| Elektriskā jauda | 1,2–2,2 kW. |
| Elektroapgāde | 400 V, 3~ (3+N), 50 Hz. |
| Ūdensapgāde | DN 20–DN 32 ar regulētu ieplūdi. |
| Drenāža | Integrēta notekūdeņu drenāžas sistēma. |
| Iekļautie piederumi | Gluds mazgāšanas ieliktnis; birstes ieliktnis; asmeņu lobīšanas ieliktnis; karborunda ieliktnis; lobīšanas savācējs; cietes atdalītājs; notekas komplekts; uzstādīšanas piederumi. |
| Vadības sistēma | Digitāls panelis ar statusa displeju, laika programmēšanu, palaišanu/apturēšanu, cikla beigu signalizāciju. |
| Tīrīšana un apkope | Noņemamas iekšējās daļas; atļauta ārējā mitrā tīrīšana. |
| Komunālie pakalpojumi | Piegādātājs norāda elektrības un ūdens patēriņa, kā arī kanalizācijas vajadzības. |
| Pilnīgs funkcionālais komplekts | Jāiekļauj visas sastāvdaļas, kas nepieciešamas pilnīgai funkcionalitātei. |
| Piegādātāja atbildība | Piegādātājam jāpiedāvā konfigurācija, kas pilnībā atbilst mērķim un tehniskajam uzdevumam. |
| Dokumentācija | Lietotāja rokasgrāmata; uzstādīšanas rokasgrāmata; apkopes rokasgrāmata; elektriskās shēmas; atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība un CE marķējums | ES Mašīnu, EMC, Zemsprieguma direktīvas; CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts