2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

MAIGS NOLIEKAMS MAISĪTĀJS

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Rūpniecisks, nolokāms mikseris salātiem, gaļas izstrādājumiem un delikatesēm. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Dažādu produktu (salātu, gaļas, dārzeņu, delikatešu) saudzīga un intensīva sajaukšana, koncentrējoties uz produkta integritātes saglabāšanu. Piemērots izejvielu standartizēšanai un sastāvdaļu vienmērīgai sajaukšanai. |
| Maisīšanas sistēma | • Tips: Divvārpstu maisīšanas sistēma ar savstarpēji savienotām lāpstiņu vārpstām vai Z veida svirām. • Darbība: Plašs efektīvais darbības diapazons, pateicoties savstarpēji savienotajām vārpstām, nodrošina ātru, vienmērīgu un saudzīgu sajaukšanu, nesasmalcinot smalkas sastāvdaļas (piemēram, salātu lapas). • Ātrums: Bezgalīgi maināms maisīšanas ātrums, lai pielāgotos dažādām produktu konsistencēm. |
| Ietilpība | • Tvertnes tilpums: 120–140 litri. • Maks. pildīšanas/maisīšanas jauda: 100–120 kg. |
| Izlāde / Iztukšošana | • Metode: Noliecama tvertne (hidrauliska vai elektriski noliecama mehānisma) ātrai un pilnīgai iztukšošanai. • Drošība: Automātiska drošības izslēgšanās drošības pārsega sasvēršanas vai atvēršanas laikā. |
| Būvniecība | • Materiāls: Visa mašīnas rāmis, piltuve un maisīšanas vārpstas izgatavotas no cieta nerūsējošā tērauda (AISI 304). • Konstrukcija: Kompakts, pašbalstošs korpuss ar integrētu vadības skapi vietas taupīšanai. Maisīšanas vārpstas galu dubulta blīvēšana higiēnas nolūkos. |
| Motors un jauda | • Jauda: 3,5 kW – 5,5 kW. • Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz. |
| Izmēri | • Garums: 1100–1400 mm. • Platums: 700–950 mm. • Augstums: 1100–1350 mm (izņemot vāka atvērumu). |
| Vadības sistēma | • Tips: Spiedpogas vadība vai mikroprocesora vadība ar digitālo displeju. • Funkcijas: Sajaukšanas laika iepriekšēja izvēle, ātruma regulēšana, darbība uz priekšu/atpakaļ. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas iekārtas nodrošināšanu ar visām nepieciešamajām sastāvdaļām tūlītējai darbībai, tostarp: • Nerūsējošā tērauda maisīšanas piltuve (noliecama) • 2 x universālas maisīšanas vārpstas (lāpstiņas) • Drošības režģis/pārsegs ar automātisku apstāšanos • Integrēts elektriskais vadības panelis • Uzstādīšanas un apkopes rokasgrāmata |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts