2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

GN 21 DZESĒŠANAS SKAPIS (DIVDURVJU)

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab.– Augstākās klases divdurvju vertikālā aukstuma skapis (Advance sērijas vai līdzvērtīgs). |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Augstas efektivitātes svaigu pārtikas produktu uzglabāšana Gastronorm 2/1 formātā. Piemērots intensīvai lietošanai karstās komerciālās virtuvēs (5. klimata klase, apkārtējās vides temperatūra līdz 40 °C). |
| Ietilpība | • Bruto tilpums: 1300–1400 litri • Neto tilpums: >950 litri. • Plaukti: Paredzēti GN 2/1 plauktiem/režģiem. • Uzglabāšanas līmeņi: Iestrādātas vadotnes ar aptuveni 23–24 līmeņiem (55 mm atstarpe) maksimālai elastībai. |
| Veiktspēja un temperatūra | • Darba temperatūra: regulējams diapazons no 0°C līdz +8°C. • Dzesēšanas sistēma: Augšpusē montēta "Monobloka" saldēšanas iekārta ar ventilējamu dzesēšanu (piespiedu gaiss). • Dzesētājviela: videi draudzīgs ogļūdeņradis R290 vai R600a (GWP=3). • Energoefektivitātes klase: C vai augstāka (A, B, C) saskaņā ar ES energoefektivitātes marķējumu. • Klimata klase: 5 (Augstas slodzes, 40°C/40% relatīvais mitrums). |
| Būvniecība | • Materiāls: Iekšējais un ārējais korpuss izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda AISI-304. • Izolācija: Augsta blīvuma poliuretāna putas (40 kg/m³), biezums 80 mm (bez hlorfluorogļūdeņražiem) augstākai siltumefektivitātei. • Durvis: 2 x Pašaizverošas masīva nerūsējošā tērauda durvis ar pilna garuma integrētiem rokturiem. Atvēršanas funkcija >90° leņķī. |
| Higiēna un tīrīšana | • Iekšpuse: Dziļi ievilktas/iegultas paplātes vadotnes (nav atsevišķu sliežu/kronšteinu, kas jātīra) un noapaļoti apakšējie stūri. • Noteka: Integrēta grīdas noteka mazgāšanas ūdens novadīšanai. • Blīves: Noņemamas trīskameru magnētiskās durvju blīves. |
| Vadības sistēma | • Saskarne: Uzlabota digitālā vadība ar 5 collu kapacitatīvo skārienekrānu (vai lielāku). • Funkcijas: IPX5 aizsardzība, HACCP žurnāls/vēsture, ECO režīms enerģijas taupīšanai, vizuālie un akustiskie trauksmes signāli. |
| Izmēri | • Platums: 1340 mm – 1370 mm. • Dziļums: 840 mm – 870 mm. • Augstums: 2050 mm – 2150 mm. |
| Elektriskais savienojums | • Spriegums: 230 V / 1 fāze / 50 Hz. • Jauda: Zems patēriņš aptuveni 180–220 W. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas ierīces nodrošināšanu, kas ir gatava tūlītējai lietošanai. Komplektā jāiekļauj: • 1 x Divdurvju aukstuma skapis • 6 x GN 2/1 epoksīda pārklājuma vai nerūsējošā tērauda režģi/plaukti (3 uz katrām durvīm). • LED iekšējais apgaismojums. • Durvju slēdzenes. • Regulējamas nerūsējošā tērauda kājas (ar regulējamu augstumu). • Strāvas kabelis un kontaktdakša. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK, Zemsprieguma direktīvai un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts