.

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

GN 2/1 aukstuma skapja (vienu durvju) iegāde

vieta, datums

Šī tabula:

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 4 gab.– Vertikāla aukstuma skapis (Concept sērijas vai līdzvērtīgs) profesionālai ēdināšanai. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Svaigu pārtikas produktu uzglabāšana Gastronorm 2/1 formāta traukos vai plauktos. Piemērots komerciālām virtuvēm ar apkārtējās vides temperatūru līdz +30°C (4. klimata klase). |
| Ietilpība | • Apjoms: Bruto tilpums500– 650 litri. • Plaukti: Paredzēti GN 2/1 plauktiem/režģiem. • Uzglabāšanas līmeņi: Iegultās vadotnes ar vismaz 23 līmeņiem (55 mm atstarpe) maksimālai elastībai. |
| Veiktspēja un temperatūra | • Darba temperatūra: regulējams diapazons no 0°C līdz +10°C. • Dzesēšanas sistēma: Augšpusē uzstādīta saldēšanas iekārta ar ventilējamu dzesēšanu (piespiedu gaiss) vienmērīgai temperatūras sadalei. • Dzesētājviela: Videi draudzīgs ogļūdeņradis R600a/ 548 (4)(GSP=3)vai līdzvērtīgs. • Energoefektivitātes klase: C vai augstāka (saskaņā ar ES energoefektivitātes marķējumu). |
| Būvniecība | • Materiāls: Iekšējais un ārējais korpuss izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda (AISI-304/430 vai līdzvērtīgs). • Izolācija: Augsta blīvuma poliuretāna putas, biezumsminimums60 mm (bez hlorfluorogļūdeņražiem). • Durvis: Pašaizverošas, masīvas nerūsējošā tērauda durvis ar ergonomisku rokturi pilna garuma. Funkcija, kas paliek atvērtā stāvoklī >90° leņķī. |
| Higiēna un tīrīšana | • Iekšpuse: Dziļi ievilktas/iegultas paplātes vadotnes (nav atsevišķu tīrāmu sliežu) un noapaļoti apakšējie stūri vieglai tīrīšanai. • Noteka: Integrēta grīdas noteka mazgāšanas ūdens novadīšanai. • Aizsardzība: IPX5 ūdens aizsardzības klase. |
| Vadības sistēma | • Saskarne: digitāla elektroniska vadība ar kapacitīvu skārienekrānu (vismaz 3 collas) un temperatūras displeju. • Funkcijas: ECO režīms enerģijas taupīšanai. |
| Izmēri | • Platums:600 mm –710 mm • Dziļums: 710 mm– 850 mm • Augstums: 2000 mm – 2100 mm |
| Elektriskais savienojums | • Spriegums: 230 V / 1 fāze / 50 Hz. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāts) | Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas ierīces nodrošināšanu, kas ir gatava tūlītējai lietošanai. Komplektā jāiekļauj: • 1 x Aukstuma skapis • 3 x GN 2/1 epoksīda pārklājuma vai nerūsējošā tērauda režģi/plaukti katrā skapītī. • Regulējamas nerūsējošā tērauda kājas (regulējams augstums 130–200 mm). • Strāvas kabelis un kontaktdakša. |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK, Zemsprieguma direktīvai un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts